úloha č. 2

Paralelní a sériové spojení prvků

Zadání:

- Změřte napětí ploché baterie naprázdno

- Podle schématu ve file 02.pdf  sestavte postupně osm různých obvodů s žárovkami. U každého obvodu změřte všechny označené proudy a napětí.

- Vysvětlete chování žárovek v obvodu (svítí méně než...., svítí stejně jako ...., protože ....)

- Vysvětlete vztahy mezi naměřenými hodnotami a zdůvodněte je ( proud I1 je stejný jako I5, protože ..., napětí U2 je rozdíl napětí U3 a U4, protože ....)

Vypracování:

Každý záznam o měření bude obsahovat:

1. Zadání

Prostě napíšete zadání, aby bylo jasné, co máte měřit.

2. Úvod

V úvodu popíšete, co je sériové a co paralelní spojení prvků, dále popíšete, jak se měří napětí a proud, jak se zapojují měřící přístroje.

3. Schéma zapojení

máte ve file 02.pdf.  Do schématu dále zakreslíte voltmetry a ampérmetry, kterými jsme měřili (hodnoty budeme měřit postupně jedním multimetrem, ale schéma nakreslíme tak, jako bychom měli mnoho měřících přístrojů a zapojili je všechny najednou).   Všechny žárovky ve schématu si označte, abyste o nich mohli v textu mluvit.

4.Naměřené hodnoty

u každého zapojení   1 - 8  naměříte jednu sadu hodnot. Není tedy nutné dělat tabulky s rámečky (ale můžete !), hodnoty můžete napsat do textu. Takže v tomto měření naměřené hodnoty do klasických tabulek dávat nemusíme.  Popíšeme ale chování obvodu (viz dále)

Např.:

Zapojení  7

I1 = 21.8 mA   ,   I2 = 41.8 mA  ,  I3 = 251.8 mA

U1 = 5V , U1 = 8V    atd. ......

Nebo můžeme hodnoty napsat přímo do schématu, ale tak, aby byly jasně čitelné

Dále popíšete chování žárovek a pokusíte se ho vysvětlit (např. žárovka  Ž1 svítí stejně jako Ž2, protože .... .   Ž3 svítí méně než Ž4, protože  ..... )

Dále  popíšete vztah mezi naměřenými veličinami a pokusíte se ho zdůvodnit (  např. U2 je stejné jako U4, protože ...., proud I3  je součtem proudů I5 a I6, protože ....... )

5. Příklad výpočtu

můžeme vynechat, protože v bodě 4 jsme (doufám) vše potřebné vysvětlili

6. Závěr

Porovnáme  bod 1 zadání (baterie naprázdno) s bodem 2 (baterie se žárovkami) a pokusíme se vysvětlit pozorovaný jev. Napíšeme, který obvod  se pro nás choval neočekávaně, které hodnoty nebo chování žárovek pro nás byly překvapením.  Vše ostatní ze zadání by mělo být shrnuto v bodu 4 – naměřené hodnoty.

Nakonec, až budete mít celý referát hotový, si ještě jednou přečteme zadání. A řekneme si:  bod 2 mám tady , bod 1 mám tady (a ukážeme si prstem, kde to v textu je, a ještě jednou si to přečteme) , bod 4 mám tady ...... A pokud zjistíme, že nějaký bod zadání nemáme, dopíšeme ho !