Úloha č. 3

# Elektrochemické zdroje napětí

Přineste si:

jablko, citron, bramboru, .... nebo podobné ovoce/zeleninu, do kterého lze snadno zapíchnout hřebík

vybitý malý monočlánek ( AAA nebo podobný – ideálně R03 hlíko–zinkový , ale nezáleží na tom)

kleště, šroubovák pro rozebrání monočlánku

plášť, který používáte na laboratoře z chemie – oblečete si ho, abyste se neumazali

Zadání:

- Sestavte   elektrochemický článek ze všech možných kombinací předložených elektrod (měď, mosaz, zinek, hliník, železo). Jako elektrolyt použijte šťávu z přineseného ovoce, elektrodu do něj zapíchnete. Celý pokus opakujte dvakrát, se dvěma různými druhy ovoce.

- Změřte napětí naprázdno a zkratový proud všech takto vytvořených článků.

- Z vytvořených  článků sestavte baterii s co největším napětím, změřte její napětí a zkratový proud. Konstrukci baterie si poznamenejte ! Můžete se spojit i s dalšími skupinami.

- Rozeberte přinesený monočlánek a popište, z čeho a jak je vytvořen.

V referátu dále uveďte :

- Porovnejte napětí vzniklých galvanických článků s řadou standardních elektrodových potenciálů

- V závěru uveďte, jak závisí velikost napětí na materiálu elektrod a jak na použitém elektrolytu (ovoce) a zhodnoťte velikost proudu, který může článek dodat

Poznámky:

Nejdříve si sami doma přečtěte  http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&ved=0CFcQFjAJOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.gkh.cz%2Fkestazeni%2Fchem%2Fgalvanicke_clanky.doc&ei=mI4gVJ70LsLnPKOEgdAH&usg=AFQjCNHhxze0IOpB4w6yoL8QeRHriNQPrA&sig2=nh-OW2KP44GY_bUTI8-I9w

ad 1:   do ovoce zapíchneme elektrody a měříme.

ad 2:   napětí naprázdno je naětí, při kterém není na článek nic připojeno (kromě voltmetru), zkratový proud je proud, který článek dodává při zkratu -* měříme ampérmetrem. Zkratový proud „doopravdických článků“ a baterií neměřte, je příliš veliký, zničíte ampérmetr!

ad 3:   články spojíme do série

ad 4:   budeme opatrně rozebírat monočlánek, budeme si to fotit. V referátu pak k fotografiím uděláme šipky a napíšeme: tohleto je ...., tohleto je ....   atd.  A oblečete si na to plášť z chemie.

Vypracování:

Každý záznam o měření bude obsahovat:

1. Zadání

Prostě napíšete zadání, aby bylo jasné, co máte měřit.

2. Úvod

V úvodu popíšete, co budete měřit, jak to budete měřit, uvedete potřebné matematické vztahy. Úvod je odstavec souvislého textu s českými větami, které mají podmět a přísudek a další větné členy. Samozřejmě v textu se uvedou příslušné vzorce a podobně.

Pro naše zadání to znamená vysvětlit:

- jak se sestaví článek

- jaký je princip vzniku napětí v článku

- jaká je konstrukce monočlánku

K tomu si dopředu přečtete  http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&ved=0CFcQFjAJOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.gkh.cz%2Fkestazeni%2Fchem%2Fgalvanicke_clanky.doc&ei=mI4gVJ70LsLnPKOEgdAH&usg=AFQjCNHhxze0IOpB4w6yoL8QeRHriNQPrA&sig2=nh-OW2KP44GY_bUTI8-I9w

nebo něco podobného

3. Schéma zapojení

4. Tabulky hodnot

| První elektroda | Druhá elektroda | Ovoce - elektrolyt | Napětí naprázdno | Zkratový proud |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Důležité !  Měřící přístroj zapojte tak, aby měl + pól na první elektrodě a – pól na druhé elektrodě, a dodržujte toto zapojení po celou dobu měření. Pokud změříte napětí záporné, přehodíte matriál obou elektrod.

5. Příklad výpočtu

uděláme jenom výpočet napětí baterie podle bodu 3, a zkontrolujeme měřením

6. Závěr

Zhodnotíme měření, pokud některé hodnoty vyjdou divně nebo nesmyslně, pokusíme se odhadnout, proč. Navrhneme, jak se pro příště vyvarovat chyb, které jsme udělali. Nezapomeneme  odpovědět na otázku  5 a 6  ze zadání.  Závěr je opět souvislý text s českými větami.

Pro další poznatky si přečtěte např.

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&ved=0CFcQFjAJOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.gkh.cz%2Fkestazeni%2Fchem%2Fgalvanicke_clanky.doc&ei=mI4gVJ70LsLnPKOEgdAH&usg=AFQjCNHhxze0IOpB4w6yoL8QeRHriNQPrA&sig2=nh-OW2KP44GY_bUTI8-I9w

Dále možno přečíst

http://canov.jergym.cz/elektro/beketov/potence.html