# Měření vnitřního odporu zdroje

Na měření si přinesete dvě dvojice článků podle zadání (vždy dva a dva budou stejného typu, jeden z nich bude téměř vybitý, druhý bude plně nabitý). Několik dní před měřením oznamte vyučujícímu, jaké odpory budete potřebovat jako zátěž.  Pokud to nebudete mít, nemáte co měřit a odcházíte se známkou 5, žádné články pro vás shánět nebudu.

## Podklady pro studenty

- Zopakujte a nastudujte:

- Metody měření odporu voltmetrem a ampérmetrem

- Vlastnosti ideálního zdroje proudu a ideálního zdroje napětí

- Zatěžovací charakteristika zdroje

- Vlastnosti nabíjecích článků [2]

- Samostatně  před měřením zjistěte (např. na Internetu, od výrobců, ..):

- maximální zatěžovací proud měřených článků (typy viz zadání úlohy)

- jmenovité napětí měřených článků

- kapacitu měřených článků

- Zadání úlohy:

Změřte zatěžovací charakteristiky následujících článků AA („tužková baterie“) nebo podobných:

- zinkouhlíkový plně nabitý

- zinkouhlíkový stejného typu téměř vybitý

a tady je to pořád ještě za 5

- oba články v sérii

až sem za 4

- NiCd plně nabitý

až sem za 3

- NiCd stejného typu téměř vybitý

až sem za 2

- oba články v sérii

až sem za 1

Pokud byste nesehnali uvedený typ článku, spokojíme se i s jiným typem podobných vlastností (prostě budete mít dva nějaké typy článků, od každého typu dva kusy, nabitý a vybitý. Ale ne vybitý úplně, tam potom není co měřit ! )

Stanovte vnitřní odpory uvedených článků. a sériového spojení uvedených článků. Dále stanovte napětí naprázdno a proud nakrátko.

- Poznámky k postupu:

- Stanovte a v „postupu měření“ zdůvodněte správné zapojení ampérmetru, voltmetru a zátěže

- Do obvodu zapojte spínač a pro měření ho spínejte na pokud možno co nejkratší dobu, aby se v průběhu celého měření články příliš nevybíjely, čímž by vznikaly chyby (dvoupólový páčkový přepínač máte mít, alespoň si zkusíte, co to vlastně dělá. V nejhorším ho nahradíme drátkem, který budete zasouvat do zapojovacího pole)

- Pokud je článek dostatečně výkonný, nepodaří se nám změřit celou charakteristiku, neboť nebudeme schopni našimi přístroji změřit proudy v okolí proudu nakrátko. V tom případě změřte co největší část charakteristiky

- proud nakrátko samozřejmě změřit nelze, neboť vždy je v obvodu odpor ampérmetru. Zjistíme jej ze změřené charakteristiky.

- Aby bylo úplně jasno: změříte celkem 6 zatěžovacích charakteristik. Bude to vždy: článek vybitý, článek nabitý, články v sérii. A tohle dvakrát, pro každý typ článku.

- Samozřejmě v protokolu máte schéma zapojení, vysvětlený postup, příklad výpočtu.

- Každá charakteristika má alespoň 10 bodů, pokud je jednoduchá. U složitějších charakteristik je samozřejmě bodů více. Tabulky hodnot si připravíte předem, tentokrát to zvládnete už sami.

- Závěr bude obsahovat:

- V závěru rozeberte, zda a jak se vnitřní odpor článků mění se stavem jejich vybití.

- Vnitřní odpor a vnitřní napětí sériového spojení článků vypočtěte z parametrů samostatných článků a pak porovnejte se změřeným odporem.

- Lze  některé z uvedených článků spojit paralelně ? Proč ?   (pokud budete mít čas, můžete to zkusit a změřit parametry tohoto spojení)

- Literatura:

- [1] Krejčí a Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření I.

- [2] Internet: http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/alk_baterie.pdf

- Náměty na otestování znalostí

- Jaký je vnitřní odpor ideálního voltmetru a ampérmetru?

- V jaké situaci se více hodí měření s voltmetrem za ampérmetrem (AV – VA) ?

- Jaký je odpor ideálního zdroje proudu?

- Námět na krátkou písemku

- Baterie má napětí naprázdno 3V, vnitřní odpor 5  Ohmů. Nakreslete její  zatěžovací charakteristiku.

- Zdroj má při odběru 100mA svorkové napětí  9.3 V, při odběru  300mA    9.1 V. Určete napětí naprázdno.