Zadání 14

Diody I .

- zapojte  usměrňovací diodu podle obr. 1 . (viz file schemata.pdf) Na vstupní svorky  připojte zdroj o vhodném napětí (tak, abyste nezničili žárovku) jednou podle zapojení a), podruhé podle b) (tedy jednou má zdroj + na horní svorce, podruhé na dolní). Vysvětlete pozorovaný jev a na jeho základě řekněte (a do referátu napište), jak funguje usměrňovací dioda).

až sem za 4

- totéž (tedy jednou zdroj s nějakou polaritou, podruhé s opačnou polaritou) proveďte se zapojeními podle obr. 2 , 3 a 4 – vždy vysvětlete pozorovaný jev a předveďte vyučujícímu.

až sem za 3

- Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody v propustném i závěrném směru

až sem za 2

- Změřte VA charakteristiku Schottkyho diody v propustném i závěrném směru, v referátu porovnejte obě diody.

až sem za 1

## Poznámky

ad 1 a 2

Použijeme vaši žárovku s proudem 300 mA nebo menším, pokud použijete žárovku s proudem větším než je maximální proud v propustném směru (najdeme si v datasheetu), zničíte diodu. Doporučuji nastavit si na zdroji proudovou ochranu.

ad 3 a 4

Je to naprosto jednoduché, VA charakteristiky jsme měřili mnohokrát. Počet bodů volte tak, abyste získali dostatečně přesný graf. Volte správně metodu AMONT nebo AVAL, možná to bude různé pro přední a zadní směr diody. Nezapomeňte na ochranné odpory !!!! Ty volte podle očekávaných proudů. !!!!! Pokud to zvolíte blbě, diodu spolehlivě zničíte !!!!  Proud zjistíme z datasheetu, přední – propustý – proud je něco jako Forward current.  Diodu moc netrapte, měřte tak řádově do 1/10 maximálního proudu. Jo – a víte, co je to maximální výkonová ztráta rezistoru, že ? Tak se podle toho zachovejte, průběžně si ji při měření počítejte a včas reagujte !

V závěrném směru u usměrňovací diody toho možná moc nezměříte, zkuste jít až do 60V ( ??? Jakpak to dosáhneme ????). U Schottkyho diody byste měli naměřit i závěrný směr.  !!!! Ochranný odpor v závěrném směru je jiný než v propustném !!!!

NESMÍTE přestoupit mezní hodnoty diody:

maximální proud v propustném směru - Forward Current

maximální proud v závěrném směru - Maximum  Reverse Current

Při měření v závěrném směru  se samozřejmě u jedné z diod dostáváme do oblasti, ve které se dioda již začíná prorážet. Postupujeme tedy velmi opatrně, a když se křivka začne prudčeji ohýbat, přestaneme.  !!!! Ochranný odpor v závěrném směru je jiný než u propustného směru !!!!!! Proč ?

Pro představu si zjistíme maximální závěrné napětí -  Reverse Voltage

To byste za normálních okolností neměli překročit. Ale při měření to uděláme, i když velmi opatrně.

hodnotu si najdete v datasheetu diody

Hledáme v   MAXIMUM RATINGS , nebo v českém popisu MEZNÍ HODNOTY

Pokud jste si koupili ty diody, které jsem doporučil, GES má na www stránkách i datasheet.