zadání 15

# Zenerova dioda a stabilizátor napětí

## Zadání

- U předložené Zenerovy  diody změřte její voltampérickou charakteristiku v propustném i závěrném směru.

až sem za 4

- Se Zenerovou diodou sestavte stabilizátor napětí. U sestaveného stabilizátoru změřte:

      - závislost výstupního napětí na vstupním

až sem za 3

      - zatěžovací charakteristiku pro dvě zvolené vstupní napětí – jedno napětí bude blízko maximálnímu možnému, druhé bude blízko minimálnímu možnému  vstupnímu napětí, při kterém stabilizátor ještě pracuje

až sem za 2

- Sestavte stabilizátor s napětím dvakrát větším než v bodě 2. Změřte několik bodů charakteristiky stejně jako u bodu 2, aby bylo vidět,  že stabilizátor funguje (např. výstupní napětí pro dvě vstupní napětí na koncích použitelného rozsahu, napětí pro maximální možný odebíraný proud apod.)

až sem za 1

Při zpracovávání referátu dále určete:

- Dynamický odpor Zenerovy diody  v pracovním bodě, který je v polovině maximálního proudu v závěrném směru. Porovnejte s katalogovou hodnotou (RZ v datasheetech)

- S pomocí dynamického odporu sestavte náhradní schéma stabilizátoru a určete výpočtem změnu výstupního napětí při zvolené změně napětí vstupního. Porovnejte se změřenými hodnotami.

- Stabilizátor nahraďte zdrojem podle Theveninova teorému, určete prvky náhradního obvodu .

- Z parametrů stabilizátoru vypočítejte maximální možný odebíraný proud. Porovnejte se změřenými hodnotami v bodě  2b .

## Poznámky

ad 1

Je naprosto jednoduché, charakteristiky jsme měřili mnohokrát. Počet bodů volte tak, abyste získali dostatečně přesný graf. Volte správně metodu AMONT nebo AVAL, možná to bude různé pro přední a zadní směr diody. Nezapomeňte na ochranné odpory !!!! Ty volte podle očekávaných proudů. !!!!! Pokud to zvolíte blbě, diodu spolehlivě zničíte !!!!

NESMÍTE přestoupit mezní hodnoty diody:

maximální proud v propustném směru - Forward Current

Zenerův proud  - IZ    - to je doporučená pracovní hodnota

Dále bývá uveden IZRM, to je maximální  Zenerův proud. Ten už vůbec nesmíme přestoupit.

Další důležitá věc je Výkonová ztráta - Power Dissipation. Tu také nesmíte překročit. Jak se určí ? No, stejně jako u odporu ! Na diodě je nějaké napětí a skrz ní teče nějaký proud. Musíte to samozřejmě hlídat během měření, jinak se z té diody zakouří stejně jako z odporů.

Při měření si na ni občas šáhněte, abyste ji nepřehřáli.

Možná budete muset trochu zagooglovat, dioda se jmenuje BZX55C4V7

Hledáme v   MAXIMUM RATINGS , nebo v českém popisu MEZNÍ HODNOTY

Pokud jste si koupili ty diody, které jsem doporučil, GES má na www stránkách i datasheet.

V předním (propustném) směru tu diodu moc netrapte, zůstaňte hodně pod mezními hodnotami.

ad 2

Zvolte si nějaký rozsah vstupních napětí a co možná největší rozsah výstupních proudů. Stabilizátor navrhněte podle postupu v teoretické hodině. Nezapomeňte na výkonové zatížení rezistorů, tentokrát společně s odporem odejde i dioda.

U bodu a) . u vstupního napětí začněte v 0, na křivce pak bude vidět, od jaké hodnoty stabilizátor začíná fungovat.

ad 3

To je jednoduché, musí se na to jenom přijít.

Ad „Při zpracovávání referátu dále určete:“

- to jsme všechno dělali v teorii

## Co budete mít připraveno

Mezní hodnoty obou diod

- maximální proud v propustném směru -

- maximální Zenerův proud

- maximální výkonová ztráta diody

Schémata zapojení

Postup výpočtu prvků stabilizátoru

Referát  bude mít úvod, schémata, grafy a tabulky,  vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !   Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !