18. Kondenzátor se střídavým proudem

- Na osciloskopu zobrazte napětí na kondenzátoru a proud, tekoucí kondenzátorem. Kmitočet bude  1kHz a velikost kondenzátoru M1. Proud tekoucí kondenzátorem udržujte konstantní, o velikosti 200mikroA.

- Totéž měření proveďte pro kmitočty 2kHz a 3kHz.

- Ze změřených hodnot stanovte velikost kapacitní reaktance kondenzátoru pro kmitočty 1, 2, 3 kHz.

- Totéž měření, jako v bodě 1 a 2, proveďte s rezistorem o odporu, rovnému reaktanci kondenzátoru při  1kH.

Poznámky a pokyny k vypracování

Tentokrát nebudeme dělat referát. Změřené průběhy si nakreslíte přímo při laboratořích do školního sešitu,  uděláte potřebné výpočty, a v závěru napíšete, čím se liší kondenzátor od rezistoru v obvodu se střídavým proudem.

V sešitě bude celkem šest grafů. Jejich měřítko bude stejné, aby se daly porovnat. Budou pod sebou, aby se daly porovnat. V každém grafu bude  časový  průběh napětí a proudu, to, co vidíte na osciloskopu. Osy  budou popsány tak, aby se dal určit čas i napětí a proudy v daném čase. Svislá osa bude mít dvě měřítka – pro proud a pro napětí.

Bez napsaného závěru  -  čím se liší kondenzátor od rezistoru v obvodu se střídavým proudem  - budeme laboratoře známkovat stále známkou 5.

A samozřejmě bude v sešitě i krásně nakreslené schéma.

ad1

Zdroj proudu jsme dělali mnohokrát, není to tedy problém. Máme k disposici zdroj napětí – generátor – a z něj známým způsobem uděláme zdroj proudu 200mikroA. To, že je teď napětí střídavé, je úplně jedno, dělá se to stejně.  Zdroj proudu udělejte co možná nejlepší.

No a proud pustíme do kondenzátoru, a měříme osciloskopem napětí na něm.  Dále máme zobrazit proud. To je samozřejmě problém, protože osciloskop není ampérmetr, ale ........ . Uděláme to tedy trikem. Vztah napětí na generátoru a proudu, který teče z námi vyrobeného zdroje proudu, je ......... . Pokud tedy zobrazíme průběh ......... , tak jsme také zobrazili průběh proudu. Jenom námi zobrazený průběh musíme vynásobit (nebo vydělit)  ........... .

Tečky si ještě doma doplňte !!!!!!

ad2

Prostě změníme kmitočet, a je to. Připomínám, že průběhy máte nakreslit do sešitu !!! A tak, aby byly všechny ve stejném měřítku. Takže si s tím nejdříve hrajte, až najdete použitelné nastavení, teprve potom kreslete.  Proud musí být stále stejný, to znamená, že mí být stále stejné i ........ .

Ad3

Kapacitní reaktance se také nazývá zdánlivý odpor.  Kondenzátor má  pro střídavý proud vlastnost, která je podobná odporu, to znamená, že  ..........   (tady si doplňte, jak je definován odpor, a stejně je definována reaktance)  No a reaktance se počítá úplně stejně, jako odpor, tedy ......

ad4

Není co řešit, místo C zapojíme R, a uděláme všechno úplně stejně, samozřejmě si namalujeme grafy do sešitu !

Nezapomeneme na závěr – čím se liší reaktance od odporu ?  To je vidět na těch grafech – vztak mezi proudem a napětím. To si napíšeme do sešitu.