zadání 19

# Multivibrátor s bipolárním tranzistorem

## Zadání

- Sestavte astabilní multivibrátor s bipolárními tranzistory. Doba periody bude přibližně 2sec, střída impulzů bude 1:3. Do kolektorů obou tranzistorů zapojte LED diody a na nich sledujte činnost multivibrátoru

až sem za 4

- K multivibrátoru podle bodu 1 připojte přes oddělovací kondenzátor dvě antiparalelně zapojené LED diody. Vysvětlete, proč diody blikají.

až sem za 3

- Sestavte astabilní multivibrátor s bipolárními tranzistory. Kmitočet impulzů bude přibližně 5kHz, střída impulzů 1:3. Na osciloskopu zobrazte průběhy napětí na kolektorech a bázích obou tranzistorů,  zřetelně vyznačte úroveň 0V.

až sem za 2

- Sestavte monostabilní multivibrátor, který vyrábí impulz o délce asi 2s.  .  Do kolektorů tranzistorů opět dejte LED diody, na kterých budete sledovat funkci  multivibrátoru.  Předveďte, že multivibrátor funguje.

až sem za 1

## Poznámky

ad 1

- Při realizaci multivibrátoru jej nejprve zapojíme  pouze z hlediska stejnosměrného, tedy zapojíme tranzistory a odpory. Musíme vše odladit tak, aby všechna napětí  odpovídala vypočteným a očekávaným. Teprve pak připojíme kondenzátory a ostatní obvody se střídavým proudem.

- LED diody doporučuji obě stejné. Pokud zapojíte diody s různým prahovým napětím, hrozí, že multivibrátor nebude fungovat spolehlivě. Diody jsou samozřejmě v sérii s Rc. Odpor v kolektoru musí být tak velký, aby diody svítily.

ad 2

- vazební kondenzátor připojíte ke kolektoru jednoho z tranzistorů, s ním v sérii budou dvě antiparalelně zapojené LED diody, druhým koncem na zem. Jak velký potřebujete kondenzátor ? Asi tušíte, že diody budou blikat.  Dejme tomu, že doba svitu diody je 100ms. Dioda potřebuje ke svému rozsvícení proud ....., , což znamená, že kondenzátorem musí projít náboj ......... . Napětí na kondenzátoru se přitom změní z ..... na ......, tedy o ..... V. Z náboje a napětí pak určíte velikost kapacity kondenzátoru.

ad 3

- Trochu problém může být s průběhy napětí na dvou bázích a dvou kolektorech, pokud máme pouze dvoukanálový osciloskop. Řešení je jednoduché: Uděláme si celkem 4 obrázky, na kterých bude jeden průběh vždy stejný (třeba kolektor T1). Podle tohoto průběhu potom obrázky „sesadíme“ k sobě – trochu si pohrajete s grafikou a je to. Samozřejmě, při měření musíte mít na všech obrázcích stejnou časovou osu ! Nezapomeňte na  označení úrovně 0V – zřetelnou čarou. K tomu na osciloskopu samozřejmě uděláte GND a DC.

ad 4

- Multivibrátor spustíme impulzem, přivedeným do báze tranzistoru. To uděláte např. tak,  že do báze připojíte vazební kondenzátor a jeho druhým koncem  se dotkneme + napětí zdroje.  Pak kondenzátor musíte vybít, tedy spojit na GND.

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.  Budete vědět, jak funguje bistabilní a monostabilní multivibrátor. Googlete !

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu.

Referát  bude mít úvod, schémata, fotky průběhů a tabulky,  vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků multivibrátoru, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu multivibrátor navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !