zadání 20

# Zesilovač s bipolárním tranzistorem – SE, SB, SC

## Zadání

- Pomocí charakteristik změřených v minulé úloze sestavte zesilovač . Pracovní bod nastavte  děličem  v bázi a emitorovým odporem.   Proud kolektoru bude následující:

3 mA  pro 1. Lavici

4 mA  pro 2. Lavici

5 mA  pro 3. Lavici

- mA  pro 4. Lavici

Změřte pracovní bod tranzistoru (Uce, Ic) !!!! Ic chci opravdu změřit , předvedete to !!!

Až sem za 4

- K takto zapojenému tranzistoru připojte vstupní, výstupní a blokovací kondenzátory tak, abyste dostali zapojení SE. Na tomto stupni změřte:

  - Zesílení tohoto zesilovače, na osciloskopu zobrazte průběh vstupního a výstupního napětí. Samozřejmě si změříte velikost obou napětí ! Určete fázi výstupního napětí proti vstupnímu.

  - Zesilovač uveďte do stavu, kdy omezuje výstupní napětí. Zobrazte na osciloskopu a vyfoťte. Samozřejmě si změříte velikost obou napětí !

  - Změřte vstupní a výstupní odpor zesilovače.

  - Změřte minimální a maximální kmitočet (je dán poklesem zesílení na 2-1/2  )

Až sem za 3

- Dále upravte zapojení z bodu 2 tak, abyste dostali zapojení SC.  Změřte všechny body a-e jako v bodě 2.

Až sem za 2

- Dále upravte zapojení z bodu 2 tak, abyste dostali zapojení Sb.  Změřte všechny body a-e jako v bodě 2.

Až sem za 1

Při zpracovávání referátu dále určete:

Proveďte porovnání jednotlivých zapojení tranzistoru. To je vlastně smysl tohoto měření. Výsledkem tedy bude tabulka, ve které je

Au

fáze

fmin

fmax

Rvst

### Rvýst

pro všechna zapojení.  Vyplníte tedy tu tabulku, kterou jste si stáhli z Internetu, svými konkrétními hodnotami, a porovnáte vaše hodnoty s „Internetovými“.

Například nějak takhle:

|  | SE | SC | SB |
| --- | --- | --- | --- |
| Au |  |  |  |
| fáze výstupu |  |  |  |
| Rvst |  |  |  |
| Rvýst |  |  |  |
| Fmin |  |  |  |
| Fmax |  |  |  |

K tomu se podíváte např. na

http://mylms.cz/text-17-zakladni-zapojeni-bipolarnich-tranzistoru-a-vlastnosti/

zda vám to vyšlo stejně

## Poznámky

- Při realizaci zesilovače jej nejprve zapojíme  pouze z hlediska stejnosměrného, tedy zapojíme tranzistor a odpory. Musíme vše odladit tak, aby všechna napětí  odpovídala vypočteným a očekávaným. Teprve pak připojíme kondenzátory a ostatní obvody se střídavým proudem.

- Generátor, který máte k dispozici, dodává příliš velké střídavě napětí. Musíte jej snížit pomocí odporového děliče, alespoň 10x, možná 100x.

- vstupní odpor změříme jednoduše: do tranzistoru pustíme proud vhodné velikosti, změříme napětí na vstupu, a z těchto dvou hodnot vypočteme vstupní odpor

- výstupní odpor je také hračka:  změříme napětí na výstupu naprázdno, potom dáme na výstup odpor vhodné velikosti – výstupní napětí poklesne.  Z těchto dvou napětí a připojeného odporu pak vypočteme  výstupní odpor tranzistoru.   Měření je možno ještě zjednodušit – pokud dáme na výstup takový odpor, že výstupní napětí klesne na polovinu napětí naprázdno, je výstupní odpor tranzistoru roven .......

## Co budete mít připraveno

Mezní hodnoty tranzistorů

- maximální kolektorový proud

- maximální napětí kolektor-emitor

- maximální proud báze

- maximální výkonová ztráta tranzistoru

Charakteristiky tranzistoru (změřeno v úloze ....)  !!!!!!!!!!!!!!! Charakteristiky musí být opravdu k tomu konkrétnímu kusu, který máte. Pokud si okopírujete od spolužáka hodnoty k jinému tranzistoru, nebude to fungovat.

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů. K výpočtům použijete  změřené charakteristiky, zvolíte si vhodný pracovní bod.  Taktéž budete mít připraven způsob měření vstupního a výstupního odporu včetně hodnot použitých součástek, nakreslena schémata s hodnotami součástek, popsán postup měření.

Referát  bude mít úvod, schémata, fotky průběhů a tabulky,  vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !  Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !