# zadání 22

# Použití unipolárního tranzistoru 2

- Se dvěma tranzistory   BS170 sestavte buňku statické paměti RAM a ověřte její činnost.  (například podle http://artemis.osu.cz/POLPO/07/08a_Pameti.pdf )  Tento bod nelze vynechat.

až sem za  3-

- V charakteristikách  tranzistoru  BS170 ( viz přiložené datasheety)  si zvolte pracovní bod  a podle něj  s tranzistorem sestavte zesilovač v zapojení SS (to je víceméně SE, E odpovídá S), tak, aby zesiloval 10x. Pracovní bod nastavte emitorovým odporem a děličem v G. Vstupní odpor zesilovače má být co největší.  Změřte zesílení , stejnosměrný  proud ID,  napětí  UDS . Minimální kmitočet je 100Hz.

až sem za 2

- Upravte zesilovač podle bodu 1 tak, aby zesiloval co nejvíce. Změřte jeho zesílení a minimální  a maximální kmitočet.

až sem za 1

## Poznámky

ad 1

Buňku paměti RAM najdete například na

http://artemis.osu.cz/POLPO/07/08a_Pameti.pdf

zde je nakreslena buňka RAM, tak, jak je ve skutečnosti realizována.    Zde si najdeme obrázek „Realizace jedné buňky SRAM v technologii MOS“ Místo horních tranzistorů si tam dáte vhodné odpory. Dále si do kolektorů dejte LED, abyste viděli, jak to pracuje.   Místo T5 a T6 dejte odpor, s ním do série LED, vynechte T1, T2. Stav buňky se přepíná tím, že na kolektor vnutíte 0V – tedy ho na okamžik zkratujete se zemí (to se v opravdové paměti děle pomocí T1, T2.  Vidíme, že tranzistory T4 a T5  tvoří krásný ……,  jehož činnost už známe.   Tento bod nelze přeskočit, požaduji, abyste si všichni postavili buňku RAM. To je zároveň látka do IT.

Velikost odporů zvolíte tak, aby vám tranzistory neshořely a věc zároveň fungovala, podívejte se na odpovídající zapojení s bipolárními tranzistory.

Dokument z adresy  http://artemis.osu.cz/POLPO/07/08a_Pameti.pdf

zároveň použijete pro IT a samostatně si nastudujete  vnitřní struktury pamětí.

ad 2

Sestavení zesilovače je hračka. Zesílení určuje poměr  RD / RS  podobně jako u zesilovače SE s neblokovaným emitorovým odporem  ,  stejnosměrný pracovní bod se nastaví velmi podobně jako u bipolárního tranzistoru . Pouze napětí UGS není 0,7V jako u bipolárního tranzistoru, ale je to to napětí, které si přečtete z charakteristik.  Protože proud IG je malý/velký,  budou odpory v děliči malé/velké  a tím pádem vstupní odpor může být malý/velký a vypočte se jako …… . Vazební kondenzátor na vstupu se vypočte podle …… a bude tedy podstatně menší/větší než u zesilovače s bipolárním tranzistorem.

nehodící se deletujte

ad 3

Zesílení zvětšíme stejně jako u bipolárního tranzistoru tím, že  ….. .

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Budete mít tedy nejméně 3 schémata s hodnotami součástek:

- Buňka RAM

- Zesilovač se zesílením 10

- Zesilovač se zesílením co největším

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu zesilovač  navrhnout.  Dále porovnáte mezi sebou zapojení obou obvodů s bipolárním a unipolárním tranzistorem (hodnoty součástek, parametry, jak se to oživuje ….. .