# zadání 14

# Operační zesilovače I.

- Sestavte invertující zesilovač se zesílením 20. Sledujte na osciloskopu průběh vstupního a výstupního signálu pro několik různých kmitočtů a pro několik různých amplitud vstupního napětí z rozsahu  0.1V -   5V. Zjistěte maximální kmitočet zesilovače. Výsledné průběhy (nejméně dva typické pro chování zesilovače – to znamená jeden průběh, kdy to řádně zesiluje, a druhý průběh, kdy to omezuje) si vyfoťte a okopírujte do protokolu  a  řádně okomentujte ! Samozřejmě také ověříte, zda zesílení je skutečně 20.

Až sem za 4-

- Sestavte neinvertující zesilovač se zesílením 15.   Činnost zkontrolujte stejně jako v př. 1, udělejte si tytéž obrázky.

## až sem za 4

- U invertujícího nebo u neinvertujícího zesilovače změřte výstupní charakteristiku na kmitočtu řekněme 1kHz a z ní určete výstupní odpor.

až sem za 3

- Sestavte derivační  článek , který má na kmitočtu   100Hz zisk  (zesílení) 10.   Činnost článku zkontrolujte na čtyřech různých kmitočtech v celém rozsahu charakteristiky.  Nejvyšší kmitočet určete jako takový kmitočet, u kterého článek začne omezovat sinusový signál. Kontrolujte jak amplitudovou tak frekvenční charakteristiku.

- Zaznamenejte a do referátu nakreslete chování  derivačního článku podle bodu 3 pro

- sinusový signál

- obdélníkový signál

- pilovitý signál

u každého signálu proveďte měření na kmitočtu někde ve středu  přenášeného pásma.

Až sem za 2

- Sestavte integrační článek, který má na kmitočtu 1 kHz zisk (zesílení)  10.  Činnost zkontrolujte stejně jako v bodě 3 pro derivační článek. Pozor !  OZ MUSÍ mít stejnosměrnou zápornou zpětnou vazbu, jinak nebude fungovat – výstup „uteče“ do saturace. Vazbu zaveďte vhodným odporem tak, aby tento odpor pokud možno neovlivňoval střídavé vlastnosti článku.

- Zaznamenejte  chování integračního článku podobně jako v bodě 4.

## Až sem za 1

Při zpracování referátu dále udělejte:

Porovnejte chování derivačního a integračního zesilovače s derivačním a integračním RC článkem (viz zadání 02) – porovnejte závislost přenosu na kmitočtu, fázový posuv, chování pro různé průběhy – obdélník, pila

## Poznámky

ad 1

Použijte zesilovač  MC4558CN

Vše podstatné víte z teorie. Nezapomeňte na symetrické napájení – dva zdroje.

Nechci na vás žádné zázraky – prostě zakroutíte s kmitočtem a podíváte se, co to dělá. Maximální přenášený kmitočet je takový, u kterého zesílení klesne na …… .(stejně, jako tomu bylo u tranzistoru, najděte si) A vyfotíte si dva obrázky, jeden, když to hezky zesiluje, a druhý, když to omezuje. Na vstup dejte kondenzátor vhodné kapacity.

ad 2

Podobně jako 1, nezapomeňte dát odpor mezi svorku +  a zem, a signál přivedete přes kondenzátor vhodné kapacity (výpočet stejný jako u tranzistoru, je to pořád dokola. Odpor může být hodně velký, takže …. .

ad 3

Tohle vypadá hrozně, ale je to jednoduché. Nastavíte nějaké vstupní střídavé napětí, při kterém OZ zesiluje. Měříte závislost výstupního střídavého napětí na výstupním proudu. Aby z výstupu tekl nějaký proud, dáte  na výstup postupně několik různých odporů, a ten proud prostě vypočtete z napětí a odporu. Tady na to se docela hodí  dekáda, můžete si s tím různě točit. U charakteristiky stačí řekněme 5 bodů, nebudeme to přehánět. Zkuste si nastavit takový odpor, kdy to celé „klekne“ a zesílení se prudce sníží. Z toho uvidíte, co se na ten OZ dá připojit. Výstupní odpor určíte z charakteristiky (z její lineární části) a porovnáte ho s katalogem.

ad 4

Zase to postavíme, uvědomíme si, co to má dělat, a zkusíme to. Fotky si udělejte takové, aby z nich bylo dobře vidět, jak se to chová, a v referátu to řádně okomentujte !

ad 5

Tohle je na minutu. Přepne se průběh, udělá se cvak  foťákem,  a dál. Je třeba si trochu pohrát se vstupním napětím a kmitočtem, aby to nebylo v saturaci, a aby na tom bylo něco vidět.

Najděte si z prváku obdobné průběhy

6,7 – jako 4,5

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu.

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  zesilovač  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !