Efektivní hodnota střídavého proudu.

Zadání:

- Určete efektivní hodnotu střídavého sinusového proudu  s amplitudou Um (popřípadně Im) a s kmitočtem f.

- Dále určete efektivní hodnotu pilovitého proudu s týmiž  parametry jako v bodu 1.

- U bodů  1 a 2 zjistěte poměr ( maximální hodnota) / (efektivní hodnota) . Toto číslo je nejdůležitější y celé práce !

Amplituda je dána vaším pořadovým číslem v třídní knize ( pro napětí V, pro proud mA), kmitočet v kHz je dán dnem vašeho narození.

Je jedno, zdali budete počítat napětí nebo proud, ale v celé práci se držte jedné veličiny.

# Jak to budeme dělat

- Vyneseme si v Excelu sinusovku, uděláme si alespoň 100  dílků na ose času, uděláme si přesně jednu periodu

- Spočítáme tepelný  výkon našeho proudu. K tomu si zvolíme nějaký vhodný odpor R (hodnotu si zvolte jakkoli), a necháme jím proud procházet.

- Trošičku problém je s tím, že se proud mění. Ale to nám nevadí ! Osu času již máme rozdělenou na malé dílky o velikosti delta_t. Během času delta_t se velikost proudu (nebo napětí) mění jenom nepatrně,  takže ji můžeme považovat za konstantní.

- Spočítáme velikost vykonané práce za čas delta_t, v tom jednom malém dílečku. Proud tam má velikost ….., výkon na odporu R z velikosti proudu je ….. a vykonaná práce za dobu delta_t z výkonu je  ….. .Máme tedy v každém okamžiku delta_t (těchto okamžiků je celkem 100, na tolik dílků jsme rozdělili periodu) spočtenou práci delta_W v tomto okamžiku.

- No a potom prostě všechny tyto práce sečteme. Tím máme vykonanou práci za periodu T.

- Teď si odříkáme definici efektivní hodnoty. Práci, kterou vykonal ten střídavý proud, jsme spočetli v bodu 5. Musíme najít hodnotu stejnosměrného proudu, který za čas T (to je perioda) vykoná stejnou práci. Práce (tepelná, samozřejmě!)  stejnosměrného proudu za čas T je  …..  . A hodnotu proudu (nebo napětí, pokud jste počítali s napětími) stanovíme tak, aby nám práce vyšla stejně.

- No a potom uděláme poměr maximální / efektivní

Totéž uděláme s pilovitým průběhem, ten bude mít stejnou periodu jako ta sinusovka a pila půjde do hodnoty Um (nebo Im)

Práce bude obsahovat:

- Graf sinusovky

- Závislost okamžité hodnoty práce (bod 4) na čase, do stejného grafu jako je sinusovka

- totéž pro pilu

- příklady výpočtů

- slovně napsaný postup výpočtu, tak, abyste to ze svého zápisu vy sami byli schopni udělat

- závěr – zhodnocení, vypočtený poměr podle bodu 3 zadání