Úloha č. 5

# Kirchhoffovy zákony

Zadání:

- U obvodu podle obr. 1 změřte všechny  proudy a všechna napětí. Sestavte rovnice pro 1. Kirchhoffův zákon pro všechny uzly a zkontrolujte, zda jim naměřené hodnoty odpovídají. Dále sestavte rovnice pro 2. Kirchhoffův zákon pro všechny smyčky v obvodu  a zkontrolujte, zda jim naměřené hodnoty odpovídají.

až sem za 4

- Totéž  jako v bodu 1 proveďte s obvodem podle obr.2 . Tentokrát udělejte všechna měření třikrát, pro nějaké napětí zdroje, pro jeho dvojnásobek a pro jeho trojnásobek.

až sem za 3

- Rezistor R3 v obvodu podle obr.2 nahraďte LED diodou tak, aby svítila. Proveďte tatáž měření jako v bodu 2  (tj celé to změříte třikrát, pro různá napětí zdroje).

až sem za 2

- Pro  obvod podle obr. 3 proveďte stejná měření jako v bodu 1, tj. změříte všechny proudy, všechna napětí, sestavíte všechny rovnice pro všechny uzly a smyčky. Toto měření proveďte jen pro jedno napětí zdroje.

až sem za 1

Reálné zapojení pro každý bod si vyfotografujte mobilem nebo foťákem, bude součástí referátu. Alespoň pro jeden případ vyfotografujte připojení ampérmetru a voltmetru, pro případ, že měříte veličiny uvnitř obvodu, NE na svorkách zdroje.

V referátu dopočítejte následující věci a odpovězte na následující otázky:

- Jak se projevil odpor přístrojů ve vašem měření (pokud příslušné odpory neznáte z minulých úloh, pak je nutno je samozřejmě změřit. Připomínám, že odpory se mění při přepínání rozsahů)

- co se děje s proudy a napětími v obvodu, když měníme napětí zdroje ? (odpověď ve tvaru: když zvýšíme napětí zdroje 2x, tak proudy/napětí v obvodu se zvýší/sníží …x). Odpovězte pro obvod dle bodu 2 i pro obvod dle bodu 3. Porovnejte chování obvodu dle bodu 2 a dle bodu 3. K vysvětlení odlišností se podívejte na VA charakteristiku rezistoru a LED diody do měření č. 3.

- naměřené hodnoty pro bod 1,2 a 4 zkontrolujte výpočtem (tj. znáte pouze napětí zdroje a odpor rezistorů, všechna napětí a proudy vypočtete a porovnáte s naměřenými)

Vypracování:

Každý záznam o měření, tady i ten v laboratorním sešitě, bude obsahovat:

1. Úvod

V úvodu popíšete, co budete měřit, jak to budete měřit, uvedete potřebné matematické vztahy. Úvod je odstavec souvislého textu s českými větami, které mají podmět a přísudek a další větné členy. Samozřejmě v textu se uvedou příslušné vzorce a podobně.

2. Schéma zapojení

Do schématu si předem zakreslíte všechny proudy a napětí a označíte si je. Taktéž si označíte všechny uzly v obvodu. .

V referátu bude ke schématu přiložena fotografie reálného zapojení na spojovacím poli, odpory budou označeny tak, aby bylo vidět, který je který.

Několik poznámek:

Hodnoty rezistorů si zvolíte sami podle toho, jaké rezistory opravdu máte.

Taktéž napětí zdroje. Přitom nezapomeňte na výkonové zatížení rezistorů.

Hodnoty rezistorů pro bod 2 a 3 stanovujte společně, tak, aby po výměně R3 za diodu mohla dioda skutečně svítit a aby ji neohrozily změny napětí zdroje. Hodnoty odporů pro tento případ samozřejmě ještě  neumíme spočítat, ale odhadnout zcela jistě. Proudy a napětí na diodě znáte z předchozích měření.

3. Tabulky hodnot

Připravte si tabulky pro všechny proudy a napětí v obvodu.

4. Příklad výpočtu

Tady je změna: máte ověřit Kirchhoffofy zákony pro všechny uzly a smyčky, takže je nutno uvést VŠECHNY výpočty. Při popisu smyček vycházejte z označení uzlů, např:

smyčka A –D – E – F – A :  12.5V – 5.4 + 8.2 – 15.3  =  ….

A potom máte hodnoty skutečně vypočítat ( bod c zadání), tak tady budou také v referátu napsány všechny  výpočty

5. Závěr

Zhodnotíme měření, pokud některé hodnoty vyjdou divně nebo nesmyslně, pokusíme se odhadnout, proč. Navrhneme, jak se pro příště vyvarovat chyb, které jsme udělali. Porovnáte naměřené a vypočtené hodnoty.

Co budete mít připraveno na měření:

Schémata zapojení

Označené uzly, proudy a napětí

Tabulky pro všechny proudy a napětí

Zapojovací pole

Rezistory

Rozmístění součástek na zapojovacím poli (do míst, kam budete zapojovat ampérmetr, doporučuji připravit propojku)

A doufám, že jste si všimli novinky – budeme známkovat přímo i měření v laboratořích, známky jsou v zadání.