# zadání 13

# RC články

Zadání:

- U  RC článku změřte jeho amplitudovou frekvenční charakteristiku. Měření proveďte v rozsahu  kmitočtů     fo / 10   až   fo * 10 , přičemž   fo=1/(2*Pi*R*C) . Hodnotz součástek volte tak, aby mezní kmitočet bzl v řádu kHz (dejme tomu 1kHz – 10kHz)

- Současně změřte fázovou frekvenční charakteristiku  téhož RC článku.

- Zobrazte výstupní napětí  RC článku pro kmitočty fo/10,   fo,   fo*10. Vstupní napětí mé přitom průběh

  - obdélníkový

  - pilovitý

- Tatáž měření proveďte pro článek CR ze stejných součástek (tedy body 1 – 3)

## Poznámky

Amplitudová frekvenční charakteristika je závislost amplitudy výstupního napětí na kmitočtu. Vstupní napětí má přitom konstantní amplitudu, průběh je sinusový.

Takže: na vstup RC článku  pouštíme napětí, které má pořád stejnou amplitudu. Měníme jeho kmitočet. Měříme amplitudu výstupního napětí. Vyneseme charakteristiku -  závislost výstupního napětí na kmitočtu. Vše potřebné si změříte na osciloskopu.

Napětí na osciloskopu změříme jednoduše. Ovládací prvek „napětí jemně“ dáte do kalibrované polohy, změříte, kolik dílků je amplituda napětí, a vynásobíte rozsahem.  To měření není nijak moc přesné, ale naučíte se tím odečítat na osciloskopu.

Fázová frekvenční charakteristika je závislost fázového posuvu mezi vstupním a výstupním napětím na kmitočtu.

Fázový posuv zjistíme jednoduše: změříme si délku periody signálu (tedy čas, v sekundách). Dále si změříme posuv mezi vstupním a výstupním signálem, opět jako čas, v sekundách.

A pak už je to jednoduché:

perioda signálu je dlouhá …………….. sekund,  a tomu odpovídá úhel … stupňů

posuv mezi vstupem a výstupem trvá …. sekund, tomu odpovídá úhel ….. stupňů

Zadání 1. a 2. měřte najednou, pusťte  si dva kanály osciloskopu.

Stupnici kmitočtů udělejte logaritmickou (tento pojem už známe, nechci slyšet, že někdo neví, o co jde) , tak, aby v jejím středu byl kmitočet fo.

Při zkoušení měření si nejprve pusťte do RC článku kmitočet f0 (výstupní napětí je oproti vstupnímu o …. Stupňů posunuto, a Au je ….., to znamená že …….), potom si „prolaďte“ generátor směrem k nižším i k vzšším kmitočtům a dívejte se, co to dělá.

Udělejte alespoň 10 měření

K bodu 3 snad není co dodat, to je naprosto jasné. Průběhy si vyfoťte. Samozřejmě, budou v referátu ! A bude tam také napsáno, co RC článek dělá s obdélníkem a co s pilou.

Známkování je jednoduché:   jeden RC článek úplně celý – 3 , oba dva -1.

Co budete mít připraveno:

Tabulky v Excelu s logaritmickou frekvenční osou

Tabulky pro výpočet fázového posuvu

RC člen vypadá následovně:

Samozřejmě, není tam vypínač, přetáhnul jsem to z jiného zadání.

U1 je generátor, vstupní napětí

U2 je výstupní napětí

CR člen je velmi podobný, jsou zaměněny prvky R a C.