Laboratorní cvičení č. 9

# Zdroje proudu

- Změřte vnitřní odpor vašeho ampérmetru na všech rozsazích, které budete používat.

až sem stále za 5

- Pomocí zdrojů napětí v laboratořích sestavte  dva zdroje proudu s co nejlepšími vlastnostmi. Jeden zdroj má dodávat proud  5mA, druhý 2mA.

- U zdrojů podle bodu 2 změřte jejich zatěžovací charakteristiky. Porovnejte je s charakteristikami ideálního zdroje proudu . Posuďte, v jaké oblasti je zdroj proudu možno považovat za vyhovující (k tomu si uvědomte běžné hodnoty tolerancí rezistorů, měřících přístrojů a podobně).

až sem za 4

- Na zdroj 5mA připojte jednu LED diodu v propustném směru, poté dvě diody v sérii, a poté tři diody v sérii. Měřte proud dodávaný zdrojem a určete, zda vyhovuje požadavkům na zdroj proudu. Totéž proveďte se zdrojem 2mA.

- Stejné měření jako v bodě 3 proveďte s oběma zdroji zapojenými tak,  aby dávaly proud 7mA.

až sem za 3

- Sestavte odporovou síť  DA převodníku s celkem třemi zdroji proudu. Všechny zdroje proudu dávají stejný proud 5mA. (nebo tak nějak přibližně, ale stejný ! Ověřte měřením !) Odpory volte tak, aby vůči nim byl odpor ampérmetru zanedbatelný, a zároveň aby napětí na nich bylo natolik malé, aby zdroje proudu správně fungovaly. Ověřte činnost převodníku pro všechny kombinace zapnutí a vypnutí spínačů S dle následující tabulky.

| S2 | S1 | S0 | desítkově | proud v bodě A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

0 u spínače …. rozepnut

1 u spínače …. sepnut

V obr.   http://ozeas.sdb.cz/panska/1A/Ukoly/ukol06/img06.jpg   budete mít jen tři spínače a tři zdroje proudu, spínač nejvíce napravo je S2

Binární číslo, která vyjadřuje stav spínačů, vyjádříte desítkově.

až sem za 1   - není to chyba, poslední bod je opravdu za 2 stupně

Poznámky:

ad 1:  již jsme to měli v zadání, ale nikdo to neudělal pořádně, proto je to tady ještě jednou. Nezapomeňte, že když obvod zapojíte špatně, zničíte si ampérmetr !!!!

Výsledek bude vypadat nějak takhle:

| Rozsah | Vnitřní odpor |
| --- | --- |
| 200mikroA |  |
| 2mA |  |
| 20mA |  |
| 200mA |  |

ad 2: uvedete příslušné výpočty, nakreslíte schéma zapojení s konkrétními hodnotami součástek,  popíšete vlastnosti ideálního zdroje proudu

ad 3: změříte charakteristiky, vynesete do grafů,  společně s charakteristikami ideálního zdroje, vyznačíte oblast, ve které je zdroj vyhovující (jako obvykle budeme považovat za vyhovující toleranci 10procent).

ad 4: veškerá tvrzení budou podložena konkrétními změřenými hodnotami, tedy to bude vypadat asi takto: ideální zdroj proudu   má mít tyto vlastnosti ….., my jsme změřili …, takže z toho vyplývá ….. . Uvedete schémata s konkrétními hodnotami součástek, uvedete změřené hodnoty proudu.

ad 5 – totéž jako 3

ad6:

tohle je hlavní část této úlohy

Na

http://ozeas.sdb.cz/panska/1A/Ukoly/ukol06/img06.jpg

máte schéma zapojení,  budete mít jen tři spínače a tři zdroje proudu, spínač nejvíce napravo je S2

Budete postupně spínat spínače (drát ve spojovacím poli) a měřit proud v budě A. Zdroje proudu realizujete stejně jako v bodě 2, může být použit jeden zdroj napětí

Práce má SAMOZŘEJMĚ úvod a závěr,  tentokrát je to víc povídací, neváhejte psát český text s rozvitými větami ! Vždy ale se držte konkrétně změřených hodnot,  závěr typu „měření se nám líbilo“ nebo „myslíme si, že je to dobré“ vám omlátím o hlavu !!!!!