Graf v knize Ing. Blahovce  ( ten, ze kterého jsme odečítali závislost B na H) překreslete tak,  aby byl tvořen jen jednou křivkou, ne třemi křivkami „na pokračování“.

Dále vypočtěte a graficky vyneste do jiného  grafu závislost relativní permeability na intenzitě H.

Křivky uděláte pro všechny materiály, které Ing. Blahovec uvádí, nějak rozumně si je rozlište.

Osu intenzity udělejte v logaritmickém meřítku. To znamená, že dva sousední body nemají stálý rozdíl, ale podíl. Další bod na stupnici vypočteme tak, že předchozí vynásobíme jistou konstantou (u lineární stupnice jsme k předchozímu bodu přičítali konstantu).

Osu si udělejte tak, aby byla od minimální hodnoty H v tabulce do maximální hodnoty (ta maximální hodnota je na třetí ose ) – nejlépe zkusmo. Udělejte alespoň 20 bodů na křivce. Pozor ! Jako minimální hodnotu H nelze dát 0. Důvod je snad jasný.

Pokud dáte jako koeficient, kterým se násobí, číslo

1,4677992676220695409205171148169 , což je šestá odmocnina z 10,

„trefí“ se vám stupnice po každých 6 ti krocích do desetinásobku.

Pokud tam dáte třeba  2,1544346900318837217592935665194 , což je třetí odmocnina z 10,

trefí se vám to do desetinásobku po třech krocích.

Prostě si nejdříve trochu vyhrajte s tou stupnicí ! Zkuste pár různých odmocnin.

A každý sám, kopírováním se nic nenaučíte !

Sloupec D v přiloženém xls file je SAMOZŘEJMĚ naprosto nesmyslně vymyšlen, to je jenom proto, aby to něco ukazovalo.

Sloupec C je samozřejmě osa, podívejte se, jak se dělá

Potom  k daným hodnotám H prostě odečtete z grafů v Blahovcovi příslušnou B a z hodnot H a B vypočtete relativní permeabilitu. No a vynesete to.

Podívejte se do sešitu, jakou má ta relativní permeabilita mít hodnotu, a nevynášejte tam žádné blbosti.

Tentokrát nepoužijete graf x-y bodový, ale spojnicový. Hodnoty ve sloupci intenzity H (sloupec C v příkladu) použijete jako  popis osy x. Samozřejmě ten graf bude mít veškeré další náležitosti, popis os, nadpisy, jednotky atd. atd. Příklad grafu s logaritmickou osou máte v xls souboru.

A budete ho mít vytištěný v sešitě . A budete z něj umět odečítat. Do pátku 6.5.