Magnetické pole dvoudrátového vedení

Datum odevzdání:   viz mail

Zadání:

A.

Vyšetřete magnetické pole dvoudrátového nadzemního vedení.

Vedení je tvořeno dvěma vodiči, které jsou od sebe vzdáleny a mm.

Průměr vodičů je d mm.

Vodiči teče proud I mA.

Délka vedení je 1 km.

Hodnoty a, d, I jsou v přiloženém xls souboru.

Určete:

1. Závislost intenzity magnetického pole na vzdálenosti od středu vedení

v rovině kolmé na oba vodiče (tedy nakreslete graf závislosti H na x)

2. Závislost indukce magnetického pole na vzdálenosti od středu vedení

3. Celkový magnetický tok

4. Indukčnost vedení

B.

Rozměry vedení upravte tak, aby se dráty dotýkaly (to znamená, že nastavíte parametr a = d), ostatní parametry zůstanou stejné jako v bodě 1. Určete totéž, co v bodě A.

C.

Porovnejte parametry vedení pro bod A a B.

Některé poznámky a návod k vypracování.

Dvoudrátové nadzemní vedení je tvořeno – jak je z názvu patrno – dvěma vodiči, které jsou upevněny na stožárech.

Dráty v řezu vypadají takto. Jedním drátem teče proud tam (do papíru), druhým zpátky (z papíru). Samozřejmě proud v obou drátech je stejný, I.

d

a

Nejprve vypočteme intenzitu magnetického pole v závislosti na vzdálenosti.

K tomu účelu si nejprve vyrobíme osu x, (osu vzdáleností - vodorovně) kterou si rozdělíme

alespoň na 100 dílků, ale lépe na 500 – 1000.

Nula osy bude ve středu vedení, tj. první vodič bude mít x-ovou souřadnici   a/2,

druhý   –a/2 .  (a … vzdálenost obou vodičů, jeden má vzdálenostní souřadnici

kladnou, druhý zápornou – osu si domalujte do obrázku). Středy obou vodičů leží na ose x.

Osu uděláme na obě strany od počátku zhruba do trojnásobku - čtyřnásobku vzdálenosti vodičů vedení, můžeme i dále. .

Nyní využijeme toho, že i v magnetickém poli platí princip superpozice.

Nejprve tedy vypočteme H od  jednoho vodiče, potom od druhého, a obě intenzity sečteme.

Dále si musíme uvědomit, že jedním vodičem teče proud „tam“, druhým „zpět“.

Zvolíme si nějaký bod na ose x. Tento bod je od středu prvního vodiče vzdálen ………,

siločára, procházející tímto bodem má tvar ………., a její délka je tedy ……… .

Intenzita H v tomto místě je tedy ……… .

Siločáru si nakreslíme a uvědomíme si, zda v daném místě jde „nahoru“

nebo „dolů“ . Zvolíme si orientaci intenzity… např. „nahoru“ je + , „dolů“ je - .

Na opačných stranách vodiče má tedy H opačné znaménko.

Takto vypočteme velikost  intenzity v závislosti na vzdálenosti od povrchu vodiče

až k oběma koncům osy x. Pole uvnitř vodiče zanedbejte (tedy H=0), i když tam nějaké je.

Pozor ! Vodič nemá střed v počátku souřadné soustavy, je a/2 od středu. Takže pokud  právě zkoumáme bod se souřadnicí x, tedy bod ve vzdálenosti x od středu, tak jeho vzdálenost od vodiče je …..  A tedy  délka siločáry je …. .

Totéž provedeme s druhým vodičem. Ten je samozřejmě na druhé straně od počátku, takže náš bod x je od něj vzdálen …… a délka siločáry je  …

Samozřejmě, výpočty provedeme pro  kladnou i zápornou část osy x, tedz osa bude nalevo i napravo od vodičů.

No a potom prostě intenzity od obou vodičů v daném místě sečteme. Jak jednoduché !

Výpočet indukce je triviální. Známe intenzitu, vodiče jsou ve vzduchu, tedy B = …….H  .

Pro výpočet toku si musíme nejprve udělat malé obdélníčky po celé délce vodiče.

Jejich šířka bude shodná s odstupem dvou bodů na ose x, jejich délka bude shodná

s délkou vodiče, tedy 1 km. Plocha každého obdélníčku je tedy ………… .

Dále vypočteme celkový tok v obdélníčku. Budeme předpokládat, že indukce

v obdélníčku je konstantní, a tedy tok v obdélníčku je …….. .

To samozřejmě uděláme se všemi obdélníčky od povrchu vodiče až na konec osy x,

mezi vodiči samozřejmě také.

A pak už jen sečteme všechny toky všech obdélníčků. Pozor !

Je nutno sčítat absolutní hodnoty toků, protože je nám jedno, zda tok   směřuje

„nahoru“ nebo „dolů“.

Výpočet indukčnosti je hračka. Použijeme statickou definici indukčnosti.

Celé vedení představuje jen jeden závit. Magnetické spřažení je …….

a indukčnost (pomocí spřažení a budícího proudu) je …………….. .

Indukčnost by měla vyjít kolem  mH.

Průběh indukce vypadá zhruba takto:

Práce bude obsahovat – jako vždy:

- Úvod, ve kterém vysvětlíte způsob řešení, uvedete příslušné vzorce.

- Tabulky s příkladem výpočtu.

- Výpočet celkového magnetického toku.

- Výpočet indukčnosti vedení.

- Grafy – řádně popsané osy, nadpisy, jednotky, názvy grafů atd. Přiložíte samozřejmě Excel s veškerými výpočty.

- Závěr – zde uvedete, jak daleko zasahuje magnetické pole od vodičů, na čem tato vzdálenost závisí, jak rychle pole klesá. Porovnáte s elektrostatickým polem uvnitř koaxiálního kabelu, vysvětlíte rozdíl.

vše uděláno pro bod A i pro bod B.

Bod C – srovnání – uděláte nejlépe tak, že vyneseme ykoumané veličiny pro situaci A a B do jednoho grafu. Pak se na to podíváme a řekneme: „Z grafu vidíme, že ...... „