# Úkoly pro cvičení z DI

- Ověřte  činnost dvouvstupého hradla NAND. (to znamená, že na pultíku ukážete, že hradlo pracuje podle teoretických předpokladů)

1. Hodina

- Zrušeno

- Ověřte chování invertotu v zakázaném pásmu vstupních hodnot napětí:

Návod: pomocí jednoho potenciometru na pultíku realizujte napěťový dělič

v rozsahu 0 – 5 V. Výstup z děliče připojte na vstup invertoru.  Měňte vstupní

napětí a sledujte výstup invertoru. Výsledkem vaší práce má být zjištění:

od ... do ... V je napětí na vstupu považováno za log. 0,

od ... do ... V je napětí na vstupu považováno za log. 1.

Samozřejmě to porovnáte s katalogovými údaji.

1. Hodina

4.  Pomocí hradel NAND a invertorů  realizujte logický součet dvou proměnných

1. Hodina

5. Realizujte funkci EX-OR

20 bodů

6.   Pomocí hradel NAND a invertorů  realizujte logický součet tří  proměnných

15 bodů

- Sestavte komparátor, který bude porovnávat dvě dvoubitová čísla. Na výstupu komparátoru má být 1, pokud číslo A >= B.

40 bodů

- Totéž jako 7, ale podmínka je A = B.

40 bodů

- příklady  7. a 8. upravte tak, aby jejich výstup ovládal doopravdickou diodu LED.

Návod: k diodě LED je nutno do série připojit odpor, jinak ji zničíte spolu s obvodem TTL.

Úbytek napětí na diodě v propustném směru je asi 1.5 V, takže na odpor zbývá ....

Diodou prochází proud ...., takže odpor je .... Ohmů.

Diodu zapojte tak, aby svítila v log. 0, t.j. ji připojte mezi +5V a výstup hradla.

20 bodů za první

10 bodů za další

- Sestavte úplnou binární sčítačku pro jeden řád součtu binárních čísel   Vstupem do obvodu jsou  dva bity a  přenos zespodu, výstupem je výsledek a přenos nahoru.

50 bodů

- Pomocí obvodu z př. 10 sestavte obvod, který zajistí sčítání několikabitových čísel.

## Každý bit nad 0. Řád … 10 bodů

Je samozřejmě možno  použít i sčítačky spolužáků

- Sestavte obvod – komparátor, který bude zjišťovat velikost čtyřbitového čísla na jeho vstupu. Na výstupu obvodu má být 1, pokud vstupní číslo  A >= 10.

30 bodů

- Sestavte obvod – komparátor, který má na vstupu čtyřbitové číslo. Na výstupu komparátoru má být 1, pokud toto číslo je prvočíslo (pro naše účely budeme považovat 1 a 0 též za prvočísla)

30 bodů

- Sestavte obvod – komparátor, který má na vstupu čtyřbitové číslo. Na výstupu komparátoru má být 1, pokud toto číslo je dělitelné pěti nebo třemi  beze zbytku.

30 bodů

- Příklady 12 – 14 upravte tak, aby výstupem byla doopravdická dioda LED.

10 bodů za každý příklad

- Sestavte obvod pro ovládání kolejových návěstidel.

Křižovatka kolejí je sestavena podle obr. Koleje jsou spojeny pomocí čtyř výhybek – V1, V2, V3, V4. Pokud je výhybka ve stavu „rovně“, dodává do našeho obvodu hodnotu 0, ve stavu „vlak odbočuje“ dodává hodnotu 1. Výhybky nastavuje výhybkář zcela libovolně. Náš obvod má ovládat návěstidlo (svítí červená/zelená ) tak, aby nedošlo k havárii – pokud jsou výhybky v takovém postavení, že vlak nemůže projet, rozsvítí se mu červená. Vlaky jezdí pouze zleva. Výhybky simulujte pomocí spínačů na pultíku,  návěstidlo pomocí LED diod na pultíku.

40 bodů

- Koleje II – doopravdické návěstidlo

Zadání je stejné jako v předchozím příkladu. Pouze návěstidlo je tentokrát realizováno pomocí opravdických LED diod – zelené, červené. Zjistěte si v katalogu potřebný proud pro rozsvícení, nezapomeňte zařadit do obvodu vhodný odpor, atd. atd.

20 bodů

- Sestavte převodník BCD kódu pro ovládání sedmisegmentového displeje.

Poznámky: BCD kód znamená, že jedna desítková číslice je kódována pomocí 4 bitů. Tyto čtyři bity pak mají ovládat sedm segmentů displeje. Obvod pro každý segment se navrhuje zvlášť, tj. má 4 vstupy a jeden výstup. Na výstupu bude 1, pokud segment má svítit, 0, pokud segment je zhasnut. Dále si nakreslíte postupně všechny číslice 0 – 9 , jak se zobrazí pomocí sedmisegmentové znakovky. Vyberete si jeden segment, který chcete ovládat, a do tabulky si zapíšete, pro které hodnoty vstupních bitů má svítit. Pak už je věc zcela jasná – mapu, smyčky, výraz, zapojit. Mapa má tentokrát jednu zvláštnost. Pro hodnoty 10 – 15 je mám jedno, co bude na výstupu (BCD číslice jsou jen 0 – 9). Protože je to jedno, můžete do mapy dosadit cokoli – to se značí X. Podle potřeby pak X může mít hodnotu 0 nebo 1, jak se to právě v mapě hodí, aby smyčky byly co největší a bylo jich co nejméně. Jako výstupního segmentu použijte LED na pultíku.

Pouze společně s úlohou 19

- Sestavte převodník BCD kódu pro ovládání opravdického sedmisegmentového displeje.

Zadání je stejné s předchozím bodem, ale tentokrát použijete „doopravdickou“ znakovku LED.  Pozor! Je třeba si zjistit napájecí proud, dle toho volit typ hradla a odpory,  znakovka má společné anody/katody – tedy svítí při 1-0, takže zapojení je třeba poněkud upravit, jinak si spálíte hradlo.

15 bodů za každý realizovaný segment

- Zjistěte zpoždění čtyřvstupého hradla NAND pro následující podmínky:

- jeden vstup zapojen, ostatní nezapojeny

- jeden vstup zapojen, ostatní spojeny na +5 V

- všechny vstupy spojeny dohromady

Porovnejte velikosti zpoždění TpHL a TpLH   pro  jednotlivá zapojení. Porovnejte s katalogem.

K měření budete potřebovat osciloskop a generátor, jejich popis je ve file Navod_na_zpozdeni.doc.

Pro třídu 2.A je tento příklad povinný.

V sešitě bude podrobný zápis o provedeném měření, schéma zapojení, průběhy signálů, atd. Nezapomenete na krásný závěr, ve kterém shrnete vlastnosti hradla.

40 bodů

  - Pomocí  invertorů sestavte generátor  obdélníkového průběhu s kmitočtem přibližně  5 MHz. Průběh signálu zobrazte na osciloskopu. (návod: zapojit vhodný počet hradélek do série, udělat kladnou zpětnou vazbu, podle zpoždění a počtu hradélek odhadnout kmitočet.  Pro třídu 2A je tento příklad povinný.  Do sešitu zaznamenejte průběh signálu ve čtyřech  místech obvodu (máme 4 kanálový osciloskop).

30 bodů

### Multiplexor

- Ověřte činnost multiplexoru 74151.

10 bodů

- Pomocí multiplexoru 74151 realizujte znovu některé předchozí  příklady , a to:

- 10.   :  15 bodů

- 12   :   20 bodů

- 16.  :   20 bodů

- 18   :   15 bodů za každý realizovaný  segment

### Tady začíná další část – sekvenční obvody

- Sestavte obvod R* - S*  .Ověřte jeho funkci.

Pozn.: Symbolem * budeme označovat negaci – bohužel neumím dělat čárku nad písmenkem.

10 bodů

- Ověřte činnost klopného obvodu D řízeného hranou (7474) včetně asynchronních nastavovacích vstupů.

10 bodů

- Sestrojte děličku 2.

10 bodů

- Sestavte asynchronní čítač    0 – 15.

20 bodů

- Sestavte asynchronní čítač se zkráceným cyklem, který čítá 0 – 9. Činnost čítače zobrazte na osciloskopu, zejména se věnujte funkci nulovacího vstupu. Do sešitu si nakreslete průběhy signálů, okótujte jejich velikost (napětí, časy). Pro dobrou viditelnost nulování je třeba používat vyšší kmitočet, řádově 100kHz – Mhz. Doporučujeme použít pomalejší hradla, a všechna stejně rychlá .

Pro třídu 2A je tento příklad povinný

50 bodů

- Sestavte  asynchronní čítač, který bude čítat  od 5 do 9

Návod: Když se na výstupech objeví …., nastavíme pomocí vstupů R*,S* hodnotu …..

30 bodů

29.  Sestavte asynchronní čítač, který bude čítat dolů, tedy 15,14,13,…..1,0,15,….0.  0

Návod.: Zamyslete se nad tím, kdy se tentokrát mění stav obvodů D, a najděte si vhodné místo, ve kterém je ta správná hrana ve správný čas …..

20 bodů

30 .    Sestavte synchronní  čítač s obvody D, který bude čítat nahoru od 0 do 9. Činnost výstupů zobrazte na osciloskopu a porovnejte s úlohou  20.

- Sestavte synchronní čítač s obvody D, který bude čítat dolů  od 9 do 0. Činnost výstupů zobrazte na osciloskopu a porovnejte s úlohou  20 a 30.

40 bodů

- Na osciloskopu zobrazte průběh napěťových špiček na napájení u čítače podle příkladu 26 nebo 27 nebo 28 . (Ano, skutečně, neděláme si legraci, máte zobrazit to stejnosměrné napětí 5V. Ovšem ss složku odfiltrujete a zobrazíte si jenom střídavé špičky – DC/AC na OS). Zobrazený průběh si vyfoťte, změřte velikost špiček, nalepte do sešitu !  Body dostanete, až tohle všechno bude hotovo ! . Zvolte dostatečně vysoký kmitočet čítače – 100kHz, 1MHz apod.   K tomu si budete muset vzít extení generátor- !!!! většinou nejsou TTL !!! Mají + i - !!

Dále připojte na napájení kondenzátor 100nF (přímo na napájecí piny obvodu) a uveďte, jak se situace změní. – tedy znovz vyfoťte špičky a změřte je, v sešitě bude porovnání !

Pro třídu 2A je tento příklad povinný.

30 bodů

- Sestavte obvod, který bude cyklicky generovat posloupnost čísel 0,8,9,4,5….

40 bodů

### A tady si hrajeme s čítačem 74193

- Ověřte činnost čítače 74193. Zvláště si povšimněte činnosti výstupů pro přetečení. NA osciloskopu zobrazte a do sešitu nalepte  časové diagramy, které zachycují funkci výstupů pro přetečení v závislosti na hodinových vstupech a datových výstupech. Jako zdroj hodinového signálu použijte generátor na pultíku.

20 bodů

- Čítač 74193 zapojte tak, abyste hodinový signál získávali „ručně“ pomocí přepínacího kontaktu (na středu pultíku, zapojit na GND a +5V, střed na vstup čítače). Vysvětlete, proč čítač čítá naprosto chaoticky. Dále ošetřete zákmity kontaktu pomocí obvodu R* - S* a předveďte perfektní funkci při „ručním“ krokování.

20 bodů

- Sestavte čítač, který čítá nahoru od 0 do 255 i dolů  od 255 do 0 . Zdroj hodin je opět generátor pultíku,

10 bodů

- Sestavte čítač, který čítá od 0 do 8 (číslo 8 se na výstupech ještě objeví)

20 bodů

- Sestavte obvod, který čítá od nastavitelného čísla  N nahoru do 9, po 9 následuje bezprostředně  číslo N, atd......   Návod: Když dojde k přetečení (přechod 9-0), pomocí vstupu L* a nastavovacích vstupů nastavíme výstupy na hodnotu N. Číslo N zadáme na přepínačích.  Vysvětlete eventuální nepravidelnosti  v chodu čítače – použijte bod 22.

30 bodů

- Sestavte měnitelný dělič kmitočtu, který bude mít měnitelný dělící poměr v rozsahu alespoň  2 – 8.      Návod: K dělení využijeme obvod  z příkladu 25. Nakreslete si průběh signálů na jednotlivých výstupech a uvědomte si, co se s kmitočtem signálu děje. Nenechte se zmást tím, že střída signálu nemusí být 1:1. Pak si vyberte vhodný výstup, ze  kterého budete odebírat vydělený kmitočet. Pro dosažení střídy 1: 1 zapojte za sestavený obvod ještě děličku 2 z obvodu D. Dělící poměr nastavíte na spínačích.  Funkci demonstrujte na kmitočtu 10 kHz, k zobrazení signálu použijte osciloskop.

40 bodů

- Sestavte čítač, který bude čítat nahoru od 0 do 8, přičemž po dosažení čísla 8 se zastaví.                      Návod:  jakmile se na výstupech objeví  číslo 8.,  pomocí vstupu L* nastavíme výstupy  na 8. Šetřete hradly, řádně minimalizujte tabulky! „Rozeběhnutí“ čítače se provede pomocí RESET.

20 bodů

- Sestavte obvod, který vyšle po stisknutí tlačítka  jednou jedno pětibitové číslo v asynchronním sériovém tvaru. Použijte obvod z příkladu 40, dále multiplexor 74151. Vysílané číslo nastavíte na spínačích, rychlost zvolte tak, abyste jej mohli sledovat na diodách. Samozřejmě nezapomenete na START a STOP bity !

60 bodů

- Příklad 41 „pusťte“ rychlostí 2400 Bd (tedy 2400 bitů za sekundu). Výsledek zobrazte na počítači programem COMTEST, převod z úrovní TTL na RS232 realizujte pomocí Tomášova převodníku (návod viz file Navod_COM.doc )

50 bodů

- Sestavte obvod, který bude na diodě blikat v rytmu MORSE signálu S.O.S.  Návod: Zvolte si vhodným způsobem délky symbolů – základní délka je tečka, čárka je dlouhá jako 3 tečky, mezera mezi symboly jako tečka, mezera mezi písmeny jako tři tečky atd. Čárku pak vysíláme tak, že vyšleme za sebou tři tečky bez jakýchkoli mezer, atd. Dále potřebujeme časovou základnu – tu realizujeme čítačem, který čítá do rozumného čísla (když nastavíme vhodnou mezeru mezi jednotlivými SOS). A pak realizujeme  logickou funkci „když je na čítači hodnota ..... dioda má/nemá svítit“ . Tabulky většinou měly kolem 30 řádků. to se dá snadno realizovat šestnáctivstupým multiplexorem 74150. Pozor!  Má pouze negovaný výstup ! Nebo ještě lépe – vezmete si na to dva multiplexory 74151, které budete střídavě zapínat pomocí jejich vstupu S (Select) – ten budete ovládat nejpomalejším bitem čítač. Každý z multiplexorů realizuje jednu polovinu tabulky. Výstupy je zapotřebí vhodně zkombinovat ( AND,OR, … ???) do jediného výstupu celého obvodu.

80 bodů

### Paměti

- Do paměti RAM 2114 zapište postupně do prvních 16-ti buněk čísla: 15,14,13,12. …… 2, 1, 0. Na adrese 0000 má být tedy číslo 15, na adrese 000F číslo 0. Zapsaná čísla demonstrujte na LED diodách.

50 bodů

- Paměť RAM 2114 využijte pro vytvoření „pohyblivého hada“ ze  čtyř LED diod. Had bude tvořen červenou diodou, která bude „cestovat“ tam a zpět po čtveřici LED. Návod: do paměti zapište postupně čísla, která odpovídají jednotlivým polohám červené diody. DB RAM pak připojte na LED, adresovou sběrnici připojte na čítač, který bude čítat ve vhodném cyklu.

60 bodů

- Z předložené  paměti EPROM 2716 přečtěte obsah prvních třiceti buněk. Výsledek předložte v hexadecimálním kódu.

30 bodů

- Z paměti EPROM 27128 přečtěte textový řetězec, který je uložen na prvních šedesáti buňkách. Přečtený řetězec je v ASCII kódu, prezentujte ho tedy v textovém tvaru. Jedná se o BIOS jakéhosi počítače. Tabulku ASCII si opatřete vlastními silami.

50 bodů

- Pomocí programovátka (je nainstalováno v posledním počítači) naprogramujte paměť EPROM tak, aby sloužila jako dekodér pro  sedmisegmentový displej (viz příklad  18).

Vstup – BCD číslice – budeme přivádět na adresové vstupy EPROM. Výstup – ovládání segmentů displeje – je datová sběrnice EPROM. Řešení je pak naprosto triviální: do paměti EPROM se naprogramují do buněk  0 – 9 taková čísla, která rozsvítí  příslušné segmenty displeje.

Takže: když  přivedu číslici 0, mají svítit segmenty ...., ...., ...., .. . ..          ..... .

Tyto segmenty jsou spojeny s datovými bity ............................., takže na těchto bitech musí být jednička, na ostatních 0. Všechny datové bity tedy dají dohromady hodnotu ........ , a tuto hodnotu naprogramuji na adresu 0.   ( odpovídá vstupní číslici dekodéru, o které právě mluvíme – tedy 0 )

když přivedu číslici 1 , musí svítit ......., takže na datových bitech musí být ......., takže na adresu 1 naprogramuji číslo ......

......................

když přivedu číslici  9 , ...........................

Nepoužité adresové bity musí být také někam zapojeny, aby adresa byla definována (pin „ve vzduchu“ .... u CMOS obvodů je hodnota „cokoli“ ! Ne 1 jako u TTL ! )

A je to. Pokusím se program uložit do vašeho adresáře, takže si budete moci předem zkusit jeho ovládání. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný příklad na programování EPROM, je tento příklad povinný.

40 bodů

- Předchozí příklad upravte tak, aby pracoval s „doopravdickým“ displejem – za paměť je nutno zapojit hradlo TTL jako zesilovač, neboť obvody CMOS (paměť EPROM) nejsou schopny „utáhnout“ více než zhruba 1 mA, a to ještě v log. 0. Uvědomte si, zda je znakovka zapojena se společnou katodou či anodou, t.j. zda dioda svítí v 0 nebo v 1, a podle toho upravte obsazení paměti EEPROM.

20 bodů

- Z předložené sériové paměti EEPROM  ATMEL 24C01A  přečtěte obsah prvních dvaceti buněk. Je tam v ASCII kódu jistý nápis, který dekódujte do čitelné podoby (tj. ten nápis prostě přečtete a řeknete, co je tam napsáno). Návod: bude to trochu obtížnější, nejprve si prostudujte katalogový list příslušné paměti. Dále potřebujete časovou základnu, kterou budete ovládat spínačem, abyste mohli  s pamětí pohodlně pracovat. Tu získáte tak, že spínač na pultíku opatříte ochranou proti zákmitům, nejlépe obvodem RS. No a pak ž je to hračka  - zapojíme vstup pro adresy, aktivační vstup, datový výstup, cvakáme spínačem, čímž vytváříme časovou základnu, a na ostatní piny paměti přivádíme ve vhodný čas vhodné logické úrovně. No a data vylezou. Na cvičení budete mít již prostudován datasheet, a budete vědět, co přesně máte dělat, ne že teprve tam  začnete shánět, co a jak. Příklad je povinný.

60 bodů