555

555 je geniální obvod, který slouží pro mnoho různých  použití.

Podíváme se do  http://ozeas.sdb.cz/panska/2A/DI/Hradelka/vyuka/555/ne555.pdf   , nadále se budeme držet tohoto datasheetu.

Na straně 2 je  functional block diagram . Vidíme, že základem obvodu je obvod R-S.  Před ním jsou dva komparátory z operačních zesilovačů.  Dále tam jsou tři rezistory 5k , které tvoří dělič napětí. Odtud označení 555 . Na vstupy  THRES a TRIG se porůznu připojují odpory a kondenzátory, a jejich nabíjením a vybíjením se dosáhne různých průběhů výstupních pulzů. Vývod DISCH  je připojen na spínací tranzistor, tím se vybíjí kondenzátor.

Napájecí napětí musí být větší než  4,5 V,    jinak to nebude fungovat.

Dále pokračujeme na straně  9 -  astable operation

RL je pull-up rezistor, doporučují 1kOhm,  ale kdzž tam nebude, tak to SNAD bude fungovat také.

Mezi +5V a GND je  blokovací kondenzátor  0.01 F   ,  dejte tam jakýkoli větší keramický kondenzátor, M1 , cokoli .

RA, RB a C slouží k výrobě vlastních pulzů.  Na  Figure 13. Typical Astable Waveforms  máte  nějaké hodnoty, které se dají použít, pak to ovšem generuje pulzíky  asi tak 1ms,    což je málo. Jako téměř u všech generátorů s odporem a rezistorem i tady odpovídá perioda pulzů   časové konstantě  R*C – viz rovnice kousek dál

tH  =  0.693 (RA + RB) C

tL =  0.693 (RB) C

Odpory RA a RB můžete dát klidně stejně velké ,  snese to určitě hodnoty 100k , možná i  1M  . Kondenzátor může být elektrolytický, v tom případě  má minus na GND.

Prostě to zkuste !

Pokud si tam budete chtít dát LED pro kontrolu,  což doporučuji,    dejte na výstup  OUT   invertor 7404 , a LED dejte teprve za něj. To proto, abychom výstup obvodu 555 nezatížili.