Laboratorní cvičení č. 1

# Hrátky s teorémy

- Sestavte obvod podle obrázku 1. Změřte napětí U3. Odpory mohou být trochu jiné, podle toho, co máte k dispozici, ale zas ne řádově jiné.

- Změřte proudy tekoucí rezistory R4, R3, R6, R5 a ověřte příslušný Kirchhoffův zákon.

teprve sem – stále za 5

- Napětí U3 stanovte podle principu superpozice (tedy s tím obvodem uděláte přesně to, co říká princip superpozice). Předvedete vyučujícímu, nakreslíte do sešitu !

až sem za 4

- Obvod rozpojte na dvě části: nalevo od napětí U3 a napravo od napětí U3. Změřte zatěžovací charakteristiku  obou částí obvodu, každou část zvlášť. Ze zatěžovacích charakteristik  stanovte vnitřní odpor a vnitřní napětí náhradního zdroje.

až sem za 3

- Napětí U3  stanovte na základě Theveninova teorému, nahraďte jedním zdrojem část obvodu nalevo od napětí U3 a druhým zdrojem napravo od napětí U3. Náhradu realizujte pomocí skutečného obvodu (tedy tu náhradu opravdu postavíte ze součástek), parametry součástek zjistěte měřením !

- V referátu také hodnoty pro bod 3 a 5 vypočtete a porovnáte se změřenými (tj budete počítat dvakrát: jednou podle principu superpozice a podruhé podle Theveninova teorému).

až sem za 2

- U střídavého generátoru změřte jeho vnitřní odpor při kmitočtu 1kHz. Proveďte na několika rozsazích pro výstupní odpor.

až sem za 1

Poznámky:

ad 1,2: to je snad natolik jasné, že se o tom nebudeme ani bavit. Jenom doporučuji ten obvod už na začátku postavit tak, aby se na něm snadno daly udělat body  2 – 5. V referátu budou jasně vyznačeny proudy a napětí, vysvětleno, jak se to měří, sestaven a ověřen Kirchhoffův zákon.

ad 3:  napíšete si princip superposice, ten obvod ten obvod změníte tak, aby to odpovídalo tomu principu, uděláte to s konkrétními součástkami a změříte konkrétní napětí. Do referátu nakreslíte schéma toho, co jste s obvodem udělali  a k tomu budete vždy citovat příslušný kousek principu superposice. Úplně ideální by bylo postupně zakroužkovat  část toho principu (té poučky), a k tomu udělat odkaz a napsat: tule část jsme udělali takhle .. a vyšlo nám …, a tuhle část principu superposice jsme udělali takhle … a vyšlo nám …, a celé dohromady to tedy je …. a ve srovnání s bodem  1 to je  …. .

Princip superpozice napíšete do referátu, k tomu uvedete příslušná schémata a změřené hodnoty. Text principu superpozice rozdělíte na jednotlivé logické celky a ke každému celku nakreslíte příslušné zapojení a uvedete změřené hodnoty příslušných veličin. Na závěr samozřejmě uvedete výsledek a porovnáte ho s výsledkem u bodu 1.

!!!! Nejsem si úplně jist, zda jsem vám nadiktoval, čím se nahradí zdroj napětí, ale je to stejné jako u Theveninova teorému.

ad 4:  z obvodu podle obr. 1 uděláte dva obvody – rozpojíte to uprostřed – a změříte každý zvlášť. Zatěžovací charakteristika doufám nebude dělat problém, viz  http://ozeas.sdb.cz/panska/1A/E_laboratore/Zadani_uloh/zad06.doc

a taktéž stanovení vnitřního odporu je hračka. Je doufám jasné, že tyto výsledky máte porovnat s bodem 5, kde měříte totéž, i když jiným postupem.

ad 5:  Zde máte hodnoty náhradních zdrojů stanovit měřením. Takže s tím obvodem uděláte přesně to, co chce Theveninův teorém, a hodnoty změříte. Do referátu samozřejmě nakreslíte schémata toho, co jste s obvodem udělali, popíšete, zaznamenáte změřené hodnotu. Náhradu obvodu pomocí dvou zdrojů pak skutečně postavíte ze součástek, a změříte napětí U3.

Theveninův teorém opět opište do referátu, a na obvodu reálně udělejte přesně to, co ten teorém říká. V referátu zase uvedete kousek textu teorému a k tomu příslušné zapojení,  změříte hodnoty, které potřebujete (zase uděláte přesně to, co říká ten teorém, popíšete to, nakreslíte schéma), a podle změřených hodnot pak sestavíte náhradní obvod (ze skutečných součástek, ne jenom na papíře). No a změříte U3 a porovnáte s napětím v bodě 1. Rezistory poskládejte z těch, co máte, když to nebude úplně přesně, přežijeme to. Nebo si vezměte potenciometr a nastavte si vhodnou hodnotu.

ad 7: Vnitřní odpor generátoru se stanoví úplně stejně jako odpor stejnosměrného zdroje, prostě změříte jeho zatěžovací charakteristiku  a z ní to určíte. Samozřejmě, napětí je střídavé, tak si k tomu vezmete osciloskop.  Protože zatěžovací charakteristika je  …, postačí nám změřit  jenom … . Další varianta změření výstupního odporu je tato: ke generátoru připojíme zatěžovací odpor. Uděláme ho tak velký, aby  napětí kleslo na ½ oproti napětí naprázdno. V tom případě je vnitřní odpor generátoru roven …. .

Práce má SAMOZŘEJMĚ úvod a závěr,  tentokrát je to víc povídací, neváhejte psát český text s rozvitými větami ! Vždy ale se držte konkrétně změřených hodnot,  závěr typu „měření se nám líbilo“ nebo „myslíme si, že je to dobré“ vám omlátím o hlavu !!!!!