zadání 11

# Charakteristiky unipolárního  tranzistoru

## Zadání

- U tranzistoru    BS170  (nebo nějakého podobného) změřte  Drain-Source on-state resistance  pro stejné podmínky, jako jsou uvedeny v katalogu .

až sem za 4

- U téhož tranzistoru změřte jeho výstupní charakteristiky, tedy závislost ID na UDS při UGS=const.    Změřte alespoň šest charakteristik v rozumném rozsahu napětí a proudů, podle datasheetu BS170_2.pdf.

až sem – za každé dvě charakteristiky o jeden stupeň

Při zpracovávání referátu dále určete:

- Převodní charakteristiky tranzistoru, tedy závislost ID na UGS pro UDS = const .

- Ve zvoleném pracovním bodě určete výstupní odpor tranzistoru.

## Poznámky

ad 1

Drain-Source on-state resistance   je prostě odpor mezi D a S. Tranzistor se prostě uvede do stavu, který je popsán v katalogu (je to saturace), a změříte UDS. Z něj a z ID pak jednoduše vypočtete odpor. Nezapomeňte na ochranné odpory, jinak vám to shoří.

ad 2

Při měření musíme na G  dát   konstantní napětí. To předpokládám nebude problém, jenom upozorňuji, že pro rozumné kolektorové proudy je napětí na G dosti malé. Dejte si tam dělič. Proud IG je ….., takže odpory děliče mohou být ……. Je vhodné, abyste  všech šest charakteristik změřili pro stejná napětí UDS. Pokud to neuděláte, bude se vám špatně dělat převodní charakteristika ( „Při zpracovávání dále určete…“, bod a )

Na charakteristiky se podívejte do BS170_2,    (našel jsem několik datasheetů, tenhle mi připadal nejrozumnější)

Zvolte si nějaké rozumné hodnoty pro ID a UDS,  nechoďte až do maximálních možných hodnot, držte se při zemi. Budeme z toho časem dělat zesilovač, a potřebujeme spíše menší proudy a rozumně velká kolektorová napětí.

ad a)

Je to téměř totéž jako u bipolárního tranzistoru, samozřejmě místo Ib je ….

ad b)

Podíváme se na jednu výstupní charakteristiku. Neuvažujeme tu zahnutou část, díváme se jenom na tu rovnou.  To je naprosto jasná charakteristika ……   (čeho?).  (pokud to ještě není jasné, pak si místo Ic napište jenom I a místo Uce jenom U, a hledejte v sešitě tak dlouho, až ji najdete. ) No a tahle věc má vnitřní odpor, jak se určí, už také umíme.

## Co budete mít připraveno – tohle budeme známkovat !

Mezní hodnoty tranzistoru

- maximální kolektorový proud

- maximální napětí kolektor-emitor

- maximální výkonová ztráta tranzistoru

Schémata zapojení

Referát  bude mít úvod, schémata, grafy a tabulky,  vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !  Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !

No a protože tentokrát nepotřebujeme osciloskop, můžete klidně pracovat ve dvojicích !

Na druhé straně: budete potřebovat tři měřáky, tak si je kdyžtak půjčte od druhé skupiny.