# zadání 15

# Operační zesilovače II.

- Zapojte operační zesilovač jako komparátor. Na jeden ze vstupů přiveďte sinusové (pilovité) napětí  o amplitudě asi 4V, na druhý vstup stejnosměrné napětí, které  budete měnit mezi –5V a +5V. Sledujte výstup a zaznamenejte do sešitu několik zajímavých situací (řekněme tak pro 4 různá ss napětí, zajímavé jsou zejména mezní situace).

Až sem za 4

- Sestavte Schmittův klopný obvod s rozhodovacími úrovněmi  –1V a +1V. Na vstup Schmidtova KO přivádějte sinusové (pilovité) napětí různých amplitud a sledujte výstup. Do sešitu si opět zaznamenejte alespoň 4 různé situace. Porovnejte s příkladem 1.

## až sem za 3

- Na výstup Schmittova KO podle příkladu 2 připojte integrační RC člen s časovou konstantou  1 milisekunda (úplně normální pasivní RC člen, tedy jenom odpor a kondenzátor). Výstup z integračního členu připojte na vstup Schmidtova KO (tedy uděláme zpětnou vazbu přes RC člen). Nejprve teoreticky odhadněte, jak bude tento obvod fungovat, a pak si zobrazte jeho výstup na osciloskopu. !!!! Tahle věc NEMÁ vstup z generátoru  !!!!  Zobrazte průběh signálů na výstupu RC členu a na výstupu OZ.

až sem za 2

- Sestavte generátor obdélníkového signálu o amplitudě 2V a kmitočtu  10 kHz – použijte zkušeností z příkladu 3. Výstupní napětí odebírejte z vhodného místa obvodu, jeho velikost upravte vhodným obvodem..

až sem za 1

Při zpracování referátu dále udělejte:

- najděte a do referátu popište alespoň jeden IO typu „Schmittův klopný obvod“ . Každý z vás bude popisovat jiný Schmidtův klopný obvod !

- Pomocí obvodu, který jste našli v bodě a., znovu  udělejte bod  2 a 3 zadání, tentokrát jenom teoreticky. Zadání upravte (zejména z hlediska napětí atd.) tak, aby jej bylo možno obvodem realizovat.

## Poznámky

ad 1

Použijte zesilovač  MC4558CN

Vše podstatné víte z teorie. Nezapomeňte na symetrické napájení – dva zdroje. Ss napětí v rozsahu –5V - +5V získáte snadno pomocí děliče, který si vyrobíte z potenciometru  a nějakých dalších odporů, samozřejmě to musíte vhodně zapojit na zdroj. v 1. roč. jste  to ostatně dělali, podívejte se.

ad 2, 3,4

Zase to postavíme, uvědomíme si, co to má dělat, a zkusíme to. Fotky si udělejte takové, aby z nich bylo dobře vidět, jak se to chová, a v referátu to řádně okomentujte !

Najděte si z prváku obdobné průběhy

ad a)

trochu zagooglujete, anglicky je to „Schmitt  triggered  flip  flop“ , zkuste zadat jenom „Schmitt trig“    nebo „Schmitt flip“

Popsat znamená:  Obvod typu … obsahuje … a má tyto vlastnosti: (napájecí napětí – rozhodovací úroveň – zapojení paciček - …. prostě to, co potřebujete vědět, když s ním chcete udělat totéž, co jste dělali v bodě 2 zadání )

Samozřejmě uvedete, kde jste ho našli  (URL apod)

Jak zajistíte, aby každý z vás měl jiný obvod:

prostě na 07a@student.panska.cz pošlete mail, ve kterém bude:

František Vopička  …..  má obvod 789blabla987

všichni si tento mail přečtou a budou vědět, který obvod je již zadán.

Další student si k tomu přidá svůj obvod, takže další mail na adresu 07a …  bude mít tvar:

František Vopička  …..  má obvod 789blabla987

Josef Novak      ………. ma obvod 123ssss654

a tak pořád dál a dál. Kopie posílejte na kubalik@panska.cz, v případě nějakých sporů rozsoudím, kdo byl dříve.

ad b)

Nakreslíte schéma zapojení, vypočtete hodnoty potřebných součástek.

U bodu 2 uvedete, jaké napětí budete přivádět na vstup, nakreslíte jeho průběh, a  nakreslíte průběh výstupního napětí. U bodu 3 opět nakreslíte schéma zapojení, vypočtete hodnoty potřebných součástek, nakreslíte průběh napětí na výstupu RC členu a na výstupu IO (samozřejmě, tohle musíte odhadnout, ale ten odhad musí být podložen vlastnostmi toho obvodu. Napíšete, proč  obvod bude fungovat právě takto.

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu. Skupina, která má laboratoře před polednem, předloží přípravu na teoretické hodině  (3. hod.).

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  obvodu, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  obvod  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !