zadání 06

# Stabilizátor napětí 7805

## Zadání

- U stabilizátoru 7805 změřte závislost výstupního napětí na vstupním napětí. Měření proveďte pro:

      - výstup zatížený jen minimálním proudem I0

      - výstup zatížený zvoleným proudem v rozsahu – proudy viz Poznámky, ad1.

až sem za 4

- Dále u stabilizátoru s obvodem 7805 změřte výstupní charakteristiku při zvoleném vstupním napětí

až sem za 3

- Pomocí obvodu 7805 sestavte zdroj proudu o velikosti něco kolem 50 mA. Změřte zatěžovací charakteristiku tohoto zdroje pro rozsah napětí řekněme 0-10V. Vstupní napětí volte tak, aby zdroj mohl v tomto rozsahu pracovat, ale aby se výkonově nezničil. Dále změřte závislost proudu na vstupním napětí (napětí zvětšujte od 0 do maximální možné hodnoty)

až sem za 2

- S obvodem 7805 a Zenerovými diodami sestavte stabilizátor, který bude mít výstupní napětí asi 13.5V. Změřte několik bodů charakteristiky stejně jako u bodů 1a2, aby bylo vidět,  že stabilizátor funguje (např. výstupní napětí pro dvě vstupní napětí na koncích použitelného rozsahu, výstupní napětí pro maximální možný odebíraný proud apod.)

až sem za 1

Při zpracovávání referátu dále určete:

- Z výstupní charakteristiky obvodu 7805 určete vnitřní odpor stabilizátoru

- Stabilizátor s obvodem 7805 nahraďte zdrojem podle Theveninova teorému, určete prvky náhradního obvodu

- U bodu 3 spočítejte vnitřní odpor zdroje. Obvod nahraďte zdrojem podle Northonova teorému. Jeho vlastnosti porovnejte se zdroji proudu, které jsme měřili v 1. ročníku, a to číselně (zdroj v 1. roč. měl vnitřní odpor … tenhle má …, vidíme, že je lepší/horší, zdroj v 1. roč. dával max. … mA, tenhle může dávat ….)

- Navrhněte chladič ke stabilizátoru 7805 tak, aby vstupní napětí a výstupní proud pro každého studenta odpovídaly tabulce v souboru parametry_stabilizatoru.xls. „Navrhněte chladič“ znamená, že odpovíte stylem:  dáme tam chladič typu … od firmy…., přičemž uvedete reálně prodávaný typ, který odpovídá svými parametry a dá se našroubovat na obvod. Součástí odpovědi bude i link na www stránky s příslušnou součástkou, abych to mohl zkontrolovat. Dále budou připojeny příslušné výpočty. Je možné, že v některých případech se obejdete bez chladiče, jindy to prostě nepůjde udělat. Pokud to bude ve vašem případě, své tvrzení zdůvodníte ! Samozřejmě uvedete příslušné výpočty !  Bez vypracování tohoto bodu bude referát vrácen !

Několik linků na výpočet chladiče je např:

http://maturita.spermik.info/soubory/elektronika/en-MO%2049.pdf

http://pandatron.cz/?219&vypocet_chladice

Stránka s chladiči na GESu

http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XD_A&inc=browse

## Poznámky

ad 1

a)  Stabilizátor 7805 musí být zatížen, jinak nefunguje správně. Dejte mu na výstup nějaký odpor, minimální výstupní proud Io najdete v katalogu většinou u hodnoty výstupního napětí Uo. Zatížíte ho vhodným odporem.

b)

Proudy jsou následující:

první lavice –u katedry – 70mA

druhá lavice                   60mA

třetí lavice                      50mA

čtvrtá lavice                   40mA

Proud opět dosáhnete připojením vhodného odporu.

Předpokládám, že vám něco říká pojem „výkonové zatížení odporů“, takže podle toho postupujte. Předem si  připravte, jak budete potřebný odpor realizovat !

Jinak je to naprosto jednoduché, charakteristiky jsme měřili mnohokrát. Počet bodů volte tak, abyste získali dostatečně přesný graf.   Vstupní napětí volte od 0 do maximálního možného, na grafu pak bude vidět, od které hodnoty stabilizátor začíná pracovat.

NESMÍTE přestoupit mezní hodnoty stabilizátoru

Maximální proud

Maximální vstupní napětí – najdete v datasheetu

Další důležitá věc je Výkonová ztráta - Power Dissipation. Tu také nesmíte překročit. Jak se určí ? No, stejně jako u odporu ! Na stabilizátoru je nějaké napětí a skrz něj teče nějaký proud. Musíte to samozřejmě hlídat během měření, jinak se z toho stabilizátoru  zakouří stejně jako z odporů.

Při měření si na něj občas šáhněte, abyste ho nepřehřáli.

Můžete si k němu přidělat chladič, pak dosáhnete lepších hodnot.

Pokud u  stabilizátoru nemáte chladič, tak jako tepelný odpor použijeme ….,.

Z tepelného odporu a teplot si vypočteme maximální výkon, který to uchladí, a z výkonu dále proud nebo napětí.

Hledáme v   MAXIMUM RATINGS , nebo v českém popisu MEZNÍ HODNOTY, a dále v THERMAL DATA

Předem si doma vypočítejte, jaký výstupní proud a jaké vstupní napětí to uchladí !

Samozřejmě, každý bude mít nějaké jiné parametry. Prostě si řekneme: Teploty  přechodu je …, teplota okolí…, tepelný odpor…, odtud se spočte maximální výkon, který se dá uchladit. Dále: na výstupu bude maximálně … A, a odtud plyne, vstupní napětí může být maximálně …., aby to neshořelo.

ad 2

Předem si zvolte nějaké vstupní napětí, tak, aby bylo ze stabilizátoru možno odebírat proud od 0 až o něco více, než máte zadáno v bodě  1b. Zatěžovací charakteristiku zdroje napětí jsme měřili, podívejte se do 1. ročníku.

ad 3

Navrhnete podle výkladu v teorii. Nezapomeňte zakalkulovat proud referenčním pinem, podle toho upravte odpor. !!! Výkonové zatížení !!!.  Zdroj proudu jsme měřili v 1. ročníku.  Najděte si příslušný protokol !   Závislost výstupního proudu na vstupním napětí měříme proto, abychom jasně viděli, od jaké hodnoty začíná stabilizátor pracovat.

ad 4

Referenční  m místem (místo, vůči kterému se měří výstupní a vstupní napětí) u stabilizátoru je vývod … .  Stabilizátor tedy pracuje tak, že udržuje  5V mezi vývody … a … . Pokud tedy vývod … posuneme napěťově o .. V výše (nebude na něm …, ale …, ) tak i napětí na výstupu se zvýší. Pošoupnout napětí lze pomocí Zenerovy diody.   Uvedeným vývodem teče jistý proud, podívejte se do datasheetu, zda nebude s tou diodou problém.

No, a vlastně, když se tak dívám do datasheetu, vono to  tam je ….. hledejte ! (příslušné zapojení tam je)

## Co budete mít připraveno

Mezní hodnoty stabilizátoru 7805

- maximální vstupní napětí pro 7805  -  DC Input Voltage

- maximální výstupní proud pro 7805

- maximální výkonová ztráta

- minimální zatěžovací proud pro 7805 – Io

- předem doma spočítané maximální vstupní napětí  pro zadaný výstupní proud, abyste nepřesáhli povolenou výkonovou ztrátu

- Velikost proudu referenčním pinem – figure 18 v datasheetu, proud je v tabulkách označen stejně jako na tomto obrázku

Schémata zapojení

Referát  bude mít úvod, schémata, grafy a tabulky, ofocené průběhy z osciloskopu, vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !  Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !