# zadání 16

# Operační zesilovače III.

- S pomocí obvodu TLC272 (single-supply OZ) sestavte zesilovač se zesílením asi 50 (je jedno, zda bude invertující nebo neinvertující). Změřte jeho zesílení a určete maximální kmitočet.

Až sem za 4

- Pomocí obvodu TDA2822 sestavte výkonový zesilovač. Změřte jeho zesílení při zátěži, která odpovídá vašim sluchátkům (nebo reproduktoru, který máme v laboratoři). Pomocí sestaveného zesilovače, generátoru a sluchátek zjistěte, jaký nejvyšší kmitočet slyšíte.

Až sem za 3

- Sestavte zesilovací řetězec. Jako předzesilovač použijte obvod podle 1), jako výkonový zesilovač obvod podle 2). K zesilovači připojte elektretový mikrofon stejně jako v zadání 09.  Předveďte, že toto uspořádání funguje.

až sem za 2

- Pomocí obvodu TLC272 sestavte Schmittův klopný obvod a pomocí něj generátor signálu, stejně jako v zadání 15, bod 3. Signál výkonově zesilte pomocí TDA2882 a předveďte, že generátor funguje. Dejte pozor na přebuzení TDA2882!

až sem za 1

## Poznámky

ad 1

Triviální, pouze je nutno udělat virtuální zem. Nezapomeňte ji blokovat kondenzátorem proti skutečné zemi ! Použijte zesilovač TLC272

Vše podstatné víte z teorie a z předchozích laboratoří.

A vyfotíte si dva obrázky, jeden, když to hezky zesiluje, a druhý, když to omezuje.

ad 2

Vše potřebné je v datasheetu, podívejte se např. na Typical Application in Portable Players . Kondík  M1 na výstupu a odpor 4,7 Ohm slouží ke kompenzaci kmitočtové charakteristiky, MOŽNÁ to půjde i bez nich. Ale raději to tam dejte. …. .  Potom na vstup připojíte generátor, možná přes dělič, když by napětí bylo příliš veliké, a do sluchátek si budete pouštět různé kmitočty. Postupujte opatrně, od malých napětí, jinak vám to urve uši !

ad 3

Snadné. Nezapomeňte na galvanické oddělení obou stupňů. Podívejte se, jak je zapojen ten mikrofon, nezapomeňte na příslušný datasheet !

ad 4

Stejné s LAB15, opět musíte udělat virtuální zem. Jinak hračka.

## Co budete mít připraveno

Sluchátka

Impedanci sluchátek (zagooglovat)

Vhodný konektor, abyste si ke sluchátkům mohli připojit potřebné dráty

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu. Skupina, která má laboratoře před polednem, předloží přípravu na teoretické hodině  (3. hod.).

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  zesilovač  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !