Lab 2a

Kmitočtová charakteristika střídavého voltmetru

Zadání

- Pomocí multimetru změřte  napětí o kmitočtu 100Hz. Průběh napětí přitom bude:

  - sinusový

  - obdélníkový

  - pilovitý

Maximální hodnotu napětí změřte osciloskopem. Dále určete poměr Uv / Umax pro jednotlivé průběhy – Uv je údaj multimetru, Umax je maximální napětí změřené osciloskopem.

- Změřte kmitočtovou charakteristiku vašeho multimetru v rozsahu 20Hz – 200kHz na třech různých napěťových  rozsazích.

Známky:  bod 1 :   známka 4

Každá charakteristika z bodu 2 – známka o stupeň lepší

Poznámky:

Ad 1:

Maximální napětí je napětí mezi 0 a maximem sinusovky. Napětí mezi kladným a záporným vrcholem se nazývá mezivrcholové.

Ad 2:

Do voltmetru pouštíte konstantní napětí a měníte jeho kmitočet. Velikost napětí kontrolujete osciloskopem. Zaznamenáváte údaje voltmetru a z nich sestavíte charakteristiku.  Osa kmitočtů bude logaritmická, uděláte nejméně 10 bodů charakteristiky.

Závěr:

V závěru zejména uvedete,  na  kterých  kmitočtech je váš voltmetr použitelný.