zadání 08

# Zesilovač s bipolárním tranzistorem

## Zadání

- Pomocí charakteristik změřených v úloze 7 sestavte zesilovač SE. Pracovní bod nastavte  odporem v bázi.  Nezapomeňte na vstupní a výstupní oddělovací kondenzátory. Na sestaveném zesilovači změřte:

  - Pracovní bod tranzistoru (Uce, Ic)

  - Zesílení tohoto zesilovače, na osciloskopu zobrazte průběh vstupního a výstupního napětí. Samozřejmě si změříte velikost obou napětí !

  - Zesilovač uveďte do stavu, kdy omezuje výstupní napětí. Zobrazte na osciloskopu a vyfoťte. Samozřejmě si změříte velikost obou napětí !

až sem za 4

- Sestavte jednostupňový zesilovač s odporem v emitoru se zesílením přibližně 10. Pracovní bod je nastaven jedním odporem v bázi. Opět změřte všechny body a-e jako v bodě 1.

až sem za 3

- Emitorový odpor zesilovače v bodě 4 blokujte kondenzátorem a opět změřte a-c jako v 1.

až sem za 2

- Sestavte jednostupňový zesilovač s odporem v emitoru,  emitorový odpor je blokován kondenzátorem.. Pracovní bod je nastaven děličem  v bázi. Opět změřte všechny body a-c jako v bodě 1.

až sem za 1

Při zpracovávání referátu dále určete:

Proveďte porovnání  zesílení   jednotlivých zapojení tranzistoru. T

V závěru pak popíšete, co jak zesiluje, který je nejlepší a proč, co se stane, když přemostíme emitorový odpor kondenzátorem, jaký vliv má vstupní kondenzátor.

## Poznámky

- Při realizaci zesilovače jej nejprve zapojíme  pouze z hlediska stejnosměrného, tedy zapojíme tranzistor a odpory. Musíme vše odladit tak, aby všechna napětí  odpovídala vypočteným a očekávaným. Teprve pak připojíme kondenzátory a ostatní obvody se střídavým proudem.

- Generátor, který máte k dispozici, dodává příliš velké střídavě napětí. Musíte jej snížit pomocí odporového děliče, alespoň 10x, možná 100x.

## Co budete mít připraveno

Mezní hodnoty tranzistorů

- maximální kolektorový proud

- maximální napětí kolektor-emitor

- maximální proud báze

- maximální výkonová ztráta tranzistoru

Charakteristiky tranzistoru (změřeno v úloze 7)  !!!!!!!!!!!!!!! Charakteristiky musí být opravdu k tomu konkrétnímu kusu, který máte. Pokud si okopírujete od spolužáka hodnoty k jinému tranzistoru, nebude to fungovat.

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů. K výpočtům použijete charakteristiky z úlohy 7, zvolíte si vhodný pracovní bod.  Taktéž budete mít připraven způsob měření vstupního a výstupního odporu včetně hodnot použitých součástek, nakreslena schémata s hodnotami součástek, popsán postup měření.Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu.

Referát  bude mít úvod, schémata, fotky průběhů a tabulky,  vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !  Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !