# zadání 15

# Operační zesilovače II.

- Zapojte operační zesilovač jako komparátor. Na jeden ze vstupů přiveďte sinusové (pilovité) napětí  o amplitudě asi 4V, na druhý vstup stejnosměrné napětí, které  budete měnit mezi –5V a +5V. Sledujte výstup a zaznamenejte do sešitu několik zajímavých situací (řekněme tak pro 4 různá ss napětí, zajímavé jsou zejména mezní situace).

Až sem za 4

- Sestavte Schmittův klopný obvod s rozhodovacími úrovněmi  –1V a +1V. Na vstup Schmidtova KO přivádějte sinusové (pilovité) napětí různých amplitud a sledujte výstup. Do sešitu si opět zaznamenejte alespoň 4 různé situace. Porovnejte s příkladem 1.

## až sem za 3

- Na výstup Schmittova KO podle příkladu 2 připojte integrační RC člen s časovou konstantou  1 milisekunda (úplně normální pasivní RC člen, tedy jenom odpor a kondenzátor). Výstup z integračního členu připojte na vstup Schmidtova KO (tedy uděláme zpětnou vazbu přes RC člen). Nejprve teoreticky odhadněte, jak bude tento obvod fungovat, a pak si zobrazte jeho výstup na osciloskopu. !!!! Tahle věc NEMÁ vstup z generátoru  !!!!  Zobrazte průběh signálů na výstupu RC členu a na výstupu OZ.

až sem za 2

- Sestavte generátor obdélníkového  signálu s periodou asi 2sec – použijte zkušeností z příkladu 3. Výstupním napětím ovládejte LED diodu tak, aby blikala. Jako oddělovací člen použijte OZ zapojený jako emitorový sledovač.

až sem za 1

Při zpracování referátu dále udělejte:

- najděte a do referátu popište alespoň jeden IO typu „Schmittův klopný obvod“ . Každý z vás bude popisovat jiný Schmidtův klopný obvod !

- Pomocí obvodu, který jste našli v bodě a., znovu  udělejte body  2 , 3 a 4 zadání, tentokrát jenom teoreticky. Zadání upravte (zejména z hlediska napětí atd.) tak, aby jej bylo možno obvodem realizovat.

## Poznámky

ad 1

Použijte zesilovač  MC4558CN

Vše podstatné víte z teorie. Nezapomeňte na symetrické napájení – dva zdroje. Ss napětí v rozsahu –5V - +5V získáte snadno pomocí děliče, který si vyrobíte z potenciometru  a nějakých dalších odporů, samozřejmě to musíte vhodně zapojit na zdroj. v 1. roč. jste  to ostatně dělali, podívejte se.

ad 2, 3

Zase to postavíme, uvědomíme si, co to má dělat, a zkusíme to. Fotky si udělejte takové, aby z nich bylo dobře vidět, jak se to chová, a v referátu to řádně okomentujte !

Najděte si z prváku obdobné průběhy

ad  4

Postačí vhodně upravit hodnoty součástek pro bod 3, a je to. Za Shmittův KO přidejte ještě emitorový sledovač z OZ, abyste LED diodu nedávali přímo na výstup Schmittova KO, tím byste ho příliš zatížili.  Dioda má samozřejmě s sérii vhodný odpor, aby neshořela.

Adále – POZOR !   LED dioda má poměrně malé závěrné napětí (najít v katalogu), takže hrozí, že ji prorazíte, protože na výstupu OZ se objevují napětí o velikosti …… . Proto s ní dáte do série usměrňovací diodu, která má závěrné napětí podstatně větší (najít v katalogu)

Kondenzátor vám vyjde pravděpodobně elektrolytický. Zapojte ho ne na zem, ale na záporné napětí napájecího zdroje (proč asi ?)

ad a)

trochu zagooglujete, anglicky je to „Schmitt  triggered  flip  flop“ , zkuste zadat jenom „Schmitt trig“    nebo „Schmitt flip“

Popsat znamená:  Obvod typu … obsahuje … a má tyto vlastnosti: (napájecí napětí – rozhodovací úroveň – zapojení paciček - …. prostě to, co potřebujete vědět, když s ním chcete udělat totéž, co jste dělali v bodě 2 zadání )

Samozřejmě uvedete, kde jste ho našli  (URL apod)

Jak zajistíte, aby každý z vás měl jiný obvod:

prostě na 11a@student.panska.cz pošlete mail, ve kterém bude:

František Vopička  …..  má obvod 789blabla987

všichni si tento mail přečtou a budou vědět, který obvod je již zadán.

Další student si k tomu přidá svůj obvod, takže další mail na adresu 11a …  bude mít tvar:

František Vopička  …..  má obvod 789blabla987

Josef Novak      ………. ma obvod 123ssss654

a tak pořád dál a dál. Kopie posílejte na kubalik@panska.cz, v případě nějakých sporů rozsoudím, kdo byl dříve.

A nebo – ještě lépe:

Na svou facebokovou stránku si prostě pište typy těch obvodů, a je to.

ad b)

Nakreslíte schéma zapojení, vypočtete hodnoty potřebných součástek.

U bodu 2 uvedete, jaké napětí budete přivádět na vstup, nakreslíte jeho průběh, a  nakreslíte průběh výstupního napětí. U bodu 3 opět nakreslíte schéma zapojení, vypočtete hodnoty potřebných součástek, nakreslíte průběh napětí na výstupu RC členu a na výstupu IO (samozřejmě, tohle musíte odhadnout, ale ten odhad musí být podložen vlastnostmi toho obvodu. Napíšete, proč  obvod bude fungovat právě takto.

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Mezní a provozní parametry OZ

Závěrná napětí použitých diod

Proud  pro LED diodu

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  obvodu, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  obvod  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !