# zadání 17_02

Spínací parametry součástek

- Změřte dobu sepnutí obyčejné usměrňovací diody a Shottkyho diody.

Až sem za 4

- Změřte dobu sepnutí a rozepnutí bipolárního tranzistoru NPN pro proudy kolektroru:

- 1mA

- 10 mA

- 100 mA

Až sem za 3

- Změřte dobu přeběhu u operačního zesilovače.

Až sem za 2

- Změřte dobu sepnutí a rozepnutí unipolárního tranzistoru pro stejné proudy ID jako v bodě 2.

Až sem za 1

Pokud chcete lepší známku než 3, musíte udělat bod 3.

## Poznámky

ad 1

Diodu zapojíte přesně tak, jak jsme vám to maloval v teorii, když jsme si vysvětlovali dobu sepnutí diody. Pustíme do ní obdélníkový průběh napětí z generátoru, na jeden kanál osciloskopu dáme napětí z generátoru, na druhý napětí na diodě, a prostě na osciloskopu  změříme dobu sepnutí a rozepnutí. Obrázek si vyfotíte a dáte do referátu. Proud diodou musí být dost velký, abyste na tom něco viděli, na druhé straně ten generátor až tak velký proud nedá – udělejte vhodný kompromis. Stejně tak musíte zvolit dostatečně velký kmitočet, abyste něco viděli (doba sepnutí je řádově ….., takže z toho vyplývá kmitočet ….).

ad 2

Tranzistor  zapojíte přesně tak, jak jsme vám to maloval v teorii, když jsme si vysvětlovali dobu sepnutí tranzistoru. Pustíme do něj obdélníkový průběh napětí z generátoru, na jeden kanál osciloskopu dáme napětí z generátoru, na druhý napětí na kolektoru, a prostě na osciloskopu  změříme dobu sepnutí a rozepnutí. Obrázek si vyfotíte a dáte do referátu. Tranzistor musí být samozřejmě v saturaci, ale to vám snad nebude dělat problém. Stejně tak nastavení požadovaného proudu kolektorem v saturaci.  Připomínám,  že napětí na bázi je pouze kladné, nejde do záporných hodnot – jsou tam pulzy 0V – nějaké kladné napětí.  To uděláte tak, že si na generátoru nastavíte ofset, nebo můžete použít výstup TTL (jistě víte, co to je).   Stejně tak musíte zvolit dostatečně velký kmitočet, abyste něco viděli (doba sepnutí je řádově ….., takže z toho vyplývá kmitočet ….).

ad 3

Haha ! Uděláme to s operákem  MC4558.   Stáhnete si ten datasheet, kerý máme na Ozeášovi.

No a pak je to jednoduché:  do operáku pouštíme pulzy vhodné velikosti a díváme se, co je na výstupu. Obdélník bude mít hrany trochu šikmé, a z toho určíme dobu přeběhu.

Obrázek je u

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT

Parametry součástek jsou u  ELECTRICAL CHARACTERISTICS, to, co měříme, se jmenuje  Slew Rate  a  Rise Time.  Kondík zkuste vynechat a podívejte se, jak se změní časy oproti katalogovým údajům.

ad 4

téměř totéž jako 1, jenom FET se ovládá jinak.

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  obvodu, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  obvod  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !