# zadání 01

# Operační zesilovače I.

- Sestavte invertující zesilovač se zesílením 20. Sledujte na osciloskopu průběh vstupního a výstupního signálu pro několik různých kmitočtů a pro několik různých amplitud vstupního napětí z rozsahu  0.1V -   5V. Zjistěte maximální kmitočet zesilovače. Výsledné průběhy (nejméně tři typické pro chování zesilovače – to znamená jeden průběh, kdy to řádně zesiluje na 1kHz, a druhý průběh, kdy to omezuje, a třetí průběh na maximálním přenášeném kmitočtu ) si vyfoťte a okopírujte do protokolu  a  řádně okomentujte ! Určete fázový posuv mezi vstupem a výstupem pro maximální kmitočet. Samozřejmě také ověříte, zda zesílení je skutečně 20.

- Určete výstupní odpor invertujícího zesilovače na kmitočtu 1kHz

Až sem za 3

- Sestavte neinvertující zesilovač se zesílením 15.   Činnost zkontrolujte stejně jako v př. 1, udělejte si tytéž obrázky. Určete jeho výstupní odpor na kmitočtu 1 kHz.

Až sem za 2

- Sestavte emitorový sledovač. Činnost zkontrolujte stejně jako v př. 1, udělejte si tytéž obrázky. Změřte jeho výstupní odpor.

## Až sem za 1

## Poznámky

ad 1

Použijte zesilovač  MC4558CN nebo ten druhý operák – 1458. Musíte si k němu ale pořídit datasheet.

Vše podstatné víte z teorie. Nezapomeňte na symetrické napájení – dva zdroje.

Nechci na vás žádné zázraky – prostě zakroutíte s kmitočtem a podíváte se, co to dělá. Maximální přenášený kmitočet je takový, u kterého zesílení klesne na …… .(stejně, jako tomu bylo u tranzistoru, najděte si) A vyfotíte si dva obrázky, jeden, když to hezky zesiluje, a druhý, když to omezuje.

ad 2

Výstupní odpor jsme měřili u tranzistoru, uděláme to stejně.

ad 3

Podobně jako 1, nezapomeňte dát odpor mezi svorku +  a zem, a signál přivedete přes kondenzátor vhodné kapacity (výpočet stejný jako u tranzistoru, je to pořád dokola. Odpor může být hodně velký, takže …. .

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  zesilovač  navrhnout.

Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !