# zadání 02

# Operační zesilovače II.

- Sestavte derivační  zesilovač s OZ , který má na kmitočtu   100Hz zisk  (zesílení) 10.   Činnost článku zkontrolujte na čtyřech různých kmitočtech v celém rozsahu charakteristiky.  Nejvyšší kmitočet určete jako takový kmitočet, u kterého článek začne omezovat sinusový signál. Kontrolujte jak amplitudovou tak frekvenční charakteristiku. Ujasněte si a do sešitu napište, co má derivační člen dělat, a dokažte, že to opravdu dělá

- Zaznamenejte a do referátu nakreslete chování  derivačního článku podle bodu 3 pro

- sinusový signál

- obdélníkový signál

- pilovitý signál

u každého signálu proveďte měření na kmitočtu někde ve středu přenášeného pásma. Průběhy si nakreslete do sešitu a vyfoťte. Od dnešního dne budete znát tyto průběhz stejně samozřejmě, jako Ohmův zákon, tedy budete vědět:   kdzž přivedeme na vstup obdélník, na výstupu bude ....., kdzž přivedem na vstup pilu, na výstupu bude....., kdzž přivedeme na vstup sinusovku, na výstupu bude ......., průběhy budete umět kdzkoli nakreslit.

Až sem za 3

- Sestavte integrační článek, který má na kmitočtu 1 kHz zisk (zesílení)  10.  Činnost zkontrolujte stejně jako v bodě 3 pro derivační článek. Pozor !  OZ MUSÍ mít stejnosměrnou zápornou zpětnou vazbu, jinak nebude fungovat – výstup „uteče“ do saturace. Vazbu zaveďte vhodným odporem tak, aby tento odpor pokud možno neovlivňoval střídavé vlastnosti článku.

- Zaznamenejte  chování integračního článku podobně jako v bodě 2, odneste si stejné znalosti.

## Až sem za 1

## Poznámky

ad 1

Použijte zesilovač  MC4558CN   nebo podobný

Vše podstatné víte z teorie. Nezapomeňte na symetrické napájení – dva zdroje.

Nechci na vás žádné zázraky – prostě zakroutíte s kmitočtem a podíváte se, co to dělá. Maximální přenášený kmitočet je takový, u kterého zesílení klesne na …… .(stejně, jako tomu bylo u tranzistoru, najděte si) A vyfotíte si dva obrázky, jeden, když to hezky zesiluje, a druhý, když to omezuje. Na vstup dejte kondenzátor vhodné kapacity.

ad 2

Na vstup prostě přivedeme požadované napětí a podíváme se, co to dělá na výstupu. Budete muset trochu laborovat s napětím a kmitočtem, abyste nebyli v oblasti, kde OZ omezuje ( no, a jakpak to poznáme  ????   že omezuje ??? )

Tohle je na minutu. Přepne se průběh, udělá se cvak  foťákem,  namaluje se do sešitu,  a dál. Je třeba si trochu pohrát se vstupním napětím a kmitočtem, aby to nebylo v saturaci, a aby na tom bylo něco vidět.

Najděte si z prváku obdobné průběhy

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  zesilovač  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !