# zadání 07

# RC články

Zadání:

- Sestavte integrační RC článek s mezním kmitočtem  v řádu kHz kHz (dejme tomu 1kHz – 10kHz)

- Zobrazte výstupní napětí  RC článku pro kmitočty fo/10,   fo,   fo*10. Vstupní napětí mé přitom průběh

  - obdélníkový

  - pilovitý

až sem za 4

- U  RC článku změřte jeho amplitudovou frekvenční charakteristiku. Měření proveďte v rozsahu  kmitočtů     fo / 10   až   fo * 10 , přičemž   fo=1/(2*Pi*R*C) .

- Současně změřte fázovou frekvenční charakteristiku  téhož RC článku. Fázi měřte pomocí metody Lissjousových obrazců.

až sem za 3  - pokud předvedete v Excelu nebo něčem podobném vznesené charakteristiky

- Tatáž měření proveďte pro článek derivační  CR ze stejných součástek ( body 1 – 4)    známka pak bude:

po zobrazení průběhů pro obdélník a pilu ... 2

po změření charakteristik    1

## Poznámky

Amplitudová frekvenční charakteristika je závislost napěťového přenosu na kmitočtu. Vstupní napětí má přitom konstantní amplitudu, průběh je sinusový.

Takže: na vstup RC článku  pouštíme napětí, které má pořád stejnou amplitudu. Měníme jeho kmitočet. Měříme amplitudu výstupního napětí. Vypočteme Au.  Vyneseme charakteristiku -  závislost Au napětí na kmitočtu. Vše potřebné si změříte na osciloskopu.

Napětí na osciloskopu změříme jednoduše. Ovládací prvek „napětí jemně“ dáte do kalibrované polohy, změříte, kolik dílků je amplituda napětí, a vynásobíte rozsahem.  To měření není nijak moc přesné, ale naučíte se tím odečítat na osciloskopu.

Při zkoušení měření si nejprve pusťte do RC článku kmitočet f0 (výstupní napětí je oproti vstupnímu o …. Stupňů posunuto, a Au je ….., to znamená že …….), potom si „prolaďte“ generátor směrem k nižším i k vyšším kmitočtům a dívejte se, co to dělá.

Fázová frekvenční charakteristika je závislost fázového posuvu mezi vstupním a výstupním napětím na kmitočtu.

Fázi lze odhadnout tak, že si dáme obě sinusovky na sebe, a prostým okem usoudíme,  jaká je fáze.  Ale takhle nepřesně to dělat nebudeme !

Osciloskop to umí změřit pomocí Lissjoussových obrazců.

Základní poučení je na

https://www.youtube.com/watch?v=t6nGiBzGLD8

http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=116

je to hned na začátku. Vzorec mají blbě, správně je  fi = arcsin( A / B )

http://fieldbus.feld.cvut.cz/system/files/files/cs/vyuka/predmety/A5M38MEB/A5M38MEBP4.pdf

na straně 4

Zadání 3. a 4. měřte najednou. Poté, co změříte napětí, přecvakněte osciloskop do módu x-y a udělejte Lissajousův obrazec. Začněte na f0, abyste něco viděli, a pokračujte na obě strany.

Stupnici kmitočtů udělejte logaritmickou (tento pojem už známe, nechci slyšet, že někdo neví, o co jde) , tak, aby v jejím středu byl kmitočet fo.

Udělejte alespoň 10 měření

K bodu13 snad není co dodat, to je naprosto jasné. Průběhy si vyfoťte. Samozřejmě, budou v referátu ! A bude tam také napsáno, co RC článek dělá s obdélníkem a co s pilou.

Známkování je jednoduché:   jeden RC článek úplně celý – 3 , oba dva -1.

Co budete mít připraveno:

Tabulky v Excelu s logaritmickou frekvenční osou

Tabulky pro výpočet fázového posuvu

RC člen vypadá následovně:

Samozřejmě, není tam vypínač, přetáhnul jsem to z jiného zadání.

U1 je generátor, vstupní napětí

U2 je výstupní napětí

CR člen je velmi podobný, jsou zaměněny prvky R a C.