Příjímač s přímým zesílením

Sestavte přijímač s přímým zesílením, který bude přijímat stanici  ČRO1-RAdiožurnál z Topolné. Bude mít dva vysokofrekvenční stupně, AM detektor a nízkofrekvenční zesilovač.

Je to trochu větší, takže se mohou spojit dvě skupinz, každá udělá polovinu zadáví.

Jak to budeme dělat:

- nejdříve postavíme selektivní zesilovač v zapojení SE na kmitočet zadaného vysílaše – to umíme. Musíte si trochu pohrát s kondenzátorz, abzte dostali správný rezonanční kmitočet, prostě je nějak pospojujte paralelně a sériově. Kmitočet si nalaďte pomocí generátoru a osciloskopu.  Jako anténu použijeme  kus drátu, který dáme do báze.

- Za první laděným zesilovač dejte stupeň SC. To proto, abyste laděný obvod zatížili co nejméně. Víte přece, že emitorový sledovač má vstupní odpor ....... .

- Za emitorový sledovač dejte další selektivní zesilovač, stejně jako v bodě 1.

- Za druhým zesilovačem  bude už AM detektor, od druhého VF  stupně ho oddělte kondenzátorem.  Rezistor v demodulátoru zkuste udělat dost velký ?? tak 10k ??? , zase abychom nezatlumili resonanční obvod. V AM detektoru je dále filtrační kondenzátor, který musí vyfiltrovat nosnou, ale nesmí vyfiltrovat nízkofrekvenční modulační signál. Časová konstanta tohoto RC obvodu tedy musí být    (větší/menší)  než je perioda nosné, a     (větší/menší)     než je perioda modulačního signálu.

- No a za AM detektorem následuje nf zesilovač – udělejte ho třeba s operákem, ten nejjednodušší. Můžete samozřejmě i s tranzistorem, ale tam je víc součástek.  NA výstup si připojte sluchátka. Nezapomeňte si přinést konektor na jejich připojení.

A přeji krásný poslech !