# zadání 11

# Oscilátory

s Wienovým členem

- Sestavte Wienův člen s kvasiresonančním kmitočtem asi  800Hz.  Metodou Lissajousových obrazců  pomocí známého fázového  posuvu najděte skutečný kvasiresonanční kmitočet sestaveného obvodu. Dále změřte přenos na kvasiresonančním kmitočtu.

Až sem za 4-

- K obvodu podle bodu 1  připojte zesilovač (s operačním zesilovašem ) s vhodným zesílením a vytvořte tak oscilátor. Jeho výstupní signál zobrazte na osciloskopu, kmitočet změřte osciloskopem.  Na osciloskopu předveďte také zesílení otevřené smyčky.

Až sem za 3-

- U zesilovače nastavte výrazně vyšší zesílení, než jaké je potřeba ke splnění oscilační podmínky. Signál zobrazte na osciloskopu, porovnejte s bodem 2.

až sem za 3

- Podle http://www.b324.com/ek/oscilatory.pdf , obrázek 4.7 sestavte oscilátor s Wienovým členem a s regulací zesílení nelineárním prvkem.

až sem za 1

## Poznámky

ad 1

Prostě postavíte Wienův člen a budete měřit závislost fázového posuvu na kmitočtu. Kvasiresonanční kmitočet poznáte podle toho, že fázový posuv je …… (znáte z domácího úkolu č.5 - http://ozeas.sdb.cz/panska/2A/Ukoly/05/Zad05.doc  ). Budete kroutit s kmitočtem generátoru tak dlouho, až uvidíte ten správný Lissajousův obrazec.  No a pak ještě změříme přenos.

ad 2

Vše potřebné znáte z teorie. Zesílení udělejte malinko větší, než jaké vychází z oscilační podmínky.  Nejdříve postavíme zařízení „s otevřenou smyčkou“, do zařízení pustíme kmitočet z generátoru, na osciloskopu zobrazíme  vstupní a výstupní napětí tohoto bloku.  Výstupní napětí musí být ..... oproti vstupnímu.  Dokud nenastavíte správný přenos otevřené smyčky, nebude vám to fungovat.   Potom vypojíme generátor, uzavřeme zpětnovazební smyčku, a bude to kmitat.   Vyfoťte si průběh výstupního signálu, změřte napětí, změřte kmitočet.

ad 4

Dělič se žárovkou navrhněte tak, aby zesílení  pro splnění oscilační podmínky  nastalo pro napětí řekněme polovičnímu oproti maximálnímu možnému. Správnou funkci pak poznáte tak, že výstupní napětí nebude dosahovat saturačního napětí. Použijte některou ze žárovek, kterou jsme měřili v 1. ročníku, na co možná nejmenší napětí. Pracovní bod najdete pomocí charakteristik, které jsme sestavovali a   měřili loni . Je to jednoduché:   Zesílení má být rovno ....., zpětnonazební odpor tvoří s žárovkou ...... . Na výstupu má být asi polovina maximálního možného napětí, takže na žárovce musí být napětí ...... . Podíváme se do charakteristik žárovky a určíme její odpor. Pomocí tohoto odporu pak určíme zpětnovazební odpor (od výstupu k žárovce)

## Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.

Hodnoty z domácího úkolu 5 a 6.

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků  zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu  zesilovač  navrhnout.

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !

P:\2A\EI_laboratore\Zadani_uloh\rok_12_13\zad17