# zadání 12

# Oscilátory

s posouvanou fází

- Sestavte fázovací RC článek s kmitočtem f0 1,5kHz.  Metodou Lissajousových obrazců  pomocí známého fázového  posuvu najděte skutečný  kmitočet f0 sestaveného obvodu. Dále změřte přenos na kmitočtu f0 .

až sem za 4

- K  obvodu podle bodu 4  připojte zesilovač (s OZ) s vhodným zesílením, abzste mohli vytvořit  oscilátor. Smyčku nechte otevřenou a změřte zesílení otevřené smyčky, vstupní i výstupní napětí zobrazte na osciloskopu.

až sem za 3

- Uzavřete smyčku zpětné vazby a vytvořte tak oscilátor. Jeho výstupní signál zobrazte na osciloskopu, kmitočet změřte..

až sem za 2

- U zesilovače nastavte výrazně vyšší zesílení, než jaké je potřeba ke splnění  oscilační podmínky. Signál zobrazte na osciloskopu, porovnejte s bodem 5.

až sem za 1

## Poznámky

ad 1

Prostě postavíte   fázovací RC článek, stejný, jako máte v domácím úkolu.   Do domácího úkolu si zadejte hodnoty součástek, které budete používat v této laboratorní úloze.   Mezní kmitočet poznáte podle toho, že  fázový posuv je …… (znáte z domácího úkolu č.6 - http://ozeas.sdb.cz/panska/2A/Ukoly/06/   ). Budete kroutit s kmitočtem generátoru tak dlouho, až uvidíte ten správný Lissajousův obrazec.  No a pak ještě změříme přenos. !!!! Z amplitudové charakteristiky vidíme, že  tento článek nemá žádné maximum. Má ale pro jistý kmitočet  fázový posun, u kterého se bude dobře dělat oscilátor. Tento kmitočet si najděte.

ad 2,3,4

Vše potřebné znáte z teorie. Zesílení udělejte malinko větší, než jaké vychází z oscilační podmínky.  Vyfoťte si průběh výstupního signálu.

### Tenhle oscilátor se jmenuje „s posouvanou fází“