Optoelektronické prvky I.

- U optronu  PC 817 změřte

- Forward voltage

- Collector dark current

- Collector- emitter saturation voltage

- Current transfer ratio

- Response time - Rise time , Fall time

pro  pokud možno stejné hodnoty, které máme v katalogu, a porovnejte s údaji v katalogu

až sem za 3

- S optrony  PC 817  a dvěma PICKITy sestavte galvanicky oddělenou linku, po které budete přenášet data   v sériovém tvaru mezi dvěma počítači tam a zpět. Vyzkoušejte maximální přenosovou rychlost, délku  spoje udělejte alespoň 2m.  Dále zkuste spoj o délce řádově 100m  (na vypůjčené krabici s dráty). Ve stavu „klid“ linkou prochází proud.

až sem za 1

Poznámky:

ad 1

podmínky si přečtete z katalogu, zapojíte, změříte.  Pro časy odezvy si zapojíte  „Test Circuit for Response Time“ . Generátor na pultíku dá řádově 100 kHz, to by mělo stačit. No a pak si prostě zobrazíte výstupní průběh na osciloskopu a změříte potřebné parametry.

Výsledkem bude tabulka, ve které budou v jednom sloupci hodnoty z katalogu, ve druhém sloupci vaše naměřené hodnoty.

U  „Collector dark current“ zvolte největší napětí, které je na pultíku k dispozici, nevadí, že to nebude 20V, abychom nemuseli tahat další zdroj.

U „Response time“ zvolte z obdobných důvodů 5V, samozřejmě tam potom musíte dát jiný odpor.

A víte doufám, co to je maximální výkonová ztráta?  Najděte si ji, a nepřekročte ji. Tohle hrozí zejména při měření CTR.

ad 2

Zapojení známe. Velmi doporučuji si za PICKIT a před PICKIT dát invertor 7404 (jeden nebo dva, podle potřeby), abyste v případě nějaké havárie zničili invertor, a ne PICKIT. Zapojení odvoďte z toho, co jsme měli na teoretických hodinách.  Místo spínacího tranzistoru lze vhodným způsobem použít invertor.  !!!!! jo, k tomu potřebujete znát výstupní a vstupní proudy a napětí vašich součástek, ale to jsme si přece loni měřili !