Optoelektronické prvky II.

- U fotodiody  BPW34 změřte proud za tmy, proud při mírném osvětlení a proud při velkém osvětlení. Napětí volte podle doporučení v datasheetu.

až sem za 4-

- Změřte výstupní charakteristiku fototranzistoru   L53P3BT

- za tmy

- za mírného osvětlení

- za intenzivního osvětlení

až sem za 3-

- Sestavte obvod, který  za tmy rozsvítí LED diodu.

až sem za 2-

- Změřte výstupní charakteristiku tranzistoru optronu   CNY17-4  pro čtyři různé proudy diodou optronu. Ze změřených hodnot sestavte převodní charakteristiku a určete CTR.

až sem za 1

ad 3  -  pomocí fotodiody nebo fototranzistroru  a odporu si uděláme napěťový dělič. Napětí na děliči pak odpovídá osvětlení.  Za dělič dejte emitorový sledovač s OZ, a na jeho výstup LED diodu. Nezapomeňte samozřejmě na potřebné rezistory.

ad 4 –  proud diodou optronu musí být takový, aby výstupní tranzistor byl v aktivním módu, ne v saturaci.  No a pak už jenom měříme, výstupní charakteristiku tranzistroru jsme měřili mnohokrát. Parametrem u výstupních charakteristik bude proud diodou. A udělat převodní z výstupní také umíme.

Včechny charakteristiky mi předvedete v Excelu, budou to krásné opravdové grafy.

Pro druhé pololetí zavedeme vzorové referáty. Každý student za pololetí udělá tři vzorové referáty. Ty budou naprosto dokonalé, podle všech pravidel, která jsme si kdy řekli.   Pokud student neodevzdá všechny tři referáty , a nebo pokud bude z ktréhokoli z nich hodnocen známkou „nedostatačný“ , je na konci roku hodnocen známkou 5.