Měření charakteristik tranzistorů

1. Zadání

A. Na bipolárním tranzistoru ................ :

a) Změřte vstupní statickou charakteristiku UBE = f (IB) (pro alespoň 5 různých UCE)

b) Změřte výstupní statickou charakteristiku IC = f (UCE) (pro alespoň 5 různých IB)

c) graficky doplňte obě zbývající charakteristiky (tj. převodní proudovou a zpětnou napěťovou)

Všechny charakteristiky vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3)

d) Ve vhodném pracovním bodě určete graficko-početní metodou jednotlivé h-parametry (včetně grafického znázornění v příslušném grafu).

B. Na unipolárním tranzistoru ................. :

a) Změřte převodní statickou charakteristiku ID = f (UGS) (pro alespoň 5 různých UDS)

b) Změřte výstupní statickou charakteristiku ID = f (UDS) (pro alespoň 5 různých UGS)

Obě charakteristiky vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3)

c) Ve vhodném pracovním bodě určete graficko-početní metodou jednotlivé y-parametry (včetně grafického znázornění v příslušném grafu).

2. Popis měřeného předmětu

A) Bipolární tranzistor ........... :

Tranzistor je ...

Mezní hodnoty:

Charakteristické hodnoty:

B) Unipolární tranzistor .............. :

Tranzistor je ...

Mezní hodnoty :

Charakteristické hodnoty :

3. Teoretický rozbor

a) vlastností měřeného předmětu

Bipolární tranzistor je třívrstvá polovodičová součástka se dvěma přechody PN, z nichž jeden je polarizován v propustném směru. Proud je zde zprostředkován nosiči náboje obojí polarity (elektrony i dírami). Podle uspořádání vrstev polovodiče (nejčastěji křemíku - Si nebo germánia - Ge) s různým typem vodivosti rozeznáváme bipolární tranzistory typu NPN a PNP. Struktury, zjednodušená diodová náhradní schemata a schematické značky obou typů jsou na obr.1, kde E je emitor, B báze a C kolektor a IE, IB a IC jsou příslušné proudy.

Pro ně platí symbolická obvodová rovnice:

IE=IC+IB

Obr. 1

Rozlišujeme tato tři základní zapojení bipolárního tranzistoru (označovaná podle elektrody a vývodu, společných pro vstupní i výstupní obvod):

- zapojení se společným emitorem (SE)

- zapojení se společným kolektorem (SC)

- zapojení se společnou bází (SB)

Označení polarizačních proudů a napětí a orientační hodnoty charakteristických veličin těchto tří základních zapojení jsou sestaveny do tab 1. Nejpoužívanější je zapojení se společným emitorem (SE).

Bipolární tranzistor se používá nejčastěji ve dvou základních funkcích jako lineární zesilovač nebo jako bezkontaktní spínač.

Vlastnosti bipolárního tranzistoru jako lineárního zesilovače pro malé signály se určují z jeho stejnosměrných (statických) charakteristik, které udávají vztahy veličin charakterizující tranzistor jako dvojbran. Nejčastěji se používají tyto závislosti:

Výstupní charakteristika

IC = f (UCE) pro IB = konst

Vstupní charakteristika

IB = f (UBE) pro UCE = konst.

Převodní proudová charakteristika

IC = f (IB) pro UCE = konst.

Zpětná napěťová charakteristika

UBE = f (UCE) pro IB = konst.

| Druh zapojení | SE | SC | SB |
| --- | --- | --- | --- |
| Tranzistor PNP |  |  |  |
| Tranzistor NPN |  |  |  |
| Zesílení proudové napěťové výkonové | 10 až 200 10 až 100 100 až 2000 | 10 až 200 0,9 až 0,99 10 až 200 | 0,9 až 0,995 10 až 100 10 až 100 |
| Impedance vstupní výstupní | 10  až 1 k 10 k až 100 k | 10 k až 100 k 100  až 1 k | 10  až 100  100 k až 1 M |
| Fázový posun mezi vstupním a výstupním napětím proudem | 180° 0° | 0° 180° | 0° 0° |
| Výhody | nejlepší přizpůsobení velké zesílení | vhodný jako měnič impedance | nejvyšší fmez vhodný jako měnič impedance |

Tab. 1

Pro zapojení SE platí UBE = U1, UCE = U2, IB = I1 a IC = I2 , jsou to stejnosměrné (polarizační) hodnoty. Superponujeme-li těmto stejnosměrným hodnotám (pracovnímu bodu) malé střídavé signály u1, u2, i1, i2, můžeme příslušnou charakteristiku v okolí pracovního bodu považovat za lineární a z charakteristik (obr. 2) určit příslušné diferenciální parametry (např. hybridní parametry, tj. parametry h).

Obr. 2

Tranzistor jako dvojbran je možno popsat např. soustavou hybridních (smíšených) rovnic:

u1=h11.i1+h12.u2DUBE=h11.DIB+h12.DUCEi2=h21.i1+h22.u2DIC=h21.DIB+h22.DUCE

Z nich je možné definovat jednotlivé h-parametry:

Vstupní impedance (odpor) nakrátko

h11=DU1DI1=DUBEDIB=u1i1prou2=DUCE=0tj.UCE=konst.

Zpětný napěťový přenos naprázdno

h12=DU1DU2=DUBEDUCE=u1u2proi1=DIB=0tj.IB=konst.

Proudový zesilovací činitel nakrátko

h21=DI2DI1=DICDIB=i2i1prou2=DUCE=0tj.UCE=konst.

Výstupní admitance (vodivost) naprázdno

h22=DI2DU2=DICDUCE=i2u2proi1=DIB=0tj.IB=konst.

Podobně lze nakreslit charakteristiky pro zapojení SC a SB a stanovit příslušné parametry h, y apod., popřípadě stanovit jejich převodní vztahy. Pro vf tranzistory je třeba použít vf parametry, např. admitanční parametry y, které respektují i kapacitu přechodů PN.

U bezkontaktních spínačů se pracuje s velkými signály a stejnosměrnými proudovými zesilovacími činiteli. Při zapojení SE je stejnosměrný zesilovací činitel

h21E=β=ICIB

Obr. 3

Činnost bipolárního tranzistoru v zapojení SE ve spínacím režimu je patrná z obr. 3. Je na něm voltampérová výstupní charakteristika s vyznačením zapnutého stavu (zap) a vypnutého stavu (vyp) při odporové zátěži R. Na této statické charakteristice tranzistorového spínače rozeznáváme tyto tři pracovní oblasti:

- Oblast nevodivého stavu. Je ohraničena čarou pro IB = 0. Tranzistor pracující v této oblasti charakteristiky je nevodivý a chová se jako pasivní prvek (velký odpor mezi E a C).

- Oblast aktivní-lineárního zezílení. Je ohraničena čarou pro IB =0 a čárkovanou čarou pro UCB = 0. V této oblasti pracuje tranzistor jako lineární zesilovač. Ve spínacím režimu se tato oblast využívá jen v okolí křivky UCB = 0, kdy spínací tranzistor nemá pracovat v nasycení, aby se dosáhlo krátkých spínacích dob.

- Oblast nasycení (saturace). Je ohraničena čarou UCB = 0. V této oblasti je tranzistor v zapnutém (vodivém) stavu. Tranzistor se zde chová opět jaklo pasivní prvek (tentokrát je mezi E a C velmi malý odpor, saturační). Název nasycení tranzistoru vystihuje stav, kdy v bázi je nadbytek volných nosičů náboje. Tento nadbytečný náboj už nemůže vyvolat další proudové zesílení vstupního signálu, ale vyvolá změnu polarizace kolektorového přechodu PN, který je v této pracovní oblasti polarizován v přímém směru. Při vypínání, tj. při přechodu z oblasti nasycení (III) do oblasti nevodivého stavu (I) je třeba odčerpat nadbytečný náboj báze, aby se kolektorový přechod polarizoval do závěrného stavu. K tomu je třeba určitá nadbytečná doba (doba zotavení ts), o kterou se prodlužuje doba vypnutí tv tranzistoru.

Charakteristické statické veličiny tranzistoru jako bezkontaktního spínače jsou:

ICE0, tj. zbytkový proud kolektor - emitor při IB = 0, který udává proud procházející spínačem ve vypnutém stavu

UCEsat, tj. saturační napětí kolektor - emitor, který udává úbytek napětí na spínači v zapnutém stavu v oblasti nasycení (saturační)

UCEmax, tj. mezní napětí (vrcholová hodnota), které se může vyskytnout na vypnutém spínači

Icmax, tj. mezní proud, který může trvale procházet spínačem (vrcholová hodnota).

Kromě uvedených statických veličin a vlastností jsou pro spínací režim důležité dynamické vlastnosti a veličiny patrné z průběhů proudů a napětí při spínání tranzistoru na obr. . Doba zapnutí je přibližně shodná s náběhem tr. Doba vypnutí tv je při nasyceném režimu

tv = ts + tf

kde 	ts je doba zotavení z nasyceného stavu

tf ... doběh

Obr. 4

Pro nenasycený režim (čárkovaně) je doba vypnutí

tv = tf

Doba zapnutí je pro nasycený režim kratší než pro nenasycený.

Tranzistor MOS je tranzistor řízený elektrickým polem s hradlem G izolovaným od křemíkového kanálu Si vrstvou oxidu křemičitého SiO2. Z hlediska funkce rozeznáváme tyto dva typy:

- tranzistor MOS s ochuzováním (vodivým kanálem)

- tranzistor MOS s obohacováním (indukovaným kanálem)

Princip činnosti tranzistoru MOS s ochuzováním spočívá v zužování vodivého kanálu mezi emitorem S a kolektorem D vlivem příčného elektrického pole vytvořeného napětím UGS, přivedeným na hradlo G. Vodivý kanál je vytvořen povrchovými jevy na polovodiči pod izolantem a kovovým hradlem G, i když na hradlo není přiloženo napětí UGS. Na obr. 5 je struktura tranzistoru MOS s ochuzováním kanálu N a její zapojení v obvodu. Činnost tranzistoru MOS s ochuzováním kanálu je patrná z jeho voltampérových charakteristik (převodní a výstupní) na obr. 6.

Obr. 5

Obr. 6

Princip činnosti tranzistoru MOS s obohacováním spočívá ve vytváření a rozšiřování vodivého kanálu mezi emitorem S a kolektorem D vlivem příčného elektrického pole vyvolaného přivedením napětí na hradlo G. Na obr. 7 je struktura tranzistoru MOS s obohacováním kanálu P a její zapojení v obvodu. Činnost tranzistoru MOS s obohacováním kanálu je patrná z jeho voltampérových charakteristik (převodní a výstupní) na obr. 8.

Obr. 7

Obr. 8

Velkou výhodou tranzistoru MOS je velmi velký vstupní odpor (1014 až 1015 ) a malý šum (šumový faktor F je menší než 3 dB při frekvenci 100 MHz).

Struktury tranzistoru MOS se s výhodou používají v planárních monolitických integrovaných obvodech. Přehled a porovnání různých typů tranzistoru MOS a jejich schematické značky jsou v tab. 2.

Integrované obvody se strukturami tranzistoru MOS jsou velmi rozšířené pro jejich jednoduchou výrobu a malou spotřebu energie. Pro číslicové integrované obvody se používají tranzistory MOS s obohacováním kanálu, které jsou bez signálu na hradle G nevodivé. Jsou také značně odolné proti rušivým signálům, což je dáno velikostí prahového napětí, UT > 4 V (obr. 8)

| Schematická značka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | s ochuzováním (kanálu) | s obohacováním (kanálu) | s ochuzováním (kanálu) | s obohacováním (kanálu) |
| Typ kanálu | N | N | P | P |
| Doporučený princip funkce | lineární zesilovač lin. říz. vodivosti | spínač, negátor logický člen | lineární zesilovač lin. říz. vodivosti | spínač, negátor logický člen |
| Přednostní obor použití | analogová technika | číslicová technika | analogová technika | číslicová technika |
| UGS pro ID = 0 | záporné | 0 | kladné | 0 |
| Změna UGS pro zvětšení ID | kladná (+UGS) | kladná (+UGS) | záporná (-UGS) | záporná (-UGS) |
| Normální směr UDS | kladný (+C) - E | kladný (+C) - E | záporný (- C) + E | záporný (- C) + E |
| Způsob výroby | snadný | obtížnější | obtížnější | snadný |

Tab. 2

Vlastnosti unipolárního tranzistoru jako lineárního zesilovače pro malé signály se určují stejně jako u bipolárního tranzistoru z jeho stejnosměrných (statických) charakteristik, které udávají vztahy veličin charakterizující tranzistor jako dvojbran. Nejčastěji se používají tyto závislosti:

Výstupní charakteristika

IC = f (UCE) proUGE = konst

Převodní charakteristika

IC = f (UGE) pro UCE = konst.

Tranzistor MOS jako dvojbran je opět při malých signálech možno popsat soustavou rovnic. Nejčastěji se k tomuto účelu používá soustava admitančních rovnic:

i1=y11.u1+y12.u2DIG=y11.DUGS+y12.DUDSi2=y21.u1+y22.u2DID=y21.DUGS+y22.DUDS

Jelikož však platí IG® 0, je možné první rovnici vypustit a parametry y11 a y12 zanedbat.

Pomocí soustavy admitančních rovnic je možné definovat jednotlivé y-parametry:

Převodní admitance nakrátko

y21=DIDDUGS=DI2DU1=i2u1prou2=DUDS=0tj.UDS=konst.

Výstupní admitance nakrátko

y22=DIDDUDS=DI2DU2=i2u2prou1=DUGS=0tj.UGS=konst.

b) měřicí metody

Princip měření statických charakteristik obou typů tranzistorů spočívá v připojení napájecího napětí a otevření nebo přivření tranzistoru regulací vstupního proudu IB příp. napětí UGS tak, abychom docílili požadované hodnoty parametru dané charakteristiky, který budeme během měření udržovat na konstantní úrovni. Dále je nutné měnit hodnotu nezávislé veličiny a zaznamenávat odpovídající hodnotu veličiny závislé. Přitom nesmíme překročit mezní hodnoty parametrů tranzistorů (Pcmax, ICmax,UCEmax ....), případně počítat s určitou rezervou. Výhodnější je proto začít měření u nejvyšší hodnoty a pokračovat směrem k hodnotám nižším.

Metodu grafického doplnění zbývajících charakteristik tranzistoru pomocí charakteristik změřených si ukážeme na příkladu sestrojení proudové převodní charakteristiky bipolárního tranzistoru IC = f (IB) při UCE = konst. pomocí změřené výstupní charakteristiky IC = f (UCE) při IB = konst.: V síti výstupních charakteristik si zvolíme hodnotu napětí UCE, pro kterou budeme proudovou převodní charakteristiku vytvářet a vztyčíme v tomto bodě kolmici k ose UCE. Síť výstupních charakteristik nám protne tuto kolmici v bodech jejichž souřadnice [IB, IC] vyneseme do druhého kvadrantu. Spojíme-li takto přenesené body spojitou křivkou dostaneme proudovou převodní charakteristiku pro příslušný parametr UCE. Tento postup opakujeme pro několik dalších UCE a získáme tak odpovídající síť proudových převodních charakteristik.

Princip určení h a y-parametrů graficko-početní metodou z charakteristik tranzistoru je založen na volbě vhodného pracovního bodu, ve kterém sestrojíme tečnu k příslušné charakteristice. Pomocí této tečny přímo v grafu určíme změnu veličiny nacházející se v čitateli vztahu pro definici příslušného parametru, odpovídající změně veličiny ve jmenovateli téhož vztahu (obr.2). Konkrétně. Chceme-li například určit velikost parametru h11e, sestrojíme tečnu v zadaném pracovním bodě k příslušné vstupní charakteristice bipolárního tranzistoru, zvolíme na tečně změnu proudu IB a odečteme k tomu příslušnou změnu napětí UBE. Potom:

h11e=DUBEDIB

4. Schema zapojení :

Měření na bipolárním tranzistoru :

Obr. 9

Měření na unipolárním tranzistoru :

Obr. 10