## PN přechod a dioda

- Intrinsitní polovodič, vysvětlit, nakreslit.

- Získání polovodiče N – namalovat, ukázat elektron, elektron se pohybuje

- Získání polovodiče P –namalovat, ukázat pohyb díry (přesouvá se tím, že do ní zapadávají elektrony) – pohyblivý obrázek

- přechod PN

- rekombinace děr a elektronů – pohyblivý obrázek, elektrony skáčou do děr

- vznik vyprázdněného pásma kolem přechodu  rekombinací – opět animováno

- PN přechod v závěrném směru – připojit napětí, tím se rozšiřuje vyprázdněná oblast. Čertíka, který kroutí zdrojem (mění U), a tím se mění vyprázdněná oblast

- PN přechod v propustném směru – na přechodu neustálá rekombinace děr a elektronů,  zdroj doplňuje, takže to může jet neustále.Čertíka, který točí se zdrojem, a tím ty elektrony běhají a rekombinují různě rychle.  Vysvětlit prahové napětí v propustném směru, proč je malé a moc se nemění s proudem – na základě provedené animace

# Tranzistor bipolární

- vnitřní struktura, vysvětlení pojmů C,B,E

- základní zapojení – přidat k tomu zdroje

- jak to funguje – elektrické pole (nějak zobrazit) vezme elektron na přechodu BE a vrhne ho do báze. Elektron bázi přeběhne a vletí do kolektoru, kde ho odcucne další zdroj. Vhodně vyjádřit, jak pole elektron vymrští a zdroj v kolektoru odcucává (šipky, běhající kuličky, ….)

- Zdůraznit, že báze musí být tenká. Udělat totéž s tlustou bází a ukázat, že tam elektrony hojně rekombinují (namalovat – běhající elektrony zapadávají do děr)

- vysvětlit. co je zesílení – malý proud v B ovládá velký proud v C. Proudy pomocí šipek, které mění tloušťku, nebo kuličky, které běhají různě rychle, nebo je jich víc a míň …

- na bázi udělat trpaslíka, který otáčí kohoutkem – mění proud  Ib– tím mění  Ic

- vysvětlit saturaci – tranzistor maximálně otevřen. Trpaslík sice otáčí kohoutkem v B,Ib se mění, ale Ic je už maximálně velký – nemění se, omezen Rc

Tranzistor unipolární

Návrh chladiče

Monostabilní multivibrátor

Zesilovač SE

Zesilovač s komplementárním stupněm

Motor

Wagnerovo kladívko