## Tahátko

- V programu Mathematica si nastudujte funkci Manipulate[] . K tomu využijte vzorový notebook  tahatko_atd.nb

- Zobrazte průběh napětí v závislosti na čase u  amplitudově modulovaného signálu  s nosnou 100kHz, modulační kmitočet je 10 kHz, hloubka modulace 50% . Zobrazte  1 – 2 periody modulační sinusovky.

- Pomocí “tahátka” – Manipulate – zobrazte časový průběh amplitudově modulovaného signálu. Pomocí „tahátek“ lze měnit kmitočet nosné  o 50% (kmitočet nosné je podle přiloženého xls souboru, každý má svůj vlastní kmitočet nosné), modulační kmitočet, hloubku modulace od 0 do 100%. Modulační kmitočet a jeho změny udělejte tak, aby na grafu byla vždy hezky vidět modulovaná sinusovka. Amplituda signálu je taktéž podle přiložené tabulky,  vztažná hodnota  je   1 µV (dB /1µV).

- Zobrazte průběh napětí v závislosti na čase u  kmitočtově modulovaného signálu  s nosnou 100kHz, kmitočtový zdvih  je 10 kHz, modulační kmitočet 5kHz. Zobrazte  1 – 2 periody modulační sinusovky .

- Pomocí “tahátka” – Manipulate – zobrazte časový průběh kmitočtově modulovaného signálu. Pomocí „tahátek“ lze měnit kmitočet nosné  o 50% (kmitočet nosné je podle přiloženého xls souboru, každý má svůj vlastní kmitočet nosné), modulační kmitočet, kmitočtový zdvih od 0 do 20% nosné . Modulační kmitočet a jeho změny udělejte tak, aby na grafu byla vždy hezky vidět modulovaná sinusovka. Amplituda signálu je taktéž podle přiložené tabulky, stejná jako v bodě 3.

# Poznámky

ad 2)

Rovnici pro okamžitou hodnotu napětí u AM získáme velmi snadno.  okamžitá hodnota sinusového napětí je

u = UMAX * sin( 2*Pi*f * t )       f je kmitočet,    t čas – nezávisle proměnná

U amplitudové modulace se v rytmu modulačního signálu mění amplituda nosné. Takže místo  UMAX  napíšeme  UMAX *  ( 1 + sin( 2 * Pi * f * t  )  )

Je předpokládám jasné, že takto se amplituda mění od 2*UMAX  k 0  (pokud je hodnota sinu 1, násobíme 2 , pokud je hodnota sinu –1, pak máme v závorce 0.

Tím pádem ovšem máme dva kmitočty:  kmitočet nosné – ten budeme v následujícím textu značit f0, a kmitočet modulující sinusovky – ten bude f .

Vzorec pro okamžitou hodnotu napětí tedy bude vypadat takto:

u =  UMAX *  ( 1 + sin( 2 * Pi * f * t  )  ) *  sin( 2*Pi* f0 * t )

ještě jednou upozorňuji, že tam máme dva kmitočty, f a  f0 .  A jedinou nezávisle proměnnou – čas t.

V této fázi  si tu funkci zobrazte – Plot . Interval pro čas t doufám nebude dělat problém, chceme tam dostat jednu periodu modulační sinusovky s kmitočtem f.

Máte tedy před sebou krásný obrázek modulovaného průběhu.

Ale ještě musíme zavézt změnu velikosti amplitudy modulujícího signálu. To se provádí pomocí koeficientu m (hloubka modulace), který se mění od 0 do 1. Tímto koeficientem vynásobíme modulující sinusovku

u =  UMAX *  ( 1 + m * sin( 2 * Pi * f * t  )  ) *  sin( 2*Pi* f0 * t )

Pohrajte si s těmi koeficienty a měňte je. Pro m=0 dostaneme nemodulovaný signál, pro m =1 signál stoprocentně modulovaný.

Graf bude mít SAMOZŘEJMĚ popsané osy, jednotky, atd. …

ad 3)

No a tohle je trivialita. To, co jsme vyrobili  v bodě 2, proste dáme do Manipulate.  Budeme mít tři tahátka (doporučuji nejdříve si udělat jedno a potom přidávat). Rozsah modulačních kmitočtů udělejte takový, aby na grafu bylo něco vidět, tj. aby tam  byly vidět sinusovky s měnící se amplitudou, ne černý flek !

Každý má v tabulce svůj kmitočet nosné. Neřešte přitom, zda se na těchto kmitočtech skutečně AM používá.

ad 4)

Opět vyjdeme ze vzorce   u = UMAX * sin( 2*Pi* f0 * t )

Tentokrát musíme vzorec donutit, aby respektoval změnu kmitočtu. Kmitočet nosné je opět f0, modulační kmitočet (ten, kterým nosnou modulujeme) je f.  Další parametr je kmitočtový zdvih deltaF. V závislosti na okamžité hodnotě kmitočtu f se vysílaný kmitočet rozlaďuje, maximální hodnota rozladění je právě deltaF.

u = UMAX * sin( 2*Pi* (f0  +  deltaF*sin(2*Pi*f*t )  ) * t )

No a tohle prostě zobrazíme.

ad 5)

Příslušné proměnné prostě dáme do Manipulate.

Co odevzdáte:

Krásný soubor prijmeni.nb.

V notebooku použijete textové buňky pro text, ve kterém popíšete postup vytváření tahátek. Dále tam budou buňky s nadpisy. A hlavně – krásné grafy, se kterými lze manipulovat pomocí Manipulate. Grafy budou mít nadpis, popsané osy, budou krásně barevné, můžete do nich namalovat i víc věcí – nemodulovanou nosnou, modulační kmitočet, ale hlavně tam bude výsledný průběh. Prostě si s tím vyhrajte ! Estetický dojem se také známkuje.

Přepočet dB na napětí ve V samozřejmě také zvládne Mathematica. Popis způsobu přepočtu bude opět v textové buňce.

Odevzdáte to do soboty 25.4.2009, do 24:00 hod