## Tahátko

- V programu Mathematica si nastudujte funkci Manipulate[] . K tomu využijte vzorový notebook  tahatko_atd.nb

- Zobrazte průběh napětí v závislosti na čase u  amplitudově modulovaného signálu  s nosnou 100kHz, modulační kmitočet je 10 kHz, hloubka modulace 50% . Zobrazte  1 – 2 periody modulační sinusovky.

- Pomocí “tahátka” – Manipulate – zobrazte časový průběh amplitudově modulovaného signálu. Pomocí „tahátek“ lze měnit kmitočet nosné  o 50% (kmitočet nosné je podle přiloženého xls souboru, každý má svůj vlastní kmitočet nosné), modulační kmitočet, hloubku modulace od 0 do 100%. Modulační kmitočet a jeho změny udělejte tak, aby na grafu byla vždy hezky vidět modulovaná sinusovka. Amplituda signálu je taktéž podle přiložené tabulky,  vztažná hodnota  je   1 µV (dB /1µV).

# Poznámky

ad 2)

Rovnici pro okamžitou hodnotu napětí u AM získáme velmi snadno.  okamžitá hodnota sinusového napětí je

u = UMAX * sin( 2*Pi*f * t )       f je kmitočet,    t čas – nezávisle proměnná

U amplitudové modulace se v rytmu modulačního signálu mění amplituda nosné. Takže místo  UMAX  napíšeme  UMAX *  ( 1 + sin( 2 * Pi * f * t  )  )

Je předpokládám jasné, že takto se amplituda mění od 2*UMAX  k 0  (pokud je hodnota sinu 1, násobíme 2 , pokud je hodnota sinu –1, pak máme v závorce 0.

Tím pádem ovšem máme dva kmitočty:  kmitočet nosné – ten budeme v následujícím textu značit f0, a kmitočet modulující sinusovky – ten bude f .

Vzorec pro okamžitou hodnotu napětí tedy bude vypadat takto:

u =  UMAX *  ( 1 + sin( 2 * Pi * f * t  )  ) *  sin( 2*Pi* f0 * t )

ještě jednou upozorňuji, že tam máme dva kmitočty, f a  f0 .  A jedinou nezávisle proměnnou – čas t.

V této fázi  si tu funkci zobrazte – Plot . Interval pro čas t doufám nebude dělat problém, chceme tam dostat jednu periodu modulační sinusovky s kmitočtem f.  Kmitočet nosné a modulační kmitočet si udělejte takový, aby na grafu bylo něco vidět, ne modrý flek.

Máte tedy před sebou krásný obrázek modulovaného průběhu.

Ale ještě musíme zavézt změnu velikosti amplitudy modulujícího signálu. To se provádí pomocí koeficientu m (hloubka modulace), který se mění od 0 do 1. Tímto koeficientem vynásobíme modulující sinusovku

u =  UMAX *  ( 1 + m * sin( 2 * Pi * f * t  )  ) *  sin( 2*Pi* f0 * t )

Pohrajte si s těmi koeficienty a měňte je. Pro m=0 dostaneme nemodulovaný signál, pro m =1 signál stoprocentně modulovaný.

Graf bude mít SAMOZŘEJMĚ popsané osy, jednotky, atd. …

ad 3)

No a tohle je trivialita. To, co jsme vyrobili  v bodě 2, proste dáme do Manipulate.  Budeme mít tři tahátka (doporučuji nejdříve si udělat jedno a potom přidávat). Rozsah modulačních kmitočtů udělejte takový, aby na grafu bylo něco vidět, tj. aby tam  byly vidět sinusovky s měnící se amplitudou, ne černý flek !

Každý má v tabulce svůj kmitočet nosné. Neřešte přitom, zda se na těchto kmitočtech skutečně AM používá. Modulační kmitočet udělejte opět tak, abychom viděli  průběh napětí, ne flek. Neřešte, zda je takový modulační kmitočet reálně možno použít.

Co odevzdáte:

Krásný soubor prijmeni.nb.

V notebooku použijete textové buňky pro text, ve kterém popíšete postup vytváření tahátek. Dále tam budou buňky s nadpisy. A hlavně – krásné grafy, se kterými lze manipulovat pomocí Manipulate. Grafy budou mít nadpis, popsané osy, budou krásně barevné, můžete do nich namalovat i víc věcí – nemodulovanou nosnou, modulační kmitočet, ale hlavně tam bude výsledný průběh. Prostě si s tím vyhrajte ! Estetický dojem se také známkuje.

Přepočet dB na napětí ve V samozřejmě také zvládne Mathematica. Popis způsobu přepočtu bude opět v textové buňce.

Odevzdáte to do pondělí  18.4.2016, do 16:00 hod