15  Vodivost polovodičů

Elektronová a děrová vodivost v polovodičích - (kinetika elektronů, děr)

Předpokl. ve vodivostním pásu je dostatečná koncentrace elektronů (vodivostních), což je i pro intrinzický

polovodič splněno při T = cca 300 K a výše.

Nejjednodušší modely (dostatečné pro kvalitativní popis) uvažují pohyb elektronu (díry) co by klasická částice

pro niž platí  II. Newtonův zákon  - pohybová rovnice:

ma = F,    kde a - zrychlení částice,   F - síla působící na částici,

Elektron se charakterizuje pomocí  efektivní hmotnosti elektronu  mn  - v níž je zahrnuta nejen klidová hmotnost elektronu  ale i vliv krystalové mříže na jeho pohyb - obecně se jedná o tenzorovou veličinu - v běžných výpočtech (méně náročných) se však považuje za skalár.

efektivní hmotnost elektronu  mn  - má výrazně vyšší hodnotu než klidová hmotnost elektronu (výrazný vliv mříže)

-  na základě energetické pásové struktury lze určit přibližně její hodnotu

Díra se charakterizuje rovněž pomocí  efektivní hmotnosti díry  mp - vystihuje fiktivní pohybové vlastnosti díry

efektivní hmotnost díry  mp - má odlišnou hodnotu než mn - odlišné chování děr

-  na základě energetické pásové struktury lze rovněž určit přibližně její hodnotu

V dalším bude studován pohyb volných (vodivostních) elektronů (tj. elektronů ve vodivostním pásu).

Všechny výsledky analogicky platí i pro díry

- Termodynamická rovnováha

pokojová teplota  a na látku (polovodič) není přiloženo vnější pole  => tepelný pohyb elektronů (děr)

Statisticky (z kinetické teorie) vyplývá střední rychlost elektronů  vs =  řádově  105 m/s

Uvedenou rychlostí se elektron pohybuje jen velmi krátkou dobu  - střední dobu mezi srážkami τs , neboť za střední volnou dráhu mezi srážkami  - ls = cca 10-8 m  interaguje s ”různými objekty” v krystalické mříži, jako jsou atomy, fotony, kmity mříže a ostatní elektrony. To má za následek, že směr jeho dráhy se změní. Elektron se tedy pohybuje zcela náhodnými směry, zcela chaoticky, viz obr. Pro střední parametry platí vztah   ls = vs∙ τs

Díváme-li se na celkový střední elektrický proud proteklý určitým makroskopickým průřezem vodiče za ”rozumně dlouhou” dobu, je nutně tento střední proud roven nule.

Tepelný pohyb elektronů (určovaný zejména tepelnými kmity mříže - srážkami) nevyvolá makroskopický (měřitelný) elektrický proud

S velkou pravděpodobností se elektron

po dostatečně velkém počtu srážek

vrátí  téměř na původní místo

- Termodynamická rovnováha porušena (nenulové vnější pole)

pokojová teplota a na polovodič je přiloženo vnější pole  => tepelný + driftový pohyb elektronů (děr)

- (střední) driftová rychlost elektronu

- (střední) driftová rychlost díry

vpd

vnd

vpd

vnd

(přiložené vnější pole)

polovodičový materiál

Driftový pohyb elektronů a děr (=> driftové rychlosti) je způsoben vnějším elektrickým polem E. Driftový pohyb se superponuje (sčítá) na vždy přítomný (T > 0 K) tepelný pohyb.

Pouze driftová složka pohybu elektronů a děr působí makroskopický elektrický proud

Elektron v elektrickém poli vykonává kromě tepelného pohybu navíc i drift (posouvání, unášení), takže výsledný pohyb směřuje v opačném směru než přiložené elektrické pole. Elektron se pohybuje ve směru opačném vůči poli střední rychlostí - driftovou rychlostí viz obr

E

vnd

Hodnota střední driftové rychlosti elektronů v polovodiči se mění v širokém spektru:

řádově   vnd = 100 až 104 m/s

Střední elektrický proud proteklý určitým makroskopickým průřezem vodiče je v tomto případě nutně

nenulový  - protéká tedy měřitelný makroskopický elektrický proud.

Dynamika driftu elektronu:

klasická pohybová rovnice (nevektorově)                         				mnan = F

kde  mn  je efektivní hmotnost elektronu (skalární)

driftové zrychlení elektronu  an   lze vyjádřit jako střední zrychlení vypočtené

z  střední driftové rychlosti   vnd  a střední doby mezi srážkami elektronu - τn        =>     an =  vnd / τn

síla působící na elektron   F  je elektrostatická síla daná intenzitou elektrického pole E a náboje na který

působí tj na elektron s elementárním nábojem  -e =  -1,602∙10-19 C  =>                         F  = -eE

pak pohybová ronice nabývá tvar						   mn∙( vnd / τn) = -eE

vnd=−eτnmnE=−μnE

z rovnice lze určit střední driftovou rychlost elektronu

μn=vndE=eτnmnm/sV/m=m2Vs=m2⋅ V-1⋅s-1=  104cm2Vs=104cm2⋅V-1⋅s-1

kde  pohyblivost elektronu

závislost  vnd  = - μnE  je lineární  pokud platí  vnd << vp (termická rychlost elektronu)

Hustota elektronového proudu

jn = - e n vnd     kde  -e = elemenární náboj elektronu,  n -koncentrace volných (vodivostních) elektronů,

vnd - střední driftová rychlost elektronů

Po dosazení do hustoty elektronového proudu za driftovou rychlost:

jn = -e n vnd   =  -e n (-μnE) =  e n μnE  =  σnE   =>   jn = σnE    - Ohmův zákon v diferenciálním tvaru

kde  měrná elektrická - elektronová vodivost - konduktivita  σn  = e n μn

C⋅1m3⋅m2V⋅s=A⋅s⋅1m⋅1V⋅s=AV⋅m-1=Ω−1⋅m-1=S⋅m-1

Měrný elektrický odpor - rezistivita - elektronová    ρn = 1/ σn = 1/( e n μn )      (Ω∙m)

Zcela analogicky pro vodivost děr (ve valenčním pásu):

díry - kladný náboj  =>  vpd   rovnoběžná a ve stejném

Střední driftová rychlost děr               směru jako E (bez záporného znaménka)

Pohyblivost děrkde  vpd - střední driftová rychlost děr,  mp - efektivní hmotnost děr

τp  - střední doby mezi srážkami děr

Hustota děrového proudu  jp = e p vpd   =  e p (μpE) =  e p μpE  =  σpE      kde  p  - koncentrace děr

Měrná (specifická) děrová vodivost - konduktivita                σp  = e p μp

Měrný (specifický) elektrický odpor - rezistivita - děrová      ρp = 1/ σp = 1/( e n μp )

Celková proudová hustota (smíšená tj. elektronová + děrová):

j = jn + jp = e n μnE  + e p μpE  = e (n μn + p μp ) E  = (σn + σp ) E  =  σ E,

kde celková - míšená  měrná elektrická vodivost -konduktivita      σ  =  σn + σp.

L

S

U

S  - plocha průřezu polovodiče

L   - délka polovodiče

proud:   I = j∙S

U  - úbytek napětí podél

délky polovodiče

(proudové linie)

U

-

+

celkový měrný elektrický odpor    - rezistivita         ρ = 1/ σ = 1/( σn + σp)

Celkový proud v polovodiči

j = σ E     |  ∙ S   =>  j∙S =  σ E S

I   =  σ E S

Elektrické intenzita:    E  =  U/L

Opačně:

tj. Ohmův zákon v integrálním (celkovém) tvaru

Děrová a elektronová vodivost - porovnání

Vždy je pohyblivost elektronů 	μn  >  μp    pohyblivost děr

Volné (vodivostní) elektrony (co by elektronový plyn) se snadněji pohybují v krystalové mříži

Pohyb děr je určen přeskoky vazebních (valenčních) elektronů do neobsazených vazeb po excitovaných elektronech do vodivostního pásu. Tento mechanizmus pohybu - skoky - je výrazně pomalejší.

Pohyblivost při pokojové teplotě  (cca 300 K):

Si      elektronů  μn  = 1350 cm2∙V-1∙s-1  = 0,135 m2∙V-1∙s-1           děr  μp =   480 cm2∙V-1∙s-1  = 0,048  m2∙V-1∙s-1

Ge     elektronů  μn  = 3900 cm2∙V-1∙s-1  = 0,390 m2∙V-1∙s-1           děr  μp = 1900 cm2∙V-1∙s-1  = 0,190  m2∙V-1∙s-1

Téměř třikrát vyšší pohyblivost elektronů v Ge se vysvětluje větším rozměrem atomů Ge, čímž  jsou atomy Ge víc od sebe, v mřížce je větší prostor pro pohyb volných elektronů, elektrony se mohou pohybovat rychleji.

Pokud se požaduje přibližně stejná vodivost elektronů a děr, pak se musí zvýšit koncentrace děr:

u Si    přibližně   3-krát  oproti koncentraci vodivostních elektronů

u Ge   přibližně   2-krát  oproti koncentraci vodivostních elektronů

Do elektronové a děrové vodivosti rovněž kromě driftu přispívají i difuzní proudy vzniklé rozdílem koncentrací elektronů a děr v různých oblastech polovodiče

Pomocí běžných měření vodivosti (pomocí Ohmova zákona) nelze rozlišit jednotlivé příspěvky od elektronové a děrové vodivosti. Těmito metodami se měří pouze celková, tj smíšená vodivost.

Za určitých podmínek lze jednotlivé příspěvky rozlišit pomocí Hallova jevu

Zjednodušené výpočty vodivosti křemíku Si při pokojové teplotě  cca T =  300 K

Zjednodušení: koncentrace majoritních nosičů náboje nevlastních polovodičů vznikla pouze ionizací příměsí.

(zanedbává se nepatrný příspěvek do koncentrace majoritních nosičů vzniklý párovou generací)

koncentrace minoritních nosičů náboje je dána pouze párovou generací - je proto nezanedbatelná !

konstanty materiálu - Si pro teplotu 300 K  -

-  intrinzická koncentrace   ni = 1,5∙1016 m-3     =  1,5∙1010 cm-3  ,            -  elementární náboj   e = 1,602∙10-19 C

-  pohyblivost elektronů     μn = 0,135 m2V-1s-1 = 1350 cm2 V-1s-1

-  pohyblivost děr	     μp = 0,048 m2V-1s-1 =  480 cm2 V-1s-1

- Intrinzická měrná vodivost -konduktivita, (měrný odpor-rezistivita)  - při  300 K,  =>   n = p = ni

Konduktivita:  σ = σn + σp  = e n μn + e p μp = e(n μn + p μp) = 1,602∙10-19(1,5∙1016 ∙ 0,135 + 1,5∙1016 ∙ 0,048) =

σ = 4,397∙10-4  Sm-1

Rezistivita       ρ = 1 / σ = 1 / 4,397∙10-4  = 2274 Ωm = 2274 Ωm2/m = 2274 Ω(10002 mm2)/m = 2274∙106  Ωmm2/m

ρ = 2,274∙109  Ωmm2/m = 2274 Ω(100 cm) = 2274∙102  Ωcm = 2,274∙105  Ωcm

Při  T = 300 K  - všechny příměsi ionizovány a při uvedeném zjednodušení  => ND =        =  n ,   a     n >> p

ND

+

Měrná vodivost  N-polovodiče  při  300 K, zadána koncentrace donorů ND = 1∙1021 m-3

Konduktivita:   σ = σn + σp  = e n μn + e p μp   (pro n >> p  je σp  zanedbatelná)  => σ = σn = e n μn

σ = σn = e n μn = 1,602∙10-19 ∙ 1∙1021 ∙ 0,135  = 21,627 Sm-1

Rezistivita        ρ = 1 / σ = 1 / 21,627 = 0,04623 Ωm = 0,04623∙106  Ωmm2/m = 4,623∙104  Ωmm2/m = 4,623 Ωcm

koncentrace minoritních nosičů náboje  - děr:     pn = (ni)2  =>  p = (ni)2 / n  = (1,5∙1016)2 / 1∙1021 =  2,25∙1011 m-3

platí tedy nerovnost    n >> p    - koncentrace majoritních nosičů náboje - elektronů je téměř o 10 řádů vyšší

Přidáním donorové příměsi o koncentraci  ND = 1∙1021 m-3  na koncentraci Si: NSi = 5∙1028 m-3 =>

1 atom příměsi na 50 000 000 atomů Si  - zvýší konduktivitu  téměř 50 000 -krát

Pro výrobu diskrétních součástek nebo IO se používají destičky z polovodiče Si o rezistivitě  4,5 až 5,0 Ωcm

- Koncentrace akceptorů NA   P-polovodiče o rezistivitě  4,623 Ωcm  při 300 K

(Určit koncentraci akceptorové příměsi tak, aby konduktivita P-polovodiče odpovídala  předchozímu N-polovodiči)

Při  T = 300 K  - všechny příměsi ionizovány a při uvedeném zjednodušení  => NA =        =  p ,   a     p >> n

NA

_

Konduktivita:   σ = σn + σp  = e n μn + e p μp   (pro p >> n  je σn  zanedbatelná)  => σ = σp = e p μp

ρ = 4,623 Ωcm  = 0,04623 Ωm,            σ = σp = e p μp  =1/ ρ =>  p = 1 / (ρ e μp)

Koncentrace akceptorové příměsi:  NA = p = 1 / (ρ e μp) = 1/ (0,04623∙1,602∙10-19 ∙ 0,048) = 2,81∙1021 m-3  =>

aby se dosáhlo stejné konduktivity u P-polovodiče jako u N-polovodiče je nutná téměř trojnásobně vyšší

koncentrace akceptorové příměsi (téměř trojnásobně nižší pohyblivost děr - pohyb skoky)

Přidáním akceptorové příměsi o koncentraci  NA = 2,81∙1021 m-3  na koncentraci Si: NSi = 5∙1028 m-3 =>

1 atom příměsi na téměř 20 000 000 atomů Si  - zvýší konduktivitu  téměř 50 000 -krát

koncentrace minoritních nosičů náboje -elektronů:  pn = (ni)2  => n = (ni)2 / p  = (1,5∙1016)2 / 2,81∙1021 =

n =  8,0∙1010 m-3

platí tedy nerovnost    p >> n    - koncentrace majoritních nosičů náboje - děr je o víc než 10 řádů vyšší.