16   P - N  přechod

- P-N přechod v termodynamická rovnováze   - pokojová teplota (300 K) všechny příměsi ionizovány

- žádné vnější pole- na kontakty není připojeno vnější

napětí

Index 0 (nula) u koncentrací - stav termodynamické

rovnováhy

pP0 - koncentrace majoritních nosičů  náboje - děr v

P-polovodiči (v termodynamické rovnováze)

nP0  - koncentrace minoritních nosičů  náboje -

elektronů v P-polovodiči

(v termodynamické rovnováze)

nN0  - koncentrace majoritních nosičů  náboje -

elektronů v N-polovodiči

(v termodynamické rovnováze)

pN0  - koncentrace minoritních nosičů  náboje - děr v

N-polovodiči (v termodynamické rovnováze)

Koncentrační spád děr a elektronů na styku obou polovodičů (v OPN) vyvolá difúzi:

difúze děr           z P do N polovodiče a

difúze elektronů z N do P polovodiče

V OPN poklesne z obou stran koncentrace majoritních nosičů (proto ochuzená, vyčerpaná oblast), kde však zůstávají nábojově nevykompenzované ("obnažené") vázané (nepohyblivé) ionizované příměsi - tvoří oblast se záporným a kladným vázaným nábojem.

Oddělené -separované náboje vytváří elektrické pole vyjádřené intenzitou elektrického pole E (V/m) směřující od kladného k zápornému náboji

Intenzita elektrického pole E udává průběh potenciálu v OPN.

Rozdíl potenciálu definuje difúzní - (prahové) napětí  UD = φ - 0   (V) , viz obr.

Intenzita elektrického pole E vyvolá drift děr a elektronů v opačném směru než difúze.

Díry jsou tedy driftem taženy zpátky z N do P polovodiče, elektrony jsou driftem rovněž taženy zpátky z P do N.

Termodynamická rovnováha zabezpečuje, že difúzní a driftové proudy děr i elektronů jsou v rovnováze, takže

celkový součet proudů je nulový:  IDp - Iσ p = 0 (pro díry),  IDn - Iσ n = 0 (pro elektrony). Tato rovnováha je zabezpečena difúzním (prahovým) napětím UD ,  při T =  300 K  -  pro Si: UD = 0,7 V,  pro Ge:  UD = 0,54 V

Difúzní (prahové) napětí  UD je exponenciálně závislé na teplotě polovodiče.

Celý tento proces - udržení termodynamické rovnováhy je "živen"  tepelnou energií - kmity mříže.

Oblast prostorového náboje - OPN,

- ochuzená (vyčerpaná) vrstva

difúzní proud děrový

difúzní proud elektronový

děrový driftový proud

elektronový driftový proud

P-N přechod - vytvořen spojením dvou typů polovodičů

P a N

kontakt (rozhraní) mezi P a N -metalurgicky (slévání, atd.)

Procesy P-N přechodu se odehrávají v tenké vrstvě přechodu  - označované jako OPN, nebo vyčerpaná, nebo ochuzená

oblast- vrstva

Vrstva je nesymetrická vůči rozhraní - podle koncentrací příměsí: přibližně platí:        NA xP  =  ND xN    =>

nízká úroveň dotace   =>  široká OPN

vysoká úroveň dotace =>  úzká OPN

Tloušťka OPN řádově  = 1 až 10 μ m

NA > ND  => stejná vodivost obou P a N polovodičů

IDp

Iσp

IDN

IDp  =  Iσp

IDN  =  IσN

IσN

- P - N  přechod v propustném (Forward) směru - přechod již nenachází v termodynamické rovnováze -

- je přiloženo vnější napětí, přechodem protéká el. proud

Přivede-li se na anodu kladné vnější napětí Uext  oproti katodě je externí napětí zdroje Uext  pólováno proti difúznímu napětí UD , pokud je větší než UD bude celkové (výsledné) napětí  Ucelk = (Uext - UD) > 0  kladné.

Totéž platí pro intenzity elektrického pole (přepočtené z potenciálů a napětí.

Externí el.intenzita Eext působí proti el. poli difúznímu E,

pokud je Eext větší než E, pak celková (výsledná)

intenzita el. pole Ecelk = (Eext - E) > 0  viz obr.

Kladné Ecelk výrazně zúží OPN.

Výsledné pole Ecelk  je orientováno tak, že budí drift

majoritních nosičů  v obou polovodičích  (v P - díry,

v N  - elektrony) směrem do OPN a ty jsou vstřikovány - (injektovány) do OPN. OPN je zahlcena volnými nosiči

náboje. Odtud dále difundují ale už co by minoritní nosiče do vnitřku  druhého polovodiče (díry do N, elektrony do P).

V hloubi druhého polovodiče tyto - minoritní nosiče rekombinují s majoritními

(v N polovodiči: minoritní díry s majoritními elektrony, v P polovodiči: minoritní elektrony s majoritními děrami)

Dostatek majoritních elektronů pro rekombinaci v N polovodiči zajišťuje přítok elektronů ze záporné svorky zdroje (Uext) přes ohmický kontakt kov - N-polovodič.

Na straně P polovodiče vzniká dostatek děr pro rekombinaci pomocí generace páru elektron-díra v

nejbližším okolí ohmického kontaktu kov - P-polovodič.

Generované elektrony jsou odtahovány přes ohmický

kontakt ke kladné svorce zdroje, generované díry rekombinují s minoritními elektrony které prošly OPN.

Výsledkem je, že diodou a celým obvodem protéká velký proud I (v diodě je to součet elektronového a děrového

proudu - majoritních nosičů ve svém polovodiči - N a P)

Značení koncentrací na obr.:

Původní průběhy koncentrací při termodynamické rovnováze (viz čárkované průběhy pP0, pN0, nN0, nP0  -

neuvažuje se však k tomu rozšíření OPN) se značně vlivem Uext změnily - viz plné průběhy, - zejména pP, nP.

V oblastech dostatečně vzdálených od OPN

(tato vzdálenost = difúzní délka) dosahují (až po rekombinaci) téměř původních hodnot jako při termodynamické rovnováze tj hodnot pN0 a nP0.

majoritní

díry:

difúze

vstřikování

drift

majoritní

elektrony:

drift

vstřikování

difúze

I

Ohmický kontakt

N-polovodič - kovová

elektroda

Ohmický kontakt

kovová elektroda - P

polovodič

IP

IN

I = IP + IN

Podle konvence teče proud I od kladného k zápornému pólu

Fyzikálně - děrový (kladné náboje) proud teče rovněž  od

kladného k zápornému pólu.

-  elektronový (záporné náboje) proud teče od

záporného pólu ke kladnému

- P-N přechod v závěrném (Reverse) směru - přechod již nenachází v termodynamické rovnováze -

- je přiloženo vnější napětí, přechodem protéká zbytkový

Přivede-li se na anodu záporné vnější napětí Uext oproti katodě, je externí napětí zdroje Uext  pólováno ve stejném směru jako difúzní napětí UD , obě napětí se sčítají tj.

celkové (výsledné) napětí je:   Ucelk = (Uext + UD)

Totéž platí pro intenzity elektrického pole (přepočtené z potenciálů a napětí:    Ecelk = Eext + E

(kde E  je difúzní elektrické pole)

Dochází k výraznému rozšíření OPN oproti stavu v termodynamické rovnováze.

Majoritní nosiče (díry v P a elektrony v N polovodiči)

nemohou vůbec difundovat, protože drift  (vybuzený silným polem Ecelk)  je vrací okamžitě (jak elektrony tak díry) zpátky do hloubky svého polovodiče -

(viz orientace Ecelk) => rozšiřování vyčerpané (ochuzené)

oblasti,  tj. OPN.

Zcela jiná situace je u minoritních nosičů (elektrony v P a díry v N polovodiči). Polarita přiloženého napětí Uext , resp. přiložené pole Eext   působí pro ně jako propustné.

Minoritní díry a elektrony jsou přechodem vtahovány (díky difuzi) a přejdou do opačných polovodičů (tj.minoritní elektrony z P do N-polovodiče a minoritní díry z N do P-polovodiče. V OPN tedy vznikají malé gradienty koncentrace obou minoritních nosičů -(viz spodní špičky), které vyvolávají difúzi těchto minoritních nosičů do OPN

P-N přechodem v závěrném směru a tedy i celým obvodem protéká elektrický proud i když velmi malý, tzv. zbytkový proud Izbytkový  - daný tokem minoritních nosičů (difúze)

Koncentrace minoritních nosičů je velmi malá,

proto zbytkový proud je velmi malý

U běžných nevýkonových diod a tranzistorů nabývá řádově hodnot:  pro Ge  Izb  =  řádově   μA

pro  Si   Izb  =  řádově   nA

minoritní

elektrony:

drift

vtažení

difúze

minoritní

díry:

difúze

vtažení

drift

IzbNminor

IzbPminor

Izb = IzbNminor + IzbPminor

Zbytkový proud Izb - teče opět podle

konvence od kladného pólu k zápornému

elektrický proud

- Bariérový model  P - N přechodu

Energetické pásové diagramy  - vyznačují v termodynamické rovnováze bariéru mezi  P a N polovodičem

WF

P

N

úměrnou difúznímu napětí UD

Fermiho energie WF (čárkovaná) je definována tak, aby vyjadřovala energeticky stav termodynamické rovnováhy

V termodynamické rovnováze je v polovodiči P

(podle koncentrace NA)  poloha WF  poblíž hladiny WV,

v polovodiči N (podle koncentraca ND) je poloha WF poblíž hladiny WC.

Pokud sesadíme k sobě oba polovodiče

(teoreticky P-N přechod) musí být v obou polovodičích stejná hladina WF  => energetická bariera = eUD  (eV)

V propustném směru přiložené externí napětí Uext sníží barieru od difúzního napětí UD na hodnotu  e(UD - Uext).

Původní energetické pásy (termodynamické rovnováhy)

s barierou eUD  vyznačené čárkovaně, se vlivem  Uext

změní - vyznačené tučně s bariérou výrazně sníženou na e(UD - Uext). Tuto nepatrnou bariéru jak majoritní elektrony tak majoritní díry snadno překonávají (majoritní elektrony z N se snadno dostanou do P, majoritní díry z P se snadno dostanou do N polovodiče)

Pro díry s kladným nábojem je bariérou nižší energetická úroveň, pro elektrony se záporným nábojem je bariérou zvýšená úroveň energie.

Protože se jedná o nerovnovážný stav, nelze již uvažovat Fermiho energii WF.

V závěrném směru přiložené externí napětí Uext naopak bariéru zvýší na hodnotu   e(UD + Uext)

Původní energetické pásy (termodynamické rovnováhy)

s barierou eUD  vyznačené čárkovaně, se vlivem  Uext

změní - na vyznačené tučně, s bariérou výrazně zvýšenou na e(UD + Uext). Tuto vysokou bariéru jak majoritní elektrony tak majoritní díry nemohou  překonávat (majoritní elektrony z N se nedostanou do P, majoritní díry z P se nedostanou do N polovodiče)

Naopak pro minoritní nosiče bariéra neexistuje, takže minoritní elektrony z P se snadno dostanou do N a

minoritní díry z N se snadno dostanou do P polovodiče.

Jedná se o nerovnovážný stav (vnější napětí => proud),

nelze uvažovat WF.

- Volt - Ampérová (V - A) charakteristika ideálního P - N přechodu

Ideální - uvažují s děje pouze na P-N přechodu -tj. v OPN

- v propustném směru se zanedbává  odpor oblastí P a N polovodičů mimo OPN a kontaktní odpory

- v závěrném směru se neuvažují destruktivní efekty  - tunelový a lavinový jev

U

U

UD

I0    - konstanta -  saturační proud v propustném směru vypočtený na základě koncentrací a pohyblivosti

majoritních nosičů

Izb0   - konstanta -  saturační proud v závěrném směru vypočtený na základě koncentrací a pohyblivosti

minoritních nosičů

Ideální V - A charakteristika je složena ze dvou teoreticky odvozených exponenciál - Shockleyho rovnice

Exponenciály jsou k sobě sesazeny v počátku souřadnic - (0, 0)

Rovnice s dostatečnou přesností vyjadřují závislost proudu na přiloženém napětí U (V) a teplotě T (K)

Pozor na různá měřítka proudu a napětí v propustném a závěrném směru

- V - A charakteristika reálné polovodičové diody

UD

V propustném směru

D    - ideální dioda = P-N přechod

RS   - sériový odpor

přívodů

kontaktů

polovodičů v oblasti mimo OPN

Výsledkem je snížení strmosti proudu

(viz červená křivka D+RS)

V závěrném směru:

Se vzrůstajícím závěrným napětím se rozšiřuje OPN.

V reálné diodě se k saturačnímu zbytkovému proud Izb0  navíc přičítá svodový proud vznikající tepelnou generací v OPN (čím je OPN širší tím větší generace, tím větší svodový proud) =>

Závěrná V-A charakteristika reálné diody je omezena elektrickým průrazem.

Překročí-li se určitá limitní hodnota závěrného napětí - UBR - průrazné (BReakdovn) napětí dané konstrukcí diody

může nastat buď lavinový jev (- důsledek nárazové ionizace), nebo Zenerův jev (tunelování nosičů v případě velmi tenkých P-N přechodů)

UBR

Reálná závěrná V-A charakteristika na rozdíl od ideální je při napětí UBR  zakončena strmým nárůstem zbytkového proudu

(lavinovou ionizací nebo Zenerovým tunelováním).

Oba jevy vedou při překročení mezních hodnot ke zničení diody.

Lavinový jev  -

Se vzrůstajícím závěrným napětím se rozšiřuje OPN a zvyšuje se v OPN intenzita elektrického pole (přiložené závěrné napětí se prakticky rozloží po šíři OPN protože má v závěrném směru vysoký odpor - teče jen zbytkový proud).

Pokud se závěrné napětí blíží hodnotě UBR Elektron na velmi krátké dráze získá vysokou energii, a při nárazu do atomu generuje pár elektron díra. Oba volné elektrony (původní a generovaný), opět na krátké vzdálenosti získají vysokou energii a oba generují další dva páry elektron- díra. Takto při závěrném napětí nad UBR  lavinovitě narůstá koncentrace elektronů a děr a tedy i proud tekoucí

diodou v závěrném směru - vzniká koleno na závěrné charakteristice, a ač už dále závěrné napětí nestoupá, proud dále narůstá. Pokud tento prou není omezen (např. odporem v sérii) proud narůstá až do zničení diody.

Mezní - průrazné napětí UBR závisí na koncentracích příměsí. S rostoucími koncentracemi NA a ND se OPN zužuje

(zmenšuje se L - šířka OPN)  při vzrůstu intenzity el. pole (E = U/L), proto se musí průrazná hodnota - UBR  snižovat

Naopak hodnota UBR s teplotou vzrůstá. S teplotou vzrůstá rozkmit kmitajících atomů, snižuje se střední volná dráha volných elektronů mezi srážkami, na příliš krátké dráze nezískají volné elektrony takovou energii, aby způsobily při nárazech na atomy párovou generaci elektron-díra, lavinový jev se nemůže nastartovat

Zenerův jev - tunelování OPN

Dosahují-li koncentrace NA a ND  hodnot řádově 1024 m-3  a více, je P-N přechod (speciálně OPN) velmi tenký, takže jej mohou elektrony a díry překonat tunelovým jevem.

Tunelový jev je důsledkem kvantové mechaniky, spočívá v nenulové pravděpodobnosti výskytu kvantové částice v geometricky široké oblasti kolem vysoké ale geometricky úzké bariery

Na obr.: energetický pásový diagram P-N přechodu v závěrném směru,

geometricky velmi úzký OPN, takže velmi strmý spád hladin při stejné šířce

zakázaného pásu - bariery - WG = WC - WW  => sice vysoká ale geometricky velmi úzká bariera, kterou lze snadno tunelovat.

WV

WV

WC

WC

Tunelování = některé vázané (valenční) elektrony se tunelováním uvolní a dostanou se do vodivostního pásu,

po nich ve valenčním pásu zůstanou díry => párová generace elektron-díra

Tento efekt zvyšuje zbytkový proud, na závěrné V-A charakteristice vzniká koleno při závěrném napětí,  které se označuje jako Zenerovo napětí UZ  (odpovídá průraznému napětí UBR)

Zenerova jevu se využívá pro konstrukci stabilizačních diod (Zenerovy diody) - pracujících v závěrné oblasti.

Nezbytnost velmi tenkého P-N přechodu omezuje maximální hodnotu UZ u křemíkových diod  na  8 V.

Vyšší hodnoty průrazného napětí vyžadují nižší koncentrace NA a  ND, čímž se geometricky rozšiřuje OPN

a tunelový jev díky větší šířce již nemůže nastat.

Pro vyšší hodnoty průrazného napětí nad 8 V se využívá pro konstrukci stabilizačních diod lavinového jevu

I tyto stabilizační diody se označují jako Zenerovy diody s parametrem UZ - Zenerovo (stabilizační) napětí

Zenerovo napětí UZ  (na principu Zenerova jevu) má záporný teplotní koeficient - šířka zakázaného pásu WG co by bariera s teplotou klesá => usnadňuje tunelování, koleno se posouvá k nižším hodnotám UZ , viz obr.

UR  - Reverzní (závěrné) napětí

TK UZ  teplotní koeficient Zenerova napětí

- pro Zenerův jev je TK záporný

(s teplotou UZ klesá)

- pro lavinový jev jeTK kladný

(s teplotou UZ stoupá)

Pro UZ = asi 6 V se oba jevy projevují současně, TK se vzájemně téměř vykompenzují takže TKUZ je téměř nulový

Vliv koncentrace NA a ND na tvar a parametry V-A charakteristiky

Schematické znázornění vlivu koncentrace příměsí na V-A charakteristiku

- menší koncentrace příměsí (červená křivka)

snižuje poněkud difúzní (prahové) napětí UD

zvyšuje výrazně průrazné napětí UBR

- větší koncentrace příměsí (modrá křivka)

zvyšuje poněkud difúzní (prahové) napětí UD

snižuje výrazně průrazné napětí UBR

Izb

Propustný směr (Forward)

propustný proud IF

propustné napětí UF

Závěrný směr (Reverse)

závěrný proud  IR

závěrné napětí UR

Základní parametry diod

UD  - difúzní (prahové) napětí  (dané materiálem, koncentracemi příměsí a teplotou) - teprve od této hodnoty

propustného napětí  ( UF  > UD ) diodou protéká propustný proud IF

V okolí pokojové teploty  (T = 300 K) nabývá UD hodnoty: - pro  Si    je   UDSi = 0,7  V

- pro  Ge   je   UDGe = 0,5 V

Izb  -  zbytkový proud (daný materiálem, koncentracemi příměsí a teplotou)

V okolí pokojové teploty  (T = 300 K) nabývá Izb   řádově hodnot: - pro  Si    je   IzbSi  :   nA  až  pA

- pro  Ge   je   IzbSi  :   μA

IFAV  - mezní hodnota propustného proudu, při jejím překročení (IF > IFAV ) hrozí destrukce diody.

(vysoký proud diodou  - velký ohřev -  vysoká teplota - destrukce)

Speciálně pro usměrňovací diody

URRM - mezní hodnota závěrného napětí (průrazné napětí), při jeho překročení (UR > URRM) hrozí destrukce

usměrňovací diody. (lavinovým jevem vysoký proud diodou - velký ohřev -vysoká teplota - destrukce)

Speciálně pro stabilizační - Zenerovy diody

IZ      - mezní hodnota proudu v závěrném směru, při jejím překročení  (IR > IZ) hrozí destrukce Zenerovy diody.

( např. lavinovým jevem vysoký proud diodou - velký ohřev -vysoká teplota - destrukce)

Usměrňovací diody  (Si) (základní sledované parametry:  IFAV,  URRM, (Izb))

- běžné - univerzální  řádově  IFAV :  1A

- výkonové                 řádově  IFAV :  10 A až  kA

Stabilizační - Zenerovy diody  (Si)  (základní sledované parametry:  UZ,  IZ )

Vysokofrekvenční diody  (Ge, GaAs,..)  - vysoká mezní frekvence , vysoká pohyblivost nosičů

malá plocha P-N přechodu - velmi malá kapacita přechodu,

řádově  IFAV :   μA,  mA