17  Hallův jev

Hallův jev  - vznik příčného elektrického pole a tedy i napětí v přítomnosti kolmého magnetického pole.

Pohybují-li se nosiče náboje v magnetickém poli, působí na ně Lorentzova síla FL vyjádřená vektorovým součinem, orientovaná podle znaménka náboje, která je napříč odchyluje k jedné straně.

Pomocí Hallova jevu, způsobeného touto silou, lze zjišťovat typ vodivosti polovodiče - elektronová nebo děrová, nebo měřit magnetické pole.

Hallův jev se projevuje i u kovů (pouze elektronová vodivost) ale výrazně slaběji než u polovodičů.

Uspořádání měření s využitím Hallova jevu je obr.

q  - náboj nosiče  díra: q = e,   elektron q = -e

vD - vektor driftové rychlosti nosiče náboje s

jedinou nenulovou složkou v ose x  - vDx

B  -  vektor magnetické indukce s jedinou

nenulovou složkou v ose z   - Bz

(pro výpočty - nejjednodušší uspořádání obvodu)

Pokud je magnetické pole nulové, nevznikne Lorentzova síla, která by odchylovala nosiče náboje k jedné straně, nosiče jsou unášeny (drift) v celém průřezu (S = Wd) rovnoměrně ve směru osy x, (kladné díry ve směru vyznačeného proudu I, záporné elektrony v protisměru) nevzniká tedy příčné pole a platí tedy

UHall = 0 V

viz obr  -pohled shora, (pro zjednodušení není vyznačen termický pohyb nosičů)

Pokud je magnetické pole nenulové, vznikne Lorentzova síla FL, která odchyluje záporné pohyblivé nosiče náboje - elektrony - e- (v kovu nebo

N-polovodiči) ke straně (proti ose x), u tohoto okraje vzniká oblast záporného náboje, na opačné straně zůstávají "obnažené" - nevykompenzované kladné ionty kovu nebo ionizovaných donorů. Oblasti separovaného náboje vytváří příčné elektrické pole EHall a tedy příčné napětí UHall mezi bočními okraji vzorku materiálu

viz obr  -pohled shora, (pro zjednodušení není vyznačen termický pohyb nosičů)

Vyznačené náboje (kladné -červené, záporné - zelené -elektrony) jsou ve skutečnosti na okraji ale zevnitř vzorku a vyznačují separované oblasti náboje.

(elektrony se pohybují opačným směrem než je proudová konvence)

EHall

EHall

Pokud je magnetické pole nenulové, vznikne Lorentzova síla FL, která odchyluje kladné pohyblivé nosiče náboje - díry - h+ (v P-polovodiči) ke straně (proti ose x), u tohoto okraje vzniká oblast kladného náboje, na opačné straně zůstávají "obnažené" - nevykompenzované záporné ionty ionizovaných akceptoru. Oblasti separovaného náboje vytváří příčné elektrické pole EHall a tedy příčné napětí UHall mezi bočními okraji vzorku materiálu

viz obr  -pohled shora, (pro zjednodušení není vyznačen termický pohyb nosičů)

Vyznačené náboje (kladné -modré -díry, záporné - oranžové) jsou ve skutečnosti na okraji ale zevnitř vzorku a  vyznačují separované oblasti náboje.

(díry se pohybují v souladu s proudovou konvencí)

Zjednodušený vypočet Hallova napětí

Rovnovážná odchylka - rovnováha mezi Lorentzovou silou FL , která odchylku vyvolává a elektrostatickou silou

Fe, která nabitou částici táhne zpátky a je vyvolána příčným elektrickém polem  EHall

Vzhledem k uspořádání měření jsou obě síly FL a Fe v ose y.

Rovnost je pro zjednodušení sestavena z absolutních hodnot

elektronová hustota proudu

a elektronový proud

(kovy, N-polovodiče)

děrová hustota proudu

a děrový proud

(P-polovodiče)

Hallovo napětí

elektronové proudu

Hallovo napětí

děrového proudu

Obě Hallova napětí UHall  (pro elektrony a pro díry) jsou vzájemně opačně pólována, to vyplývá ze vzájemně opačné orientace příčného elektrického pole EHall - viz předchozí dva obr..

Hallovo napětí UHall je úměrné - nastavenému proudu (elektronovému nebo děrovému) In , Ip pomoí zdroje U

- přiloženému magnetickému poli v ose z  - Bz   (kolmo na proud a hallovo napětí).

Hallovo napětí UHall je nepřímo úměrné koncentraci elektronů nebo děr  n , p .

Samotný Ohmův zákon neumožňuje rozlišit typ volných nosičů náboje, teprve pomocí jevů (magnetické pole,

teplota)  při nichž  se chování obou typů odlišuje, lze typ nosičů bezpečně určit.