19  Optoelektrické jevy v polovodičích

Fotoelektrický jev

- vnější  –   pohlcováním fotonů záření  – uvolňování elektronů z daného materiálu  => fotoelektrony

elektrony při rozhraní látky s okolím  (vzduch, vakuum) získají od fotonů záření energii vyšší než

je výstupní práce (pro uvolnění z povrchu látky) a opustí látku do vnějšího prostředí (např. vakua)

fotoemise elektronů z elektrody vlivem záření  (obdoba termoemise z katody)   =>

fotony

vnější prostředí

fotoelektrony

materiál (kov)

elektronkové – vakuové fotodiody

- vnitřní  –  Dopadající fotony záření jsou polovodičem absorbovány (pohlcovány), pokud energie fotonů bude

W  > ΔW = WC  – WV   pak se energie fotonu spotřebuje na excitaci elektronu z valenčního pásu přes zakázaný do vodivostního  => generace páru elektron-díra, => elektrony a díry se volně pohybují krystalovou mříží => vodivostní nosiče náboje

(foton je přeměněn na pár elektron-díra  => tj na  pár volných (vodivostních) nosičů náboje)

vlivem záření vzrůstá vodivost polovodičového materiálu

(elektrony neopouští materiál, pouze se zvýší vodivost polovodiče)  => fotovodivost  =>

fotorezistory

foton

W >ΔW

WV

WC

valenční pás

vodivostní  pás

Energie absorbovaného fotonu excituje elektron => generace páru elektron  – díra

V termodynamické rovnováze se vytvoří nový rovnovážný stav

generace - rekombinace

odpovídající intenzitě záření (fotonů) =>  ustaví se určitá vyšší koncentrace volných nosičů náboje (elektronů ve vodivostním a děr ve valenčním pásu)  => zvýší se vodivost polovodičového materiálu

- vnitřní hradlový   – vznik elektromotorické síly (napěťový zdroj) na polovodičovém  PN přechodu =>

fotoelektrické články  – solární články =>  sluneční (solární) panely

Solární článek je velkoplošná dioda alespoň s jedním PN přechodem. V ozářeném

solárním článku jsou generovány elektricky nabité částice (páry elektron – díra).

Elektrony a díry jsou separovány vnitřním elektrickým polem PN přechodu. Rozdělení

náboje má za následek napěťový rozdíl mezi „předním“ (-) a „zadním“ (+) kontaktem

solárního článku. Vnějším obvodem zapojeným mezi oba kontakty potom protéká

stejnosměrný elektrický proud, jež je přímo úměrný ploše solárního článku a intenzitě

dopadajícího slunečního záření.

Elektroluminiscence   – vlivem elektrického napětí (nebo tokem elektrického proudu) =>  emise záření v

infračervené, nebo viditelné nebo v ultrafialové oblasti

elektrony jsou elektrickým napětím nebo elektrickým proudem excitovány na vyšší

energetické hladiny (do vodivostního pásu) , poté rekombinují  – návrat na původní

energetické hladiny (do valenčního pásu) přičemž  emitují (vyzáří) fotony vlnové délky          odpovídající rozdílu energií hladin (pásů  = šíře zakázaného pásu ΔW)

(každý rekombinující elektron vyzáří jeden foton  =>  spontánní (samovolná) emise)

LED          –   ΔW =  1,7  až  3,1 eV   =>  emitování různých barev

Vlivem dostatečně vysokého elektrického napětí (nebo elektrickým proudem) dochází

ke generaci  páru elektron-díra

(excitace elektronu)

Elektron při rekombinaci vyzáří přebytečnou energii  ΔW  ve formě

fotonu příslušné vlnové délky

odpovídající  ΔW

vyzářený foton

valenční pás

vodivostní  pás

ΔW

WC

WV

Elektroluminiscence  	 –  fluorescence   –

fluorescenci lze pozorovat pouze během buzení a po vypnutí buzení

prakticky ihned mizí (doba dohasínání je obvykle řádově 10-8 s).

WV

–  fosforescence  –

fosforescence má delší dobu dohasínání než fluorescence (>>10-8 s)

Fotoluminiscence

záření jedné kvality (vln.délky λ1 , nebo nekoherentní) budí záření jiné kvality (jiné vln.délky λ2 , nebo koherentní)

Pro vlnové délky záření platí vztahy: 	 – pro absorbované záření (fotony)          λ1 ≤  1,24 / (ΔW)      (μm ; eV)

– pro emitované (vyzařované) fotony     λ2  =  1,24 / (ΔW)      (μm ; eV)

ΔW

λ1<1,24/ΔW

λ2=1,24/ΔW

λ=1,24/ΔW

λ=1,24/ΔW

λ=1,24/ΔW

Zatím co absorbované záření může mít vln.délky λ1  menší než  (1,24 / (ΔW)),  emitované  – vyzařované fotony jsou teoreticky pouze jediné vlnové délky λ2  dané ΔW  tj. λ2  =  1,24 / (ΔW)

Foton o vlnové délce

λ1<1,24/ΔW  je v

polovodiči absorbován

=>    generace páru

elektron-díra

Pár elektron-díra

zářivě rekombinuje =>

emituje foton  o vlnové délce

λ2=1,24/ΔW

(spontánní  emise)

Rekombinace páru elektronu s dírou je

stimulována dopadajícím fotonem jehož

vlnová délka λ , polarizace a fáze je shodná (podmínka koherence) jako u vyzářeného fotonu, tzn.  oba fotony jsou tedy zcela identické

(jako by se stimulující foton zdvojnásobil) =>

stimulovaná emise => vznikající záření je koherentní  =>   LASER

např.dopadající rtg. záření emituje záření ve viditelné oblasti

LASER =  Light Amplification by Stimulated

Emmision of Radiation

Light Emitting Diode  – LED

– nekoherentní zdroj záření  – silně dotovaný N =>   přechod PN+

IF  dopředný proud  (<IFAV)

(v propustném směru)

nezářivá rekombinace

zářivá rekombinace

příměsová hladina v zakázaném pásu

λ

λ

λ'

λ'

Anoda

Katoda

(kratší vývod)

Injektované díry a elektrony do PN přechodu v určitém procentu mezipásmově zářivě rekombinují =>   spontánní emise fotonů λ.  K přechodu dochází rovněž přes příměsové hladiny. Přechod elektronu z WC na příměsovou hladinu je nezářivý, přechod elektronu z příměsové hladiny na WV (rekombinace) je zářivý =>

je emitován foton vlnové délky λ'   >  λ   (ΔW  ' =(příměsová hladina  – WV)  <  ΔW = (WC  –  WV))