21  Kovové materiály

Kovy   – převážně  polykrystalické  – drobná zrna  (cca 1  – 100 μm) co by drobné krystaly

Čisté kovy  – vždy nějaké nečistoty  –     Al  99,998 %

- měkké, malá pevnost, dobrá tvárnost,  elektricky i tepelně dobře vodivé, odolávají korozi

Slitiny  –    soustavy dvou a více prvků s převahou kovových; vlastnosti vyplývají z chemického složení a struktury

- báze slitiny = základní kovová složka slitiny

- přísady, (legury)   – v malém množství  – upravují vlastnosti slitin

- oproti čistým kovům jsou slitiny:

tvrdší, vyšší pevnost,  horší tvárnost, horší vodivost (přísady co by poruchy mříže),

často i snížená odolnost vůči korozi

Použití kovových materiálů

- konstrukce   =>   pevnost, hmotnost, nehořlavost atd. (skříně, šasi, kostry)

- vodiče   =>   vodiče I.druhu tj.    pouze   elektronová vodivost

- magnetika   =>   Fe, Ni, Co atd.   –   feromagnetika

Kovové vodiče    – vodivost způsobena pouze volnými elektrony viz pásová struktura  =>

Pokud se zanedbává vícenásobná ionizace atomu kovu, pak každý atom kovu dodá jeden volný elektron do vodivostního pásu,

ty tvoří elektronový plyn.

Z atomů kovu se ionizací stanou kladné ionty (kationty),

které tvoří krystalovou mříž.

Volné elektrony se volně pohybují v poli kladně nabitých iontů kovů.

Elektrický odpor kovu roste s teplotou (větší kmity atomů)

Elektrický odpor roste s koncentrací nečistot  – překážky v pohybu elektronů

Tepelná vodivost  – přenos energie elektrony (elektronovým plynem)

– soubor volných elektronů tvoří elektronový plyn   =>   vysoká elektrická i tepelná vodivost

Vodivostní pás

Valenční pás

Pásový diagram kovů

Oba pásy se buď dotýkají neb překrývají  =>  elektrony se snadno dostanou z valenčního do volného vodivostního pásu

Dynamika volných elektronů  – zjednodušený Sommerfeldův model

- Tepelný (termický) pohyb volných elektronů   – vždy přítomný nad absolutní teplotou 0 K

bez přítomnosti vnějšího elektrického pole a teplotních rozdílů tj. ve stavu termodynamické rovnováhy

Statisticky (z kinetické teorie) vyplývá střední rychlost elektronů  vs =  řádově  105 m/s

Uvedenou rychlostí se elektron pohybuje jen velmi krátkou dobu  - střední dobu mezi srážkami τs , neboť za střední volnou dráhu mezi srážkami  - ls = cca 10-8 m  interaguje s ”různými objekty” v krystalické mříži, jako jsou atomy, fotony, kmity mříže a ostatní elektrony. To má za následek, že směr jeho dráhy se změní. Elektron se tedy pohybuje zcela náhodnými směry, zcela chaoticky, viz obr. Pro střední parametry platí vztah   ls = vs∙ τs

Díváme-li se na celkový střední elektrický proud proteklý určitým makroskopickým průřezem vodiče za ”rozumně dlouhou” dobu, je nutně tento střední proud roven nule.

Tepelný pohyb elektronů (určovaný zejména tepelnými kmity mříže - srážkami) nevyvolá makroskopický (měřitelný) elektrický proud

S velkou pravděpodobností se elektron

po dostatečně velkém počtu srážek

vrátí  téměř na původní místo

- Driftový (unášivý) pohyb elektronů   – pohyb volných elektronů vlivem vnějšího elektrického pole

+

kovový vodič

–

pokojová teplota a na vodič je přiloženo vnější pole  => tepelný + driftový pohyb elektronů

- (střední) driftová rychlost elektronu

vnd

Driftový pohyb elektronů (=> driftové rychlosti) je způsoben vnějším elektrickým polem E. Driftový pohyb se superponuje (sčítá) na vždy přítomný (T > 0 K) tepelný pohyb.

Pouze driftová složka pohybu elektronů působí makroskopický elektrický proud

Elektron v elektrickém poli vykonává kromě tepelného pohybu navíc i drift (posouvání, unášení), takže výsledný pohyb směřuje v opačném směru než přiložené elektrické pole. Elektron se pohybuje ve směru opačném vůči poli střední rychlostí - driftovou rychlostí viz obr

E

vnd

Hodnota střední driftové rychlosti elektronů v kovu je malá (vysoká koncentrace  n   elektronů  – navzájem si "překážejí")

řádově:   vnd = 10-2 m/s = 1 cm/s

Střední elektrický proud proteklý určitým makroskopickým průřezem vodiče je v tomto případě nutně

nenulový  - protéká tedy měřitelný makroskopický elektrický proud.

Dynamika driftu elektronu:

klasická pohybová rovnice (nevektorově)                         				mnan = F

kde  mn  je efektivní hmotnost elektronu (skalární)

– pro volné elektrony v kovech je (pro zjednodušení)  rovna klidové hmotnosti elektronu

driftové zrychlení elektronu  an   lze vyjádřit jako střední zrychlení vypočtené

z  střední driftové rychlosti   vnd  a střední doby mezi srážkami elektronu - τn        =>     an =  vnd / τn

síla působící na elektron   F  je elektrostatická síla daná intenzitou elektrického pole E a náboje na který

působí tj na elektron s elementárním nábojem  -e =  -1,602∙10-19 C  =>                         F  = -eE

pak pohybová rovnice nabývá tvar						   mn∙( vnd / τn) = -eE

z rovnice lze určit střední driftovou rychlost elektronu

Hustota elektronového proudu

jn = - e n vnd     kde  -e = elemenární náboj elektronu,  n -koncentrace volných (vodivostních) elektronů,

vnd - střední driftová rychlost elektronů

Po dosazení do hustoty elektronového proudu za driftovou rychlost:

jn=− enνnd=− en− eτnmnE=e2nτnmnE=γnEjn=γnE

- Ohmův zákon v diferenciálním tvaru

kde  měrná elektrická (elektronová) vodivost - konduktivita  – u kovů se tradičně označuje jako γn   ( nikoliv  σn)

γn=e2nτnmn=jnEA/m2V/m=AV⋅m-1=Ω−1⋅m-1=S/m

Měrný elektrický odpor - rezistivita - elektronová    ρn = 1 / γn      (Ω∙m)

Proud v kovu   (pouze elektronový − index pro elektrony - n   např.  u   γn   je dále vynechán)

j = γE     |  ∙ S   =>  j∙S =  γ E S

I   =  γ E S

Elektrické intenzita:    E  =  U/L

Opačně:

tj. Ohmův zákon v integrálním (celkovém) tvaru

elektrická vodivost

Měrný odpor  – rezistivita     ρ

(Ωm = Ωm2/m = Ω∙(106∙mm2)/m = 106∙ Ω∙mm2/m = Ω∙(104∙cm2)/(102cm) = 102∙ Ω∙cm ) =>

(Ω∙mm2/m = 10 –6∙ Ω∙m = μΩm), 	 (Ω∙cm = 10 –2∙ Ω∙m)

Rezistivita (Ω∙mm2/m ) =  číselně rovna odporu vodiče o délce 1 m a ploše průřezu 1 mm2 při teplotě 20 °C

- vzrůstá s koncentrací nečistot (zvýšení poruch mříže)

(slitiny obv. vyšší rezistivitu než čisté kovy)

- vzrůstá s mechanickým tvářením  – válcování, protahování (zvýšení poruch mříže)

- klesá žíháním  – snižování –odstraňování poruch mříže

Teplotní závislost odporu   (Teplotní Koeficient Rezistoru =  TKR,   Temperature Coefficient of Resistor = TCR)

– pro menší rozdíly teplot ΔT   - lineární vztah  (pro větší rozdíly kvadratický vztah)

RT2 = RT1∙(1+αΔT)             kde      oteplení      ΔT = T2  – T1  > 0       (K, °C)

Teplotní součinitel odporu:  TKR = TCR = α = (RT2  – RT1)/ (ΔT∙ RT1)      (K –1)

TKR = číselně  o jakou hodnotu se změní odpor vodiče s odporem 1 Ω  zvýší-li se teplota T o 1 K  (1 °C).

Pro T1 = 20 °C    a  T2 > 20 °C    =>   RT2 = R20∙[1+α(T2  – 20 °C)]

Za podmínky, že délka vodiče L a průřez vodiče S se s teplotou nemění, lze ve vztahu pro teplotní závislost odporu

přejít na teplotní závislost rezistivity

RT2=RT1⋅1+α ΔT ⇒ ρT2⋅SL=ρT1⋅SL⋅1+α ΔT ⇒ ρT2=ρT1⋅1+α ΔT

Pro  T1  >  T2   =>     modifikovaný vztah       RT1 = RT2∙[1+α(T1  – T2)]

Pro T1 = 20 °C > T2       =>   R20 = RT2∙[1+α(20 °C – T2)]   =>   RT2 = R20 / [1+α(20 °C – T2)]

L

Q

T2         >  T1

Q

κ

S

Tepelná vodivost     –    elektrony při svém pohybu přenáší kromě náboje rovněž tepelnou energii

Teplo Q (= tepelná energie), které projde kovovou deskou o součiniteli (koeficientu) tepelné vodivosti  κ , o ploše  S a o tloušťce  L

z povrchu s vyšší teplotou T2  na povrch s nižší teplotou T1   za dobu t :

Q = κ t S (T2 − T1) / L    pak     κ = Q L / (t S (T2 − T1))

kde κ =  součinitel (koeficient) tepelné vodivosti

(J∙ m –1∙ s –1∙K –1  = W∙ m –1 ∙K –1 ; J, m, s, m2, K),

(J = W∙s)

Koeficient tepelné vodivosti  κ je vázán s elektrickou konduktivitou γ

vztahem:

Pružnost a pevnost kovových materiálů      např. pevnost v tahu   =>   dovolené napětí v tahu

F

F

S

S   – plocha průřezu vodiče  (m2)

F   – tah - síla působící na průřez  (N)

σ  = F / S  < σDovolené       (Pa = N∙m –2; N, m2)

Vypočtené napětí v tahu σ musí být menší než napětí v tahu dovolené σDovolené    – tabelované v technickém listu materiálu

Klasifikace kovů podle použití v elektrotechnice

- elektrovodné kovy   – s vysokou elektrickou vodivostí

- odporové materiály  – s velkým elektrickým odporem

- materiály pro pájky

- materiály na kontakty

- materiály na tavné pojistky

- kovy pro vakuovou techniku

- konstrukční kovové materiály