23  Ostatní kovy v elektrotechnice

Zinek  –  Zn      –     pájitelný

- elektrolytické pozinkování železných plechů, ocelových součástí

- elektrody galvanických článků

Kadmium   – Cd	 –  jedovatý i jeho sloučeniny

–  elektrolytické kadmiování

–  elektrody Ni –Cd akumulátorů

Cín   – Sn      –  pájitelný

–  odolnost proto korozi =>   ochrana pocínováním Cu - vodičů a plechů , Fe- plechů atd.

–  využívá se taky v potravinářství (není jedovatý)

Nikl   – Ni    – feromagnetický

– vakuová technika

Kobalt  – Co      –  feromagnetický

–  součást vysokoodporových slitin s Ni a Fe

Chrom   – Cr      –  povrchová ochrana chromováním

–  součást vysokoodporových slitin s Ni a Fe

Platina   – Pt     –    vysoká chemická odolnost

- kontakty pro malé proudy a napětí v nejnáročnějších podmínkách

Paládium   – Pd  –  obdoba Pt, ale levnější, dostupnější   – kontaktní slitiny

Rtuť  –  Hg       – v běžných podmínkách  (pokojová teplota)  kapalná (tuhne při  – 39 °C)

– náplň teploměrů,  kapalný elektrický kontakt (padáčkové regulátory atd.)

Těžkotavitelné kovy   – (tavitelné nad 2000 °C)  – žárovky,  elektronky

–  zpracovávají se metodami  práškové metalurgií  =>   spékané (= slinované =sintrované) čisté kovové

prášky  (obv. bez pojiva) při definovaném tlaku a teplotě v pod teplotou tavení kovu

(zrna se "nataví", tj. změknou a "slepí" se k sobě)

Wolfram  – W   –  tažené dráty (práškovou metalurgií)  – žhavící vlákna žárovek, elektronek (katody)

silně (tepelně) namáhané kontakty

Molybden  – Mo   – držáky vláken v žárovkách a elektronkách, anody vysílacích elektronek

molybdenové fólie  –  nepřímé masky při výrobě čipů IO

Tantal  –  Ta  –    prášková anoda  tantalových (elektrolytických) kondenzátorů

dielektrikem TaO (oxid tantaličný)

–    slitiny Ta - odporové tenké (naprašované) vrstvy - oxidací nastavován požadovaný odpor

vrstvy