29   Magnetické materiály

Magnetického pole v látkách  (v prostředí)

Pohyb nabitých částic (s kladným nábojem  – protony, nebo záporným  – elektrony) je vždy doprovázen vznikem magnetického pole v jeho bezprostředním okolí.

Každá elektricky nabitá částice která  periodicky obíhá po uzavřené dráze  –  orbitě, nebo uzavřené ploše  – orbitalu

je ekvivalentní  proudové smyčce ve tvaru dráhy částice a tak vytváří magnetický moment  – vektorová veličina

Tento magnetický moment se označuje jako dráhový (orbitální) magnetický moment

Takovéto momenty vytváří jak elektrony , tak protony, ale elektrony v elektronovém obalu se pohybují po drahách o poloměrech  105 -krát  větších než poloměry drah protonů v jádře

Elektrony vykazují spin (představa vlastní rotace elektronu kolem své osy) a ten  vytváří  spinový magnetický moment

Celkový magnetický moment atomu je dán vektorovým součtem orbitálních magnetických momentů všech elektronů a protonů v atomu a spinových magnetických momentem všech elektronů atomu a jádra.

I

I

elektron

H

H

S   – plocha smyčky

Magnetické momenty elektronů mají rozhodující vliv na celkový moment atomu, magnetické momenty protonů jsou obvykle zanedbatelné (jak orbitální tak spinový).

Proudovou smyčku vytvoří i

obíhající elektron kolem jádra.

Proud vytvořený elektronem:

I  =  – e /T    kde e = 1,606∙10 –19 C  elememntární náboj,

T = perioda oběhu,

frekvence oběhu  f = 1/ T

experimentálně  f  = 1014  – 1016 Hz

I  =  – e ∙ f  =

– ( –1,606∙10 –19)∙1014 = 1,606∙10 –5A

= 16 μA

Proudová smyčka:

Tok proudu smyčkou

vyvolá magnetické pole. Ve středu smyčky je intenzita

magnetického pole

kolmá na rovinu smyčky ve směru viz obr.

H

Velikost orbitálního magnetického momentu (magnetický dipól) elektronu:

Směr orbitálního magnetického momentu (magnetický dipól) elektronu:

m   =  I∙S

m

( A∙m2 ;   A, m2 )

je totožný se směru intenzity magnetického pole

H

Obdobně lze definovat spinový magnetický moment způsobený spinem elektronu

B

B

Pokud je orbital zcela zaplněn (obsahuje dva elektrony s opačným spinem  – Pauliho princip) jsou v nepřítomnosti

vnějšího magnetického pole (      =  0)   jak spinové, tak i orbitální magnetické momenty obou elektronů zcela

vykompenzovány.

(vzájemně opačný spin, vzájemně opačný orbitální magnetický moment každého z elektronů na daném orbitalu)

Pokud působí vnější magnetické pole  (      ≠   0), pak se dráhy obou elektronů na orbitalu vlivem vnějšího magnetického pole deformují   =>  budou poněkud vzájemně odlišné  =>  orbitální magnetické momenty obou elektronů se již nebudou zcela vykompenzovávat,  vznikne tedy z jejich nenulového rozdílu velmi malý magnetický dipól,        který vytváří malé vnitřní  magnetické pole (tj.indukované) ve směru opačném než vnější magnetické pole

Podle Lencova pravidla indukované pole působí proti příčině (tj. proti vnějšímu magnetickému poli), která ho vyvolala. Výsledné pole bude rovno vnějšímu poli sníženému o indukované.

m

Ukázka úplně zaplněného  a ne zcela zaplněných vnitřních pěti orbitalů typu d  některých kovů je zřejmé z následující tabulky.

O magnetických vlastnostech atomů kovu rozhodují v tomto případě vnitřní orbitaly (zde typu d, obdobně i typu f),

Tyto efekty se zcela analogicky projevují i v pásové energetické struktuře

pevných látek

5 orbitalů v nichž chybí vždy jeden elektron  => v každém z těchto orbitalů nevykompenzovaný spin a  dráhový moment

5 orbitalů v nichž chybí vždy jeden elektron  => v každém z těchto orbitalů nevykompenzovaný spin a  dráhový moment

4 orbitaly v nichž chybí vždy jeden elektron  => v každém z těchto orbitalů nevykompenzovaný spin a  dráhový moment

3 orbitaly v nichž chybí vždy jeden elektron  => v každém z těchto orbitalů nevykompenzovaný spin a  dráhový moment

Všech 5 orbitalů zaplněno dvojicí elektronů =>   všechny spiny a  dráhové momenty jsou vzájemně zcela vykompenzovány

2 orbitaly v nichž chybí vždy jeden elektron  => v každém z těchto orbitalů nevykompenzovaný spin a  dráhový moment

3d5  =

3d5  =

3d6  =

3d7  =

3d8  =

3d10  =

| prvek | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24Cr | 1s2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d5 | 4s1 |
| 25Mn | 1s2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d5 | 4s2 |
| 26Fe | 1s2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d6 | 4s2 |
| 27Co | 1s2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d7 | 4s2 |
| 28Ni | 1s2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d8 | 4s2 |
| 29Cu | 1s2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d10 | 4s1 |

Z uvedených kovů pouze měď má všech pět d-orbitalů  zcela zaplněny elektrony  =>

v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole   (                )  má všechny spinové a dráhové (orbitální) momenty všech elektronů ve všech  d-orbitalech zcela vykompenzovány  =>  nulový dipólový moment.

Ve vnějším magnetickém poli                 vzniknou v mědi vlivem malé deformace drah (orbit) elektronů velmi malé magnetické dipóly, které vytváří slabé magnetické pole v opačném směru (proti příčině) než je vnější pole  =>   výsledné (celkové) magnetické pole v mědi je nepatrně zeslabeno vzhledem k vnějšímu poli

=  0

B

≠  0

B

≠  0

B

U ostatních uvedených  kovů (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) existuje alespoň jeden ne zcela obsazený (chybí jeden elektron)

d-orbital (Hundovo pravidlo)

V každém atomu těchto kovů  tedy existuje alespoň jeden nebo více  (podle počtu chybějících elektronů v

d-orbitalech) nevykompenzovaných spinových a orbitálních momentů  =>  nenulový magnetický dipól atomu.

Každý atom uvedeného kovu je magnetickým dipólem.

Výpočet velikosti magnetického dipólu atomu není jednoduchý (není dán jen počtem nevykompenzovaných momentů, ale je nutno zahrnout i kvantové jevy, které mohou ve výsledku převážit).

Magnetické vlastnosti látek (materiálu)  jsou zahrnuty ve vztahu pro intenzitu magnetického pole       a indukci

magnetického pole          (obě veličiny jsou obecně vektorové)

(T;  1, H∙m –1, A∙m –1)

kde:  relativní permeabilita   μr  – vyjadřuje magnetické vlastnosti materiálu (skalární, tenzorová) – bezrozměrná

permeabilita vakua       μ0  = 4∙ π ∙ 10 – 7   H/m  =   4∙ π ∙ 10 – 7   Vs · A –1· m –1

Pokud jsou magnetické vlastnosti materiálu izotropní (stejné ve všech směrech), může se vektorová rovnice

nahradit skalární     B =  μr μ0 H  ( intenzita magnetického pole H  má stejný směr jako indukce magnet. pole B )

podle magnetických vlastností materiálu je  relativní permitivita (skalární)  μr:

konstanta nezávislá na H a rovněž nezávislá na teplotě T      μr   = konst

konstanta nezávislá na H, ale závislá na teplotě T μr   = μr(T)

funkce závislá jak  na  H  tak na teplotě T μr   = μr(H,T)

tato závislost často nahrazena přímo vztahem   – funkcí       B = B (H)

=  μr μ0

B

H

H

B

Magnetické materiály

- diamagnetické

- paramagnetické

- se spontánní magnetizací  (feromagnetické atd.)

Materiály diamagnetické

=  0

B

všechny spinové a dráhové (orbitální) magnetické momenty ve všech atomech (iontech) jsou vykompenzovány

Vnější magnetické pole nepřítomné (             )  => neexistují magnetické dipóly  =>

nevytváří se žádné (indukované) magnetické pole

≠  0

B

Působení vnějšího magnetického  pole  (             )  => deformací orbitalů  vnějším magnetickým polem vzniknou

slabé (indukované) magnetické dipóly, které vytváří slabé magnetické pole (indukované) v opačném směru než působí vnější (odčítá se od vnějšího)  =>

výsledné pole v diamagnetiku se nepatrně zeslabeno   =>

diamagnetikum je vytlačováno ven z oblasti magnetického pole

relativní permeabilita diamagnetik nepatrně menší než 1 (0 < μr < 1), nezávislá na H  i na teplotě T

je konstantou

Materiály paramagnetické

všechny atomy (ionty) látky vykazují nevykompenzované magnetické momenty  => všechny atomy (ionty) látky jsou tedy magnetickými dipóly (permanentními, zabudovanými v látce)

=  0

B

Vnější magnetické pole nepřítomné (             )  => vzhledem k tepelným kmitům atomů (iontů) látky jsou tyto

permanentní magnetické dipóly chaoticky orientovány, takže magnetická pole, která dipóly vytváří, jsou

vzájemně ve všech směrech dokonale vykompenzovány  => výsledné magnetické pole v paramagnetiku je

≠  0

B

nulové

Působení vnějšího magnetického  pole (            ) => vnější magnetické pole orientuje jednotlivé magnetické

dipóly do svého směru (tj. do směru vnějšího pole), magnetické pole vzniklé z orientovaných dipólů má

tentýž směr, tedy přičítá se k vnějšímu magnetickému poli =>

výsledné magnetické pole v paramagnetiku se nepatrně zesiluje   =>

paramagnetikum je vtahováno z vnějšku do oblasti magnetického pole

relativní permeabilita paramagnetik nepatrně větší než 1  (μr > 1), je nezávislá na H, ale závislá na teplotě T

=>	existuje mezní teplota TC   – Curieova teplota při jejímž překročení se zruší paramagnetický stav a látka

přejde do diamagnetického stavu. Při teplotě TC dosahují již tepelné kmity takové intenzity, že vnější magnetické pole není schopno permanentní magnetické dipóly orientovat do svého směru

(magnetické dipóly se nad TC nemohou projevit). Tepelné kmity se vzrůstající teplotou tedy výrazněji  narušují orientování permanentních magnetických dipólů

Relativní permeabilita diamagnetik a paramagnetik

Z hlediska praktického využití se diamagnetické i paramagnetické látky považují za magneticky neaktivní

Pro praktické výpočty diamagnetických a paramagnetických materiálů se

relativní permeabilita  μr se pokládá rovna jedné      =>      μr = 1

(Rozlišení dia a para má především čistě teoretický význam)

Následující tabulka poskytuje srovnání  diamagnetických a paramagnetických  materiálů

| Diamagnetické látky |  |  | Paramagnetické látka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název látky | Chemický vzorec | Relativní permeabilita μr | Název látky | Chemický vzorec | Relativní permeabilita μr |
| Bismut | Bi | 0,999840 | Paládium | Pd | 1,000690 |
| Zlato | Au | 0,999966 | Platina | Pt | 1,000270 |
| Stříbro | Ag | 0,999975 | Hliník | Al | 1,000022 |
| Zinek | Zn | 0,999988 | Mangan | Mn | 1,0010 |
| Měď | Cu | 0,999992 | Chróm | Cr | 1,00033 |
| Olovo | Pb | 0,999983 | Kyslík - kapalný | O2 kapalný | 1,003620 |
| Oxid uhličitý | CO2 | 0,999999 | Kyslík - plynný | O2 plynný | 1,000002 |
| Dusík | N2 | 0,999999 | vzduch |  | 1,0000004 |
| Vodík | H2 | 0,999999 |  |  |  |
| Voda | H2O | 0,999991 |  |  |  |

Jsou to látky, které vykazují spontánní magnetismus, tzn. i  v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole  (              )  vykazují nenulovou magnetizaci.

Magnetizace       (vektorová veličina s rozměrem A/m ) je dána součtem všech magnetických dipólů        atomů        obsažených v  látce, vztaženým na jednotkový objem látky   tj.

M

m

=  ( ∑       ) / V       (A/m; A∙m2, m3 )

M

m

=  0

B

Materiály se spontánní magnetizací  (feromagnetické atd.)

A)     Vnější magnetické pole nepřítomno  –  nulové   (vyjádřené indukcí              a odpovídající intenzitou             )

Nenulová magnetizace v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole (spontánní magnetizace)  je dána spontánním uspořádáním magnetických spinových momentů (dipólů) jednotlivých paramagnetických atomů (tj. atomy s nevykompenzovanými vnitřními  d  nebo f-orbitaly) uvnitř malých oblastí krystalu, které se nazývají

Weissovy oblast, nebo Weissovy domény.

Uspořádání v doméně je důsledkem vzájemného působení spinů  (=> výměnné síly  - čistě kvantověmechanický jev) sousedních paramagnetických atomů, které jsou uspořádány ve specifické krystalové mříži (tzv. krystalová struktura magnetické mřížky, resp. magnetických podmřížek).

Vzájemná ovlivňování sousedních atomů (co by Weissovo molekulární pole  – pole výměnných sil spinů) usměrňuje a udržuje magnetické spinové momenty atomů (případně molekul) v rovnoběžném (paralelním) uspořádání odolné vůči kmitům mříže až k mezní – Curieově teplotě TC  .

(uspořádaností magnetických momentů v doménách se tyto látky se spontánní magnetizací podstatně odlišují od paramagnetik jejichž magnetické momenty jednotlivých atomů jsou orientovány zcela chaoticky.)

Teprve při teplotách blížících se (ze zdola) k  TC  se uspořádaný stav začne intenzivnějšími kmity mříže narušovat, a při mezní teplotě  TC se rozruší úplně, spinové magnetické momenty budou i v doméně orientovány chaoticky  =>   magnetizace jednotlivých domén bude nulová, látka přejde do paramagnetického stavu ( μr > 1 (nepatrně))

Důsledkem Weissova molekulárního pole je tedy vznik  Weissových oblastí  – domén v nichž jsou magnetické momenty všech atomů v doméně orientovány rovnoběžně => nasycená magnetizace domén.

Velikost (objem) domén nezmagnetovaného materiálu  je přibližně 10-3 až 100 mm3 (dle složení látky) a nekryje se

a ani nemá žádnou souvislost se zrny polykrystalické látky.

V nepřítomnosti vnějšího pole jsou jednotlivé domény nezmagnetované látky orientovány zcela chaoticky nahodile, takže výsledná magnetizace (součet magnetizací všech domén) je nulová  – vzájemně se vyruší = počáteční stav

=  0

B

=  0

H

Domény

vektory

spontánní

magnetizace

domén

Weissova teorie spontánní magnetizace

Při teplotách pod Curieovou teplotou TC   se látka se spontánní magnetizací rozpadá na prostorové oblasti – domény.

Každá doména i bez přítomnosti vnějšího magnetického pole

je zmagnetována do nasycení.

Jednotlivé domény nezmagnetované látky jsou v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole orientovány zcela chaoticky – nahodile, takže výsledná magnetizace látky jako celku je nulová

(magneticky se neprojevuje)

Spontánní magnetizace existuje pouze v pevných látkách  – vzniká pouze při určitých poměrech  mřížkové konstanty krystalové buňky  a  ku poloměru neúplně obsazených orbitalů 3d  (resp. 4f)   RORBIT   tj.  (a / RORBIT).

Tedy spontánní magnetizace vzniká pouze v pevném skupenství  s určitou krystalovou strukturou.

V kapalinách nebo plynech nemůže existovat vzhledem k větším vzdálenostem mezi atomy, což neumožňuje vznik interakcí mezi spiny paramagnetických atomů, nevznikne Weissovo pole výměnných sil

Podle orientace všech spinových magnetických  momentů v doméně se rozlišují tři druhy magnetických materiálů se spontánní magnetizací

- Feromagnetika    –  všechny magnetické momenty v doméně jsou stejně velké, orientovány rovnoběžně

a ve stejném směru,  viz obr.

Výsledný vektor nasycené magnetizace domény je určen prostým součtem jednotlivých magnetických momentů v jejich směru

Feromagnetické jsou např. kovy  – železo (Fe),  nikl (Ni),

doména

kobalt (Co)

- Antiferomagnetika  – všechny magnetické momenty v doméně jsou stejně velké, ale jsou orientovány

antiparalelně  (rovnoběžně, ale se vzájemně opačnou orientací),

ve dvojici se dokonale vyruší  =>

Výsledný vektor nasycené magnetizace domény je tedy nulový..

(dvě stejné magnetické podmřížky jsou dokonale vykompenzované)

To samozřejmě platí pro všechny domény látky   =>  materiál se chová jako paramagnetikum    μr > 1  ( nepatrně)

Tyto materiály se z praktického hlediska zařazují obv.do skupiny paramagnetik (z teoretického se však jedná o antiferomagnetika).

Antiferomagnetikem je např. mangan (Mn)

- Ferimagnetika  (ferity)  –  magnetické momenty mají ve dvojicích různé velikosti a jsou opět orientovány

antiparalelně  => nevykompenzované magnetické spinové momenty    (magnetické podmřížky, jsou různé => nevykompenzované)

Výsledný vektor nasycené magnetizace domény je určen součtem rozdílů dvojic magnetických dipólů, ve směru většího dipólu.

(Ferimagnetika lze považovat za zvláštní případ antiferomagnetik)

Ferimagnetiky jsou nejčastěji oxidy železa a některých dalších kovů   – tzv. ferity  – monokrystalické, nebo polykrystalické  –

nevodivé (polovodivé) matriály

Vhodným složením (směsi ferimagnetických oxidů) lze realizovat

přesně požadované hodnoty magnetizace materiálů. včetně teplotních průběhů, tj. požadované hodnoty Curieovy teploty TC .

(Néelova teorie ferimagnetismu  => výpočty složení)

To je hlavní výhoda a účel feritů  – přesně stanovené magnetické

vlastnosti

B)    Působení vnějšího magnetického  pole  (vyjádřeného intenzitou              )

Prvotní magnetizace fero- nebo ferimagnetika  (látka nebyla od zhotovení dosud zmagnetována nebo po

dokonalé demagnetizaci látky)

Prvotní magnetizace probíhá po křivce   B = f (H)    - prvotní (panenské) magnetizace

kde:  H  (A/m)   – intenzita vnějšího (budícího) magnetického pole

B  (T) – indukce magnetického pole v magnetiku

vybuzeného vnějším polem H

Vnější magnetické pole s intenzitou H se postupně zvyšuje od 0 do maximální tj. nasycené hodnoty intenzity Hs

(Hs  = Hmax)   Při dalším zvyšování intenzity H se materiál chová jako paramagnetický s relativní (diferenciální)

permeabilitou  prakticky rovnou 1  (μr = 1)

≠  0

H

asymptoticky

μr  →  1

μr poč

μr max

μr

H     (Am –1)

Hm

0

počáteční

stav

Počáteční stav    – intenzita vnějšího magnetického pole nulová tj. H = 0 , nulová magnetizace magnetika, nulová indukce mag. pole v magnetiku  B = 0

Oblast I - počáteční oblast  –  probíhají vratné posuvy stěn domén, tj. přesouvá se rozhraní mezi doménami ve prospěch domén s přibližnou orientací magnetizace ve směru vnějšího pole

Oblast II – strmá oblast  postupné nevratné stáčení magnetických spinových momentů v doménách (tzn.i celkové magnetizace domén) do směru vnějšího pole a náhlé (skokové) změny orientace v malých doménách   =>   Barkhausenův jev  => křivka B = f (H ) v této oblasti  není hladká, ale jemně "schodovitá" => ultrazvukové efekty - praskání)

V praxi nejvíce užívaná oblast feromagnetik

Oblast III  –  horní koleno  – dokončuje se proces stáčení do směru vnějšího magnetického pole.

Oblast  IV   – nasycení   – všechny magnetické spinové momenty a tedy i celková magnetizace je orientována do směru vnějšího pole, při dalším zvyšování vnějšího pole  H se indukce ve feromagnetiku zvyšuje lineárně s konstantní  relativní permeabilitou (diferenciální) prakticky rovné 1

(μrd = 1)   – chování paramegnetika.

Výpočet relativní permeability (bezrozměrné) závislé na intenzitě vnějšího pole H      =>   μr = μr(H)

obecně:

počáteční relativní permeabilita   μr poč

maximální relativní permeabilita   μr max

relativní permeabilita (diferenciální) v nasyceném stavu

V technické praxi se používá také relativní diferenciální permeabilita  μr d

(1 ; Hm –1, T, Am –1)

kde  ΔH → 0

Hysterezní smyčka (křivka)  – proces přemagnetování  fero-, ferimagnetických látek

Snižování intenzity vnějšího magnetického pole z nasycené hodnoty Hs  zpátky do nulové a poté do záporných hodnot (opačný směr intenzity vnějšího magnetického pole) se nevrací po téže křivce (prvotní magnetizace),

ale probíhá po křivce poněkud posunuté doleva. Totéž se projeví při opětovném zvyšování intenzity vnějšího magnetického pole ze záporné nasycené hodnoty  – Hs  opět do kladné nasycené hodnoty Hs   –  tentokrát bude křivka posunuta poněkud doprava od prvotní magnetizace. Vznikne tedy hysterezní křivka charakterizující daný fero- nebo ferimagnetický materiál.  Hystereze je způsobena nevratným (ztrátovým) dodáváním energie (práce) na přemagnetování materiálu, tedy na přetočení všech magnetických spinových momentů v materiálu.

Plocha hysterezní smyčky tedy představuje hysterezní  ztráty tj. energii vynaloženou na přetáčení mag. dipólů.

Vratné (pružné) děje sice energii v první části cyklu pohltí, ale v následné části cyklu ji ve stejné velikosti vrátí.

Nevratné (nepružné) děje energii pohltí, ale už ji zpátky nevrátí, při návratu do původního stavu naopak pohltí další energii (práci)  =>   ztráty  (např. hysterezní ztráty)

Hysterezní křivka fero- , ferimagnetického materiálu

1. krok   –  prvotní magnetizace

intenzita vnějšího magnetického pole H se zvyšuje

z  0  do  +Hs

křivka prvotní magnetizace   1

2.) krok   – přemagnetování

intenzita vnějšího magnetického pole H se snižuje

z  + Hs  do  – Hs

větev 2   hysterezní smyčky

3.) krok   – opětovné přemagnetování

intenzita vnějšího magnetického pole H se zvyšuje

z    – Hs    do  + Hs

větev 2   hysterezní smyčky

Při střídavém vnějším magnetickém poli =>

střídavé zmagnetování  =>   kroky 2 a 3  neustále opakují

Charakteristické veličiny hysterezní křivky

Remanence - remanentní magnetická indukce   ±Br   (T)  = zbytková magnetická indukce

= indukce, která zůstane v materiálu při snížení  magnetická intenzity vnějšího pole na nulovou hodnotu tj. H = 0

(obv. hodnoty  Br = 0,7 až 1 T)

Koercitivita -  koercitivní magnetická intenzita   ± HC   (Am –1)

=  intenzita vnějšího magnetického pole potřebná ke zrušení zbytkové magnetické indukce (remanence)

(nejnižší hodnoty  HC = 28 Am –1

Tvar hysterezní křivky ovlivňuje - chemické složení a stav krystalové mřížky což souvisí s technologickým

zpracováním  (válcování za studena, za tepla, žíhání, kalení)

Vzrůst magnetizace  lze docílit: – změny objemů jednotlivých zón (domén)

– změny směrů spontánní magnetizace

– změny velikosti spontánní magnetizace

Podle hodnoty koercitivní magnetické intenzity   ± HC   se fero-, ferimagnetické materiály dělí na:

- magneticky měkké      HC  <  1 kA·m –1

- magneticky tvrdé        HC  >  1 kA·m –1

Hysterezní smyčka magneticky měkkého materiálu je velmi úzká, z hlediska praktických výpočtů se téměř kryje s křivkou prvotní magnetizace => pro výpočty stačí hodnoty zjištěné z křivky prvotní magnetizace

Hodnoty Br , HC  a ztrátového výkonu mají význam pro výběr vhodného magnetického materiálu

Hysterezní smyčka magneticky tvrdého

materiálu  (permanentní magnet)

- HC  >  1000 A·m –1

- co nejširší smyčka s velkou plochou  =>

velké magnetické ztráty

- malá strmost křivky prvotní magnetizace =>

malá hodnota počáteční relativní permeability

- nesnadné zmagnetování a zejména přemagnetování

Hysterezní smyčka magneticky měkkého

materiálu

- HC  <  1000 A·m –1

- co nejužší smyčka s co nejmenší plochou  =>

co nejmenší magnetické ztráty

- velká strmost křivky prvotní magnetizace =>

velká hodnota počáteční relativní permeability i maximální relativní permeability

- snadné zmagnetování a přemagnetování

Komutační křivka

Komutační křivka  – přibližně shodná s křivkou prvotní magnetizace.

Získá se spojením konců hysterezních smyček měřených při intenzitách vnějšího magnetického pole  nižších než je nasycená intenzita Hs,

viz obr.   – tučná křivka = komutační křivka

– plnou tenkou čarou  – hysterezní smyčky při nižších

intenzitách (pod Hs)

– čárkovaně  – hysterezní smyčka až do nasycené intenzity

Měření hysterezní smyčky     -     princip měření (často používaný)  viz obr

Fero-, ferimagnetické jádro – prstenec o středním průměru  D  a  plochy průřezu  S

Primární (budící) cívkou o počtu závitů N1 , protéká střídavý sinusový proud i, který je úměrný napětí Ux

(pro x-ovou osu osciloskopu) a úměrný intenzitě vnějšího (budícího) magnetického pole H

Harmonické magnetické pole H působící na fero-, feri- jádro vybudí v jádru časově proměnný magnetický tok   S·B, který v sekundární cívce indukuje napětí Uinduk

Indukované (časově proměnné) napětí  Uinduk  na sekundární cívce o počtu závitů N2 se v integrátoru integruje na výstupní (časově proměnné) napětí  U  úměrné magnetické indukci B

Harmonický (sinusový) proud  i = I sin (ωt)  (kde ω = 2π f ,   f – frekvence proudu,  t – čas) vybudí v ose primární cívky  intenzitu (vnějšího) magnetického pole H = (N1/πD) · I sin (ωt)

Pokud průřez S  jádra je malý, lze uvažovat, že tato hodnota intenzity mag. pole H je v celém průřezu S, i po celé délce (πD) homogenní (stejná)  =>  v jádře vybudí homogenní magnetický tok (S·B)

Ze zapojení  => Ux = R1· i = R1· I sin (ωt)  => Ux = (πD R1/ N1) · H     =>     Ux je úměrné H   – osa x osciloskopu

Magnetický tok (S·B) indukuje na koncích sekundární cívky indukované napětí  Uinduk

Primární (budící) cívkou o počtu závitů N1 , protéká střídavý sinusový proud i, který je úměrný napětí Ux

(pro x-ovou osu osciloskopu) a úměrný intenzitě vnějšího (budícího) magnetického pole H

Harmonické magnetické pole H působící na fero-, feri- jádro vybudí v jádru časově proměnný magnetický tok   S·B, který v sekundární cívce indukuje napětí Uinduk

Indukované (časově proměnné) napětí  Uinduk  na sekundární cívce o počtu závitů N2 se v integrátoru integruje na výstupní (časově proměnné) napětí  U  úměrné magnetické indukci B

Curieova teplota   – teplotní závislost magnetizace

Nasycená magnetizace  Ms  je zpočátku téměř konstantní, přibližně rovná nasycené magnetizaci  Ms0  při absolutní teplotě 0 K, teprve poblíž Curieovy teploty TC začne klesat  až  v  TC  dosáhne prakticky nulové hodnoty (nutné pro platnost μr = 1   – paramagnetický stav)

Maximální pracovní teplota magnetika  se volí  ≤  0,4∙ TC

Nad teplotou TC vzhledem k intenzivním kmitům krystalické mříže

zaniká uspořádaný stav magnetických dipólů v doménách => zaniká

fero-, ferimagnetický stav a materiál přejde do paramagnetického stavu s   μr = 1.

Pro   Fe:   TC = 1043 K,     Co:   TC = 1388 K,        Ni:   TC = 627 K

Curieova teplota TC silně závisí na složení, u ferimagnetik ji lze na základě složení s dostatečnou přesností předem spočítat.

Ms

(A/m)

T   (K)

TC

0

Ms = Ms(T)

Ms0

Odmagnetování (demagnetizace)

- zahřátím  fero-, feri- materiálu na teplotu nad Curieovu teplotu TC  =>  rozrušení uspořádaného stavu

po zchladnutí  – už jen chaotické (náhodné) orientace magnetizace jednotlivých domén

- působením vysokofrekvenčního magnetického pole  => rozrušení uspořádaného stavu

jednotlivé magnetické dipóly nestačí sledovat změny vysokofrekvenčního pole, nestačí se neustále přeorientovávat  do opačných směrů pole  =>  v tomto procesu zůstanou nakonec v náhodné orientaci =>

celkově: chaotické, náhodné orientace jednotlivých magnetických dipólů (resp. domén)

Magnetická anizotropie

v různých směrech různé magnetické vlastnosti materiálu  => relativní permeabilita  vyjádřena konstantním tenzorem  (maticí 3 x 3)

Nekubické magnetické monokrystaly  – "přirozeně" anizotropní v různých osách různé vzdálenosti atomů =>

různě silná spinová interakci (výměnné síly) => odlišné magnetické vlastnosti ve směru  různých os

Rovněž některé kubické struktury vykazují  anizotropii

– krystaly čistého železa   α  – Fe    – prostorově centrovaná kubická mříž  s mřížovým parametrem a = 0,287 nm

modifikace stabilní od nejnižších teplot do 911 °C

Ve směru  (Millerovy indexy)

[100]   směr snadného magnetování

[110]   směr méně snadného magnetování

[111]   směr nejméně snadného magnetování

U krystalu čistého niklu (Ni) s plošně centrovanou kubickou mříží (a = 0.352 nm)

je naopak směr  [111]  směrem  snadného magnetování

Anizotropii lze vytvořit:i v materiálech jinak izotropních -(zejména v polykrystalických) pomocí speciálních technologických postupů

- anizotropie se vytváří v průběhu výroby magnetického materiálu nejčastěji působením silného magnetického pole nebo mechanického napětí (válcováním, tažením) v jistém směru (hlavní osa). Vznikne tak usměrněná (anizotropní)  struktura materiálu a tím i anizotropní magnetické vlastnosti

Pak podél hlavní osy nebo roviny magnetování jsou magnetické vlastnosti výrazně lepší než téhož materiálu ale izotropního, avšak v kolmých (příčných) směrech či rovinách jsou vlastnosti materiálu výrazně horší

Magnetická anizotropie

–  krystalová  – daná krystalovou strukturou (viz např. α  – Fe )

–  magnetoelastická   – magnetické, elastické napětí v magnetiku (úmyslně technologicky vytvořené)

–  tvarová  – tvar a nehomogenity vytváří anizotropii

Magnetostrikce

Změna rozměrů a tvaru fero-, ferimagnetika ke které dochází v průběhu střídavého magnetování (tj. při změnách  jejich magnetizace)

Elektronové spiny interagují  s vnějším magnetickým polem => mění se vzdálenost mezi atomy v krystalové mříži.

Naopak při pružné deformaci mřížky dochází ke změnám jejich magnetizace

Magnetostrikce se člení na:

- tvarová  – změny šířky a délky dochází k posuvům stěn domén a stáčení vektoru spontánní magnetizace

- objemová  – změna objemu magnetika při velmi silných magnetichých polích kdy fero-, ferimagnetikum

přejde do paramagnetického stavu, pak je změna objemu prakticky lineárně závislá na intenzitě       vnějšího magnetického pole

Magnetostrikce se výrazněji projevuje u materiálů typu  FeNi.

Ztráty v magnetickém obvodu

Celkové ztráty P  (W, watty)  představují výkonn spotřebovaný magnetickým materiálem při jeho střídavém magnetování. Celkové ztráty lze členit na ztráty hysterezní   PH  , ztráty vířivými proudy  PV ,

a ztráty zbytkové (přídavné)  PR.

Celkové ztráty se vyjadřují rovnicí    P  =  PH + PV + PR

Tyto ztráty se projevují zahříváním magnetického materiálu

- Hysterezí ztráty  PH     –  vznikají při střídavé magnetizaci (cyklické magnetizaci)

jsou úměrné velikosti plochy hysterezní smyčky

Přibližný vztah   PH  ~  f·(Bm)1,6      kde  f  – frekvence proudu magnetování

Bm  – maximální indukce

(na frekvenci závisí lineárně)

- Ztráty vířívými proudy  Pv  – vznikají v kovových (elektricky vodivých) feromagnetických materiálech

při změnách magnetické indukce v materiálu B při střídavém magnetování se

indukují ve vodivém feromagnetiku vířivé proudy

– závisí na maximální indukci Bm , na frekvenci proudu magnetování f ,

rezistivitě feromagnetika  ρ , tloušťce  feromagnetika  s a na konstrukčích úpravách materiálu

Pro ztráty přibližně platí vztah:   Pv ~ (f·Bm·s)2 / ρ

jsou kvadraticky závislé na  f , Bm , s

zmenšení ztrát:  – zvětšit rezistivitu feromagnetika  např přidáním Si (křemíková ocel) – 6-krát vyšší ρ,

ferity  – polovodivé oxidy  (ρ = 105 Ωm)

– magnetická jádra skládat z izolovaných tenkých plechů nebo tenkých výlisků

(„přesekání“ smyček vířivých proudů)

nebo při lisování zrn feromagnetik zrna vzájemně izolována (nevodivým pojivem)

– Zmenšování tloušťky plechů je omezeno ekonomickými důvody

Izolační povlak plechů vytvořen buď oxidací povrchu

(tenká vrstva izolujícího oxidu) nebo lak

obvykle izolace na plechu pouze jednostranně (jeden povrch plechu holý, druhý

s izolační vrstvou)

Ztráty měrné     p =  P / m   (W / kg;  W, kg)     kde:  P  – celkové ztráty,     m  – hmotnost feromagnetika

značení např. :    	p1,5 / 50   –   měrné ztráty  (W / kg)   při  B = 1,5 T   a    f = 50 Hz