32  Elektroizolační materiály a dielektrika

Základní vlastnosti pevných izolantů a dielektrik

– pásová struktura:  ΔW   > 3 eV,

– při teplotě  T = 0 K  =>  zcela obsazen valenční pás   – žádná vodivost

T > 0 K     –   elektrická vodivost roste exponenciálně

tepelný pohyb částic => náhodnými srážkami může elektron získat

energii > ΔW  > 3 eV  => přechod do vodivostního pásu  (generace volných  nosičů)

–   mohou se uvolnit slaběji vázané ionty =>  iontová vodivost  (alkalická skla)

–   polarizace dielektrika v přítomnosti vnějšího elektrického pole

dielektrika složena z atomů (iontů)  – kladné i záporně nabité částice poutány k sobě

vazebními silami => vázané náboje působením vnějšího elektrického pole vychylovány

z rovnovážných poloh =>  polarizace

Izolanty   	– musí klást velký odpor průchodu elektrického proudu =>   co největší rezistivita  (min. 108 Ωcm)

– izolují vodivá tělesa s různými potenciály   =>   velká elektrická pevnost (min. 10 kV/cm)

Dielektrika	 – navíc  – schopnost polarizace ve vnějším elektrickém poli => hromadění elektrické energie v

kondenzátorech => velká hodnota relativní permitivity   εr    při co nejnižších dielektr. ztrátách

minimální samovolné vybíjení (ideální dielektrikum udrží polarizaci nekonečně dlouho)   =>

vysoká  rezistivita  a elektrická pevnost

Elektrická vodivost pevných izolantů a dielektrik

–    ideální  –  neobsahují žádné volné nosiče náboje

- reálně   –  obsahují určitou, i když velmi malou koncentraci volných nosičů náboje  => v elektrickém poli

dochází  k posunům (pohybu) volných nábojů =>  měřitelná  konduktivita,  resp. rezistivita

– malá elektrická pole =>  volné nosiče náboje - ionty  vznikají ionizací tj. disociací nečistot,

příměsí  =>  slabě vázané ionty se uvolní =>  volné  ionty co by volné nosiče náboje v

izolantech a dielektrikách,

koncentrace  volných nosičů náboje (iontů) roste s teplotou  T  a  relativmí permitivitou  εr

převažuje nevlastní (příměsová)  iontová  vodivost,  elektronová vodivost je prakticky

zanedbatelná

– velká elektrická pole  (před průrazem) => se výrazněji projevuje elektronová vodivost

Polarizace  dielektrik    (u izolantů podružná  – neuvažuje se)

–  narušení symetrie rozložení elektrických nábojů vlivem vnějšího elektrického pole tzn.

posun vázaných nábojů => např.  ve všech látkách (plynných, kapalných, pevných) vždy přítomná

elektronová polarizace  =>   vznik (indukování) atomových elektrických dipólových momentů

atom ve vnějším elektrickém poli  =>  statisticky posuv vázaných nábojů (elektronů vůči jádru)  s vyoseným těžištěm soustavy

(viz čerchovaná čára) =>   vzniká dipól (dipólový moment)

l

celkový náboj

elektronů   – Q

+ Q  náboj  jádra

indukovaný dipólový moment  (dipól):

(jeho velikost)

( Cm; m, C)

|p| = l∙Q

E    intenzita vnějšího elektrického pole

D

D      (Cm–2)

indukce elektrického pole uvnitř dielektrika

vybuzená vnějším polem

+

–

atom v nepřítomnosti  vnějšího elektrického pole je symetrický s těžištěm  ve středu jádra

(viz čerchovaná čára) =>   nevzniká dipól

(E = 0 V/m)

Souvislost polarizace a permitivity  – materiálové vztahy

p

Materiálový vztah     – pro případ lineární polarizace    platí:

pak z předchozího obecného vztahu   =>

Polarizace        je lineární  – je lineární funkcí      a  materiálové konstanty  (εr  – 1)

pokud je  εr   konstanta  – skalár   =>        je izotropní  =>   všechny veličiny    ,     ,       jsou vzájemně kolineární

(mají stejný rovnoběžný směr)

pokud je  εr  vyjádřena maticí (3 x 3) =>      je anizotropní  =>  veličiny     ,     ,      mají vzájemně odlišné směry.

P

= εr ε0  (C/m2;  1, F/m, V/m)

D

E

P

=       –  ε0  =  εr ε0           –  ε0      =  ε0(εr  – 1)

D

E

P

E

E

E

E

P

P

E

E

P

P

D

D

Fyzika materiálu se snaží nalézt vztahy pro polarizaci a relativní permitivitu  na základě struktury plynného, kapalného a tuhého dielektrika

Intenzita vnějšího elektrického pole       (V/m),  která vybudí uvnitř vloženého dielektrika indukci elektrického pole         (C/m2),  tedy  v dielektriku o objemu  V  (m3)  byla vnějším polem vybuzena polarizace        (C/m2)

Permitivita vakua    ε0 = 8,854∙10 –12  F/m

Charakteristickou veličinou materiálu je relativní permitivita   εr   (bezrozměrná)

E

D

P

Vektor polarizace dielektrika       je dán součtem všech elektrických dipólových momentů v dielektriku vztaženým na jednotku objemu dielektrika:

P

=  ( ∑    ) / V      (C/m2;  Cm, m3)

P

p

Materiálový vztah    (nejobecnější tvar  –  polarizace       může být obecně i nelineární a anizotropní)

P

=  ε0     +  (C/m2;  F/m, V/m, C/m2)

P

D

E

Relativní permitivita  εr    –   kvantitativní vyjádření polarizovatelnosti látek

–  lze ji určit jako poměr kapacit kondenzátoru s uvažovaným dielektrikem a s vakuem

tj. (pro deskové kondenzátory)

εr  = C / C0 = (ε S / l) / (ε0 S / l) = ε /ε0

Druhy elektrické polarizace

- deformační  (pružná)   – velmi rychlá   – doba ustálení 10 –13 až 10 –15 s,

bezeztrátové vychýlení pružně vázaných nábojů na malé vzdálenosti,

jen slabě teplotně závislá (teplotní změna vzdáleností nábojů)

– elektronová

– iontová (pružná)

–    relaxační  (nepružná)  – pomalá   – posunutí nábojů větší než u deformační,

doba ustálení (relaxační doba) je delší,

zrátová  – při natáčení (pohybu) dipólů  nevratné "tření" mezi částicemi

silně závislá na teplotě (teplota ovlivňuje pohyb nábojů)

– dipólová  (orientační)

–  iontová relaxační

–  objemová (migrační) – mezivrstvová

–  spontánní

- Elektronová polarizace  – polarizace atomu, posun jádra  a elektronového obalu vlivem elektrického pole

indukované elektrické dipólové momenty, které v nepřítomnosti pole zaniknou

doba ustálení  τ =  10 –13  až 10 –15 s   =>  polarizace frekvenčně nezávislá, teplotně jen velmi slabě závislá (mírně klesá), přítomná ve všech látkách (plyny, kapaliny, pevné látky amorfní, krystalické)

(princip elektronové polarizace viz obr. výše)

- Iontová pružná polarizace  – iontové krystaly   –  existence permanentních dipólů, které v elektrickém

poli mění rozměry  (permanentním dipóĺům se přičítají nebo odčítají indukované dipóly)

doba ustálení  τ =  10 –12  až 10 –13 s   =>  polarizace frekvenčně nezávislá, ale závislá  na teplotě

(s rostoucí teplotou zvětšují se vzdálenosti  vzdáleností mezi ionty)

E = 0 V/m

E

p0   – permanentní (trvalý)

dipól

pi     – dipól indukovaný

vnějším elektrickým

polem E

(příspěvek  k  p0)

Analogická situace nastává i u některých krystalů s významnou vazbou kovalentní  (nebo polární molekuly) – vazební orbital se pod vlivem vnějšího elektrického pole E  natahuje  => zvětšení dipólového momentu o indukovaný příspěvek   =>  tzv. atomová polarizace

- Dipólová relaxační polarizace    – plyny a kapaliny s polárními molekulami  (viz  polární molekuly H2O)

tj. existence permanentních dipólů, v nepřítomnosti vnějšího elektrického pole E orientovány zcela chaoticky  – nahodile, teprve  nenulové vnější pole E  je postupně orientuje do svého směru  – proti tomu působí tepelné kmity.

delší doba ustálení =>  frekvenčně závislé,  teplotně závislé (teplotní kmity),  polarizační ztráty  –

(ztráty "třením" ve viskózním prostředí)

E = 0 V/m

E

Systém (např. směs kapalin) molekul

s permanentnim dipólovým momentem (polární molekuly) i molekul bez dipólového momentu (nepolární molekuly)    mimo elektrické pole (E = 0 V/m)

Tentýž systém molekul ale ve vnějším elektrickém poli E dostatečné velikosti pro dosažení nasyceného stavu (všechny dipóly orientované ve směru E)

při teplotě T < TC

Nepolárním molekulám byly indukovány  okolním polem (vnější + pole dipólů polárních molekul) dipólové momenty

- Iontová relaxační polarizace   – amorfní struktury iontových (anorganická skla, keramiky se skelnou fází)

nepravidelně uspořádané ionty  – iontové nečistoty, příměsi,  polarizace iontů v mezerách

E

delší - exponenciální průběh doby ustálení  =>  frekvenčně závislé,  teplotně závislé - s teplotou polarizace vzrůstá (roste počet iontů, které jsou schopné uvedené  polarizace), dielektrické ztáty

Iont Na+  např nečistoty nebo příměsi (vyšrafovaný)  se vlivem vnějšího pole E posune doprava (do polohy označené čárkovanou kružnicí)  =>  naruší se tak původní rozložení  nábojů vzhledem k ostatním "pevným" nábojům  =>  vznikne dipólový moment

- Mezivrstvová polarizace  – objemová polarizace   – pevné látky

vzniká u vrstevnatých materiálů  (např. lepenka, impregnovaný papír)  v jejich objemu (viz. obr.)

pohyb volných nábojů (migrační polarizace) v nehomogenní struktuře materiálu =>   na rozhraní nehomogenit se hromadí volné náboje => vznik oblastí prostorového náboje

E

E = 0 V/m

Stav v nehomogenním materiálu bez přítomnosti vnějšího elektrického pole

(E = 0 V/m)

Tentýž nehomogenní materiál  ve vnějším elektrickém poli E  =>

polarizace na nehomogenitách

(např. na vrstvách  vrstveného materiálu)

- Spontánní polarizace  –  pevná dielektrika s doménovou strukturou  – feroelektrika

bez přítomnosti vnějšího elektrického pole E jsou domény uspořádána zcela chaoticky  – nahodile

teprve působením vnějšího elektrického pole E se jednotlivé domény orientují do směru pole

proti orientování působí tepelné kmity  =>  mezní Curieova  teplota  TC

v TC a výše zanikne spontánní polarizace  – vysoká intenzita kmitů úplně rozruší orientaci

(analogické s feromagnetiky a ferimagnetiky v magnetizmu)

=  f (    ),       εr = εr (     )

D

E

E

– nelineární průběh

– dielektrická hystereze  (hystereze polarizace)  P = P (E)

– nasycení   – všechny domény orientované do směru vnějšího pole při dostatečně vysoké

hodnotě intenzity vnějšího elektrického pole  Es   (sytná hodnota)

Stav saturace

E  ≥  Es

Tvar hysterezní křivky   P = P (E)   (C/m2; V/m)

popisují čtyři základní parametry:

Es  maximální intenzita elektrického pole aplikovaná na feroelektrický materiál při níž se dosahuje nasyceného stavu,

Ec intenzita koercitivního pole,

Ps saturovaná hodnota polarizace a

Pr hodnota remanentní polarizace.

Izolanty podle skupenství a druhu polarizace

plyny, kapaliny, pevné látky

– nepolární (neutrální) –  v látce pouze kovalentní vazby bez permanentního dipólového momentu

pouze elektronová polarizace

– plyny velmi slabá polarizace  εr  = přibližně 1

– kapaliny a pevné látky: εr = 1,8 až 2,5 , nezávislá na frekvenci, slabě klesá s teplotou

– polární izolanty –  kovalentní vazby s permanentními dipólovými momenty (viz např. molekula H2O)

elektronová + dipólová relaxační polarizace

–    plyny  –    slabá polarizace εr = 2 až 3

- kapaliny a pevné látky εr = 3 až 6,5   ,  závisí na teplotě a frekvenci

pouze pevné látky

– iontové  – iontové krystaly  – elektronová + iontová pružná    εr  – nabývá různých hodnot, roste s teplotou

– iontové amorfní  – elektronová + iontová pružná + iontová relaxační   εr   - velké hodnoty

– feroelektrika   –  elektronová + iontová pružná + spontánní  pod TC je   εr = 1000 až 10 000

silná teplotní závislost (do  TC),  nelineární  (εr  = εr(E)) ,  dielektrická hystereze

např. keramiky typu BaTiO3 (titaničitan barnatý)

Frekvenční závislost relativní permitivity  εr  (reálná složka permitivity)

–  materiálů s několika druhy polarizace  –  εr    s frekvencí postupně téměř po skocích klesá

se stoupající frekvencí postupně jednotlivé druhy odeznívají, napřed objemová (migrační)  – je nejpomalejší, poté relaxační polarizace, pak iontová pružná , a nakonec elektronová - nejrychlejší

(při 1013 – 1015 Hz tj. v optické oblasti - od infračervené (IR) až do ultrafialové (UV)), viz obr.

Obecná závislost relativní permitivity na frekvenci

Dielektrické ztráty  – energetické ztráty v dielektriku při působení elektrického pole

–  pohyb nábojů (volných i vázaných), též nehomogenity dielektrika, částečné výboje

Stejnosměrné pole   – převážně vodivostní ztáty =>   ztrátový výkon  PZ = RiI2 = U2/Ri

kde  I  – proud tekoucí dielektrikem,  U   – napětí na dielektriku (mezi elektrodami

Ri – vnitřní odpor dielektrika

Střídavé pole  – vyšší hodnoty ztrát:   vodivostní + polarizační + ionizační

vodivostní ztráty

polarizační ztráty  – ztrátové druhy polarizace - relaxační

ionizační ztráty  – plyny a dutiny v pevných látkách vyplněné plynem (např. vzduchem)

Veličiny pro vyjádření ztrát

–  ztrátový činitel   tg δ   – bezrozměrný    – míra ztracené energie v izolantu (přeměněné na teplo)

–  ztrátový výkon  PZ     (W)

–  měrné dielektrické ztráty (výkon)  pZ = PZ  /V   (W/m3),  V  –objem dielektrika

Pro vyjádření ztrát se nejčastěji používá:   pro stejnosměrné napětí  –  měrný odpor (rezistivita) ρ

pro střídavá napětí  – ztrátový činitel   tg δ

Výpočet dielektrických ztrát  – paralelní náhradní obvod – odpovídá fyzikálnímu  významu parametrů dielektrika

– bezeztrátová (ideální) kapacita  Cp

φ

Re

δ

I

IR

IC

U

Im

– svodový odpor  Rp   – reprezentuje ztráty

Ideální kondenzátor

zanedbávají se okrajové jevy

Fázorový diagram

paralelního náhradního obvodu

p

Reálný kondenzátor

paralelní náhradní obvod

IC

U

Cp

Rp

IR

I

ztrátový úhel  δ

δ = 90  – φ   (°)

φ  – fázový posuv

ztrátový činitel   tg δ

tg δ = IR / IC

Odvození ztrát pomocí paralelního náhradního obvodu

Rp = ρ l /S     kde  ρ  je rezistivita objemu dielektrika

– představuje ztráty v dielektriku

Cp = εrε0  S /l     – kapacita deskového kondenzátoru

viz obr.

kondenzátoru

vztah napětí  U  a  intenzita E homogenního elektrického pole v kondenzátoru

U =  E l    (V; V/m, m)

objem dielektrika - viz obr.:

V = S l       (m3;  m2, m)

U = Rp IR   =>  IR = U /Rp

U = XC IC   =>   IC = U /XC  = ωCpU

tg δ =  IR / IC  = (U /Rp) / (ωCpU) = 1/(ωCpRp) =  (ωCpRp) –1

tg δ = (ωCpRp) –1 = [ω(εrε0  S /l)∙(ρ l /S)] –1 = (ω εrε0 ρ) –1 = 1/(ω εrε0 ρ)

Časová konstanta (relaxační doba)  τ = CpRp    (s;  F, Ω)

kruhová frekvence   ω = 2π f       (rad;  Hz)

Ztrátový výkon  – dielektrika deskového kondenzátoru, homogenní pole E , (zanedávají se jevy  na okrajích)

PZ = U 2/Rp = U IR = U IC tg δ = U ωCpU tg δ = ωCpU 2 tg δ               	          (W; Hz, F, V)

Měrný ztrátový výkon

pZ = PZ /V = (ωCpU 2 tg δ) /V  = [ω(εrε0  S /l)∙( E l)2 tg δ] / (S l) =  ω εrε0 E 2 tg δ     (W/m3;  Hz, 1, F/m, V/m )

U = Rp IR   =>  IR = U /Rp

U = XC IC   =>   IC = U /XC  = ωCpU

Elektricky ekvivalentním obvodem je sériový náhradní obvod s parametry  Rs, Cs,

Pokud se sériové parametry určitými metodami měření lépe měří, lze je pak přepočítat na paralelní.

U

Cs

Rs

I

UC

UR

Sériový:	Z = U / I = Rs  –  jXs  = Rs  – j/(ωCs) = (ωCs Rs  – j) / (ωCs)    =>

Y = 1/Z = Z –1 = (ωCs) / (ωCs Rs  – j)  =>

Y  = (ωCs)∙(ωCs Rs  + j) / [(ωCs Rs)2 + 1]

Y  = {[(ωCs)2Rs] / [(ωCs Rs)2 + 1]} +  j{(ωCs) / [(ωCs Rs)2 + 1]}

Paralelní:	Y  =	           (1/Rp)		     + 	        j ωCp

kde  j – imaginární jednotka (komplexní čísla)

Porovnáním plyne:

(1/Rp) = [(ωCs)2Rs] / [(ωCs Rs)2 + 1]}  	=>  	Rp = [(ωCs Rs)2 + 1] / [(ωCs)2Rs]

ωCp   = (ωCs) / [(ωCs Rs)2 + 1]		=>  	Cp = Cs / [(ωCs Rs)2 + 1]

pak:  tg δ = 1/(ωCpRp) = 1 / {ω{Cs / [(ωCs Rs)2 + 1]}·{[(ωCs Rs)2 + 1] / [(ωCs)2Rs]}} = ωCsRs

po dosazení:   Rp = Rs·[1 + (1/ tg δ)2]   a    Cp = Cs / [1 + (tg δ)2]

Vodivostní ztráty   – všechny druhy izolantů – volné nosiče náboje, Jouleovy ztráty

(předávání kinetické energie nosičů vázaným  atomům => teplo

Paralelní náhradní obvod     =>  PZ   nezávisí na f,     tg δ  s  f  klesá,

tg δ  s teplotou exponenciálně vzrůstá (vzrůstá vodivost – teplotní generace volných nosičů)

Polarizační ztráty   –  u dielektrik se ztrátovými (relaxačními) druhy polarizace

ztráty udává plocha ohraničená uzavřenou křivkou polarizace    P = P (E)

silná teplotní a frekvenční závislost ztrát, u feroelektrik  Curieova teplota TC

Ionizační ztráty  - ionizace plynů nad kritickou teplotou  (i v dutinách vyplněných vzduchem)

Elektrická pevnost   –	odolnost vůči elektrickému poli,

závisí na vnějších podmínkách a na skupenství izolantu

Dostatečně vysoké elektrické napětí   =>

–  v plynných a  kapalných izolantech  nastane  přeskok   – nedestruktivní

po krátké době po přeskoku nastane obnovení izolačních vlastností  (zplodiny přeskoku se rozptýlí =>  obnovení původních vlastností)

– v pevných izolantech nastane buď čistě  elektrický průraz  nebo tepelný průraz   – oba destruktivní

materiál po průrazu trvale znehodnocen =>   nutná výměna součástky

Průrazné napětí   	Up                 (V)  – napětí při kterém nastává průraz nebo přeskok

Elektrická pevnost	Ep = Up / d    (V/m  ;  V, m)

(intenzita elektrického pole při kterém nastává průraz nebo přeskok)

kde   d     tloušťka izolantu v místě možného přeskoku, průrazu

Čistý elektrický průraz

–    velmi rychlý průběh  (10 –7 s)

- nárazová (lavinová) ionizace elektronů urychlených velmi silným polem

- Up  nezávisí na teplotě a době působení přiloženého napětí,

závisí na homogenitě izolantu a elektrického pole

Ep nezávisí na tloušťce materiálu  d  ani na časovém průběhu přiloženého napětí

- velmi přesné měřící tachniky  – eliminace okolních vlivů, podmínkou homogenní pole

Tepelný průraz

- delší doba rozvoje průrazu (sekundy až minuty)

- dielektrické ztráty materiálu  => (lokální) ohřev materiálu  =>  zvýšení vodivosti  =>  zvýšení ztrát =>

–  při nižších napětích vznik rovnováhy mezi dielektrickýmí ztrátami a odvodem tepla

–  při vyšších napětích nebo nedostatečném chlazená přehřívání  => průraz   – destrukce

Průrazné napětí   Up    plynů je asi o 1 řád nižší než u kapalin

Fyzikálně mechanické vlastnosti izolantů a dielektrik

- pevnost v tahu, tlaku, smyku a ohybu

- houževnatost, únava při cyklickém (kmitavém) zatížení

- nasákavost, navlhavost

– nesmáčivost  – hydrofóbnost

–  smáčivost   – hydrofilnost

Materiály  	 – křehké  –malé prodloužení při lomu

– plastické  – pevnost závisí na teplotě a rychlosti namáhání

– pružné (elastické)  –velká elasticita, vždy poněkud plastické (hystereze)

Vlhkost v materiálu      – zvětšuje dielektrické ztráty

–  snižuje izolační odpor

–  snižuje elektrickou pevnost

–  snižuje životnost materiálu

–  může způsobit bobtnání materiálu

Navlhavost  - přijem (sorpce) vody z vlhkého ovzduší

Nasákavost  - přijem (sorpce) vody namáčením ve vodě (polévání vodou, ponorem do vody)

Nejméně navlhavé, nasákavé látky  – hydrofóbní – nepolární látky (těsné vazby  – malé mezery): parafín,

polystyren, polyetylén, polypropylén, teflon

Navlhavé  – polární látky (volnější vazby umožňující natáčení  – větší mezery): PVC, reaktoplasty – pryskyřice

Silně smáčivé  – hydrofilní  –  silně polární látky  – vzniká u nich vodíkový můstek,

lepenky, tvrzené papíry, tvrzené tkaniny

Tepelné vlastnosti izolantů a dielektrik

Tepelné namáhání – zhoršuje elektrické a mechanické vlastnosti, může narušit strukturu látky, urychluje stárnutí

- měrná tepelná kapacita

- součinitel teplotní vodivosti

- součinitel teplotní roztažnosti délkové a objemové

- teplota skelného přechodu

- tvarová stálost za tepla

- odolnost vůči působení tepla

- stanovení hořlavosti

- stanovení mezních teplot

- teplota měknutí, teplota vzplanutí (organické materiály)

Izolační materiály jsou děleny do teplotních tříd -  jakou snesou trvalou provozní teplotu

| Třída | Y | A | E | B | F | H | 200 | 220 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota T °C | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 200 | 220 | 250 |

Třídění:

Materiály   	–  nepolární   – všechny molekuly, nebo skupiny  nepolární tj  neutrální  =>  nízká permitivita

εr < 2,5,  těsnější uspořádání => plasty málo navlhavé nebo nenavlhavé

–  polární   – obsahují i polární molekuly, nebo polární skupiny =>  pohyblivé skupiny elektrickým

dipólem (dipólovým momentem) =>  vyšší permitivity   εr :> 2,5

volnější uspořádání (možnost natáčení skupin) =>  větší mezery =>

plasty větší navlhavost

Skupenství  	 –    plynné

- kapalné

- pevné   	–  anorganické   	 –  přírodní minerály	–  slída, azbest

–  monokrystalické    	–  vypěstované monokrystaly

–  polykrystalické     	–  keramika

–  amorfní     		–  skla

– organické  – makromolekulární   tj. polymery

– přírodní   	– celulóza

– syntetické   (polymerací, polykondenzací, polyadicí)

–  plasty   	 –  termoplasty

–  reaktoplasty  (býv. termosety)

–  elastomery

Pevné polymery   – amorfní

– krystalické

Elastomery   jsou vysoce elastické polymery, který lze za běžných podmínek malou silou značně deformovat bez

porušení. Tato deformace je převážně vratná. Dominantní skupinou elastomerů jsou kaučuky,

z nichž se vyrábí (vulkanizací => řídké síťování) pryže (guma).

Elastomery nevyžadující vulkanizaci  =   termoplastické elastomery

Termoplasty   lze opakovaně (vratně) ohřevem převést do stavu taveniny nebo viskózního stavu (měknutí) a

ochlazením tuhnou při teplotách, které jsou charakteristické pro daný typ terrmoplastu.

Tato vlastnost je základem recyklačních technologií termoplastů.

Reaktoplasty  ( = termosety, duroplasty)

procházejí při zpracovatelském procesu chemickou reakcí a účinkem tepla, záření nebo síťovacích

činidel vytvářejí husté, prostorově sesíťované struktury, v nichž jsou původní molekuly vzájemně

pospojovány kovalentními vazbami. Tento proces se nazývá vytvrzování. Reaktoplast je ve

vytvrzeném stavu netavitelný a nerozpustný.

Recyklace reaktoplastů je proto obtížnější než u termoplastů a vyžaduje jiné postupy.