- Tekuté (kapalné) krystaly

Dielektrické organické látky - polymery   – měrný odpor (rezistivita)  =  1010  až  1012  Ωm

Pevný krystal  − sestavený z tyčinkových (tj. nesymetrických) makromolekul => anizotropní vlastnosti

Atomy, resp. tyčinkové (podlouhlé) makromolekuly jsou uspořádány zcela periodicky ve všech směrech,

včetně stejné orientace  => anizotropní  (v různých směrech různé) vlastnosti  −  např. rychlost šíření světla ve

směru podél délky molekuly je jiná než ve směru kolmém na délku molekuly (napříč).

Izotropní kapalina    běžná kapalina (např. voda) – roztavením pevného krystalu nad teplotou tání (tavení)

kapalina je zcela neuspořádaná, těžiště molekul jsou náhodně rozložené  – látka teče a v každém směru má

stejné tj. izotropní vlastnosti (molekuly jsou chaoticky- nahodile orientovány)

Kapalné (tekuté) krystaly  – mezofáze  –  mezifáze   mezi pevnými krystaly a izotropní kapalinou

některé organických látek s obecně nesférickými molekulami, např. protáhlými, které se díky tvaru molekul

v určitém rozmezí teplot nad bodem tání orientují do určitého směru. Vzniká tak kapalina, která díky orientaci

molekul vykazuje anizotropní vlastnosti.

Kapalné krystaly  co by anizotropní kapalina má jednak vlastnosti kapaliny  => těžiště molekul jsou náhodně

rozložené a látka teče,  ale také vlastnosti pevného krystalu  => směrová orientace molekul

teplota  T    (°C)

TTání

Tizotrop

molekula

molekula

molekula

vrstva

Pevný krystal

Mezofáze

(kapalný krystal)

Izotropní

kapalina

mezofáze

smektická

mezofáze

nematická

Tmezi

V krystalickém stavu jsou molekuly drženy pohromadě silnými přitažlivými silami, které jsou v důsledku tvaru molekuly také anizotropní  (těžiště molekul jsou umístěna ve svých pevných polohách v  mříži, všechny molekuly jsou stejně orientované  – nemohou se natáčet ani naklánět  – pouze kmitají kolem rovnovážné polohy).

Zahříváním krystalu dochází k postupnému rozvolňování krystalové mřížky.

Nad teplotou tání  TTání  se ruší translační uspořádání a vzniká vrstevnatá struktura (členění do vrstev) –      smektická mezofáze   =>    pohyb těžiště molekul v rámci dvojrozměrného tečení  (tj. posouvání vrstev po sobě),

Další zvýšení teploty (nad Tmezi ) vede ke vzniku nematické mezofáze, která má již jen orientační uspořádání

Molekuly (těžiště molekul) jsou navzájem zcela neuspořádané, ale jejich dlouhé molekulové osy jsou orientovány jedním preferovaným směrem (podle direktoru       ) Jedná se o fázi nejméně uspořádanou s vysokým stupněm fluidity  – tečení. Tato fluidita společně s anizotropními vlastnostmi molekul je principiální pro konstrukci LCD. Kapalná nematická fáze má nízkou viskozitu a nematické materiály lze navrhovat tak, aby molekulární orientace mohla být přepínána vnějším elektrickým polem

n

ale orientace všech molekul zůstává stejná  Rozlišuje se 5 základních  typů smektické fáze  – podle orientací

Nad teplotou Tizotrop  se ztratí orientační uspořádání  molekul  =>  orientace molekul bude tedy rovněž zcela chaotická,  vznikne tak izotropní kapalina ("normální" kapalný stav)

Ne všechny látky kapalných krystalů musí nutně procházet oběma mezofázemi (smektické a nematické), některé mohou prochází pouze jednou z nich.

3  až  4 nm

p-DecylOxyBenzylidene p'-Amino 2-MethylButylCinnamate  = "DOBAMBC"

kyslík  - O

dusík  - N

kyslík  - O

0,5 nm

Ukázka tvaru a přibližných rozměrů jedné z řady dalších druhů podlouhlých makromolekul využívaných pro kapalné krystaly je na obr.

V současné době se zkoumají i jiné tvary podobných makromolekul, např. prohnuté (tvar banánu), diskové atd..

Pro současné LCD, včetně barevných LC-obrazovek, mají velký význam  zkroucené (twisted) nematické molekuly  označované  jako TN – technologie

TN – stočené (Twisted) Nematické  molekuly kapalných krystalů

V nematických látkách, které obsahují soubor navzájem zrcadlově symetrických tyčinkových molekul, vznikají šroubově zkroucené struktury vrstev (Pitch = stoupání závitu = vzdálenost od počátečních 0 °  do otočení o 360 °)

n

n

Pitch

Otočené

o  180 °

Otočené

o  360 °

Počáteční

( 0°)

n

Zrcadlově symetrické tyčinkové molekuly se označují jako chirální, zejména ty části molekul  u kterých  je zrcadlení zřetelně patrné (viz na obr. chirální uhlík). Zkroucení molekul do šroubovice vzniká vzájemným silovým působením mezi chirálními částmi molekul.

Toto uspořádání se označuje  chirálně nematické  nebo-li  cholesterická fáze (spadá do nematické mezofáze)

např. chirální uhlík

rovina zrcadlení

Schematicky

chirální tyčinkové molekuly

Polarizace světla

z

y

x

z

y

x

Ez

Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří (směr p  - ve směru osy y). V rovině (x,z) kolmé k paprsku přirozeného světla se směr vektoru E nahodile mění (obr.a). Takové světelné vlnění označujeme jako nepolarizované světlo. Světelné vlnění, jehož vektor  E  kmitá stále v jednom směru, je lineárně polarizované světlo (zde vertikálně -  Ez - ve směru osy z)  viz obr.b. Přirozené světlo (sluneční, žárovek je nepolarizované) lze různými způsoby změnit na světlo polarizované, např. pomocí polarizátoru.

Časově proměnný vektor intenzity nepolarizované elektromagnetické vlny E (leží v rovině xz a s obecně časově proměnnou orientací a velikostí  ─  obecně opisuje elipsu v rovině xz) lze rozložit do dvou kolmých směrů ─ v tomto případě (rovina xz) do směrů os  x  a  z ,  tedy do složek  Ex a  Ez .  Pak vektor  E = (Ex , Ez)  je v každém časovém okamžiku vyjádřen pomocí obecně časově proměnných, navzájem kolmých složek Ex a  Ez  => možnost polarizace.

V technické praxi se k polarizaci světla používají speciální polarizační filtry (polaroidy). Jsou to látky (materiály, tj. prostředí) jimiž prochází (viditelné) elektromagnetické vlnění. Do prostředí vstupuje nepolarizované vlnění,

a vystupuje požadovaným způsobem polarizované vlnění.

Polarizační filtry jsou zhotoveny z makromolekuláních materiálů, které obsahují látky s výrazně asymetrickými (např. podlouhlými) molekulami. Tyto molekuly musí navíc obsahovat i volné elektrony (ve vodivostním pásu elektronové struktury molekuly), které se však mohou pohybovat pouze v určitém směru vzhledem k orientaci molekuly (např. napříč k délce molekuly).

Pak složka elektrické intenzity elektromagnetického vlnění rovnoběžná se směrem pohybu elektronů vybudí pohyb těchto volných elektronů => budí elektrický (elektronový) proud a tím i Jouleovy tepelné ztráty. Tato složka elektrické intenzity elektromagnetického vlnění je silně tlumena, a v několika vrstvách stejně orientovaných molekul je zcela utlumena, tzn. prostředím neprojde (energie této složky el. intenzity vlnění se proměňuje v teplo – ohřívání filtru).

V kolmém směru, kde není možný pohyb volných elektronů (v uvažovaném případu ve směru podél délky molekuly) složka elektrické intenzity elektromagnetického vlnění rovnoběžná s podélným směrem molekuly nebudí elektrický proud, tudíž není ničím tlumena a proto prochází netlumená látkou.

Molekuly jsou technologickým postupem srovnány, tak že osy molekul jsou rovnoběžné.

Polarizované světlo se od světla přirozeného nijak neliší (lidské oko není vybaveno pro rozlišování polarizace světla). K určení polarizace světla (orientace roviny polarizace) je zapotřebí zařízení zvané analyzátor. Ten tvoří opět vhodný polarizační prostředek  –  filtr, který propouští světlo jen s určitou orientací kmitové roviny.

Podstatu funkce polarizátoru a analyzátoru znázorňuje tzv. mechanický model  => dvěma podlouhlými  štěrbinami prochází kmitající (/nekmitající) lanko,  obr. c,d.

Pokud jsou štěrbiny polarizátoru i analyzátoru (druhého polarizátoru) rovnoběžné pak kmitající lanko prochází i analyzátorem, viz obr. c   (což znamená, že světlo analyzátorem  prochází ─ analyzátor je osvětlený).

Pokud štěrbiny jsou na sebe kolmé – kmitající lanko je v analyzátoru  utlumeno – nemůže ve vodorovné štěrbině svisle kmitat, viz obr.d  (což znamená že světlo analyzátorem neprochází ─ analyzátor se jeví jako temný)

z

y

x

Nepolarizované

světlo

Lineárně

(vertikálně – v ose z)

polarizované světlo

projde

Lineárně

(vertikálně – v ose z)

polarizované světlo

(model kmitajícího lanka)

c)

Lineárně

(vertikálně – v ose z)

polarizované světlo

vodorovnou  štěrbinou

neprojde

d)

Nepolarizované

světlo

Lineárně

(vertikálně – v ose z)

polarizované světlo

(model kmitajícího lanka)

Polarizátor  i analyzátor (co by polarizační filtry) lze realizovat i průhlednou skleněnou deskou s nanesenými tenkými rovnoběžnými vodiči ve směru složky elektrické intenzity elmag. vlny kterou je nutno utlumit, viz obr (neprojde – utlumí se složka Ey ,  projde složka Ez  => lineární polarizace v ose  z )

Průhledná deska s nanesenými

tenkými vodivými proužky

ve směru osy y

(zabezpečují utlumení složky Ey

Prochází pouze složka Ez  ─  netlumená

lineární polarizace ve směru osy  z

Ez

Zdroj – nepolarizovaná vlna s  E = (Ey , Ez)

šířící se ve směru záporné osy  x

Uvedeného jevu a vlastností kapalných krystalů (LC) se využívá ke konstrukci světelného vypínače (ventilu)  jenž je základem pro LCD

Zobrazovací prvek na bázi tekutých krystalů ─ LCD   ─ např. jednobarevný pixel, segment číslicovky

Chirálně nematický kapalný krystal je umístěn mezi dvě skleněné desky (= zarovnávací – Alignment –horní a spodní vrstva).

Kapalný krystal je ve směsi s dalšími látkami volenými tak, aby nematická fáze existovala v širokém rozmezí teplot, (např. -20ºC do 50ºC) a byla odolná vůči vlivům slunečního ultrafialového záření (na bázi bifenylů).

Na vnější ploše skleněných desek (zarovnávacích vrstev) jsou napařené průhledné elektrody

Na vnitřní ploše skleněných desek (na styčných plochách s LC)  je  napařená vrstva SiO2  , která zajistí orientaci (zarovnání) přiléhajících molekul kapalného krystalu k povrchu desek v souladu s požadovanou polarizací. Na vnější stranu desek s elektrodami jsou nalepené polymerní fólie sloužící jako polarizátor a analyzátor procházejícího světla. Tloušťka zobrazovače (přesněji:  tloušťka LC mezi skleněnými deskami)

je 10 - 20 μm, což je podstatně více než je vlnová délka viditelného světla (0,77 až  0,38 μm).  V tom případě rovina polarizovaného světla sleduje stočenou strukturu nematika a na tloušťce zobrazovače se otočí o 90° (tzv. stočená - šroubovitá struktura kapalného krystalu – Twisted Nematic = TN). K otáčení roviny polarizovaného světla dojde tehdy, když dlouhé osy molekul, zakotvených na skleněné destičce, leží v rovině polarizovaného světla, vytvořeného polarizátorem (horním) viz obr.. Analyzátor se pak nastaví například tak, aby polarizované světlo, prošlé zobrazovačem, propustil. V případě schématu na obr. jde tedy o tzv. zkřížený polarizátor a analyzátor (oba pootočené vůči sobě o 90°) .

x

z

y

Nepolarizované

světlo zdroje

Nepolarizované

světlo zdroje

1

2

3

5

6a

6b

4b

4a

7

8b

8a

Schéma jednoho zobrazovacího pvku zobrazovače

s nematickým kapalným krystalem

se stočenou

šroubovitou konfigurací

LCD ─ TN

Polarizátor  (horní) - přilepen na horní skleněnou desku ─ Zdrojové světlo lineárně polarizuje do směru osy x

1

Lineárně polarizované světlo v ose  x

2

Horní skleněná deska (horní zarovnávací vrstva), navrchu s napařenou průhlednou elektrodou,

zespodu SiO2 pro zarovnávání molekul LC do směru osy x  (znázorněno drážkami ve směru osy x)

3

Vrstva kapalného krystalu (LC) o tloušťce 10 až 20 µm, bez vnějšího střídavého napětí (OFF – vypnuto)

Kotvení pomocí SiO2  orientuje molekuly na horní a spodní skleněné desce tak, aby svíraly úhel 90°.

Nepůsobí-li elektrické napětí, jsou molekuly v objemu (v tloušťce) mezi deskami ve stočené – šroubovité

konfiguraci, která  otáčí rovinu polarizovaného světla o 90° (z osy x na osu y). Polarizátor a analyzátor jsou na

sebe kolmé, aby světlo s rovinou polarizace otočenou o 90° (tj. lineárně polarizované do osy y) procházelo.

4a

Pod střídavým napětím (ON – zapnuto) se orientace molekul LC změní (stočená - šroubovitá konfigurace se

zruší, LC molekuly se po délce orientují ve směru pole) a rovina polarizovaného světla, která již není

strukturou kapalného krystalu otáčena (zůstává lineárně polarizována v ose x), analyzátorem neprojde.

Po vypnutí střídavého napětí vliv kotvení molekul LC ke skleněným deskám způsobí opětné nastavení stočené –

šroubovité konfigurace molekul LC.

4b

Dolní skleněná deska (dolní zarovnávací vrstva), navrchu SiO2 pro zarovnávání molekul LC do směru osy y

( znázorněno drážkami ve směru osy y), zespodu s napařenou průhlednou elektrodou

5

Lineárně polarizované světlo v ose  x  (polarizace není otočená o 90°)

6b

Lineárně polarizované světlo v ose  y  (polarizace otočená o 90°)

6a

Analyzátor  (dolní polarizátor) ─ přilepen zespodu na dolní skleněnou desku

procházející světlo lineárně polarizuje do směru osy y

7

Lineárně polarizované světlo v ose  y  (polarizace otočená o 90°) prochází  analyzátorem =>

zespodu analyzátor světlý - sviti

8a

Lineárně polarizované světlo v ose x  (polarizace není otočená o 90°) neprochází  analyzátorem =>

zespodu analyzátor tmavý - nesviti

8b

Zobrazovací prvek  LCD – TN  pracuje jako vypínač / zapínač světelného toku – tj. světělný ventil:

- je-li prvek pod střídavým napětím 	─ světlo prvkem neprochází

- není-li prvek pod napětím  		─ světlo prvkem prochází

Pro LCD je nutné používat střídavé napětí (bez stejnosměrné složky).

Stejnosměrná složka by trvale nevratně polarizovala molekuly LC v jedné polaritě, což by značně zhoršilo dynamiku zapínání/vypínání  => prodloužily by se neúnosně spínací časy (doba odezvy) => výrazné zhoršení zobrazování zejména LCD obrazovek.

Běžně doporučovaná frekvence obdélníkového střídavého napětí pro ovládání LCD  je kolem 200 Hz,

s amplitudou 2 až 5 V -  podle LC

V posledních letech se využívá další struktury zobrazovacích LC prvků – tentokráte na bázi kapalných krystalů smektických (typu C) s feroelektrickými podlouhlými molekulami.

Molekuly mají permanentní elektrický dipólový moment, a jsou shodně (rovnoběžně) orientovány tzn. vytváří doménu se spontánní elektrickou polarizací (nenulový spontánní elektrický dipól).

Tento spontánní dipól  lze pomocí změny polarity vnějšího napětí využívat k „přepínání“ dvou orientací molekul LC v doméně.

Polarizátor a analyzátor jsou uspořádány tak, aby pro jednu orientaci molekul LC byl zobrazovací prvek pro světlo průchozí a v druhé orientaci molekul LC byl naopak pro světlo neprůchozí

(opět funkce světelného ventilu ─ přepínače)

Podrobněji viz např.   www.open-science.cz/ov/users/Image/default/C1Kurzy/Fyzika/16lejcek.pdf

Tyto struktury zobrazovacích prvků jsou určeny zejména pro LC obrazovky. Vedou k  výraznému zlepšení zobrazovacích schopností obrazovky (výrazné zkrácení doby odezvy, lepší kontrast, jas, lepší účinnost pro podsvícení a zejména výrazné zvýšení pozorovacích úhlů (viewing angle)

Výrazné zkrácení doby odezvy u těchto struktur je dosaženo velmi rychlým průběhem změny orientace při „přepínání“ mezi dvěma orientacemi molekul LC – neustavuje se nebo neruší se celá šroubová konfigurace molekul jak je tomu u LCD – TN)

LCD obrazovka (panel, monitor)  (TFT   LCD – TN)

Využívá aktivní adresace jednotlivých pixelů  pomocí  x, y adresovacích vodičů spínajících TFT  (tenkovrstvový polem řízený (= unipolární)  tranzistor = Thin Film Transistor)

V dalším bude popsána pro zjednodušení  „černobílá“ (jedné barvy)  LCD obrazovka

x

y

Kapalný

krystal

TFT

Kapalný

krystal - TN

Společná

elektroda,

zespodu

zarovnávání

LC molekul

Adresové

vodiče x,y

pixelu

(adresová matice)

x - adresa

TFT

y - adresa

Řídící elektroda prvku – jeden pixel

(na vrchu zarovnávání LC molekul)

Řídící elektroda

Skleněné desky

Horní – navrchu nalepen  polarizátor

zespodu společná elektroda

se zarovnáním LC molekul

Dolní –  navrchu systém elektrod

(řídící, a  x,y) se zarovnáváním

(každý pixel má svůj TFT s řídící elektrodou)

zespodu přilepen  analyzátor

Elektrický obvod jednoho elementu (jednoho „černobílého“ pixelu)

Schématický řez LCD – TN  obrazovkou

Úhlopříčka obrazovky, rozlišení,  počet pixelů

Rozměry pixelu, tj. obrazového elementu: cca  0,25 mm  x  0,25 mm

Obrazovka LCD – TN  o úhlopříčce 	15”     (palcová),  rozlišení  1024 x   768 =   786432 pixelů

15,4”  (palcová),  rozlišení  1280 x   800 = 1024000 pixelů

17”     (palcová),  rozlišení  1280 x 1024 = 1310720 pixelů

Barevná obrazovka LCD – každý pixel generuje 3 základní barvy (R, G, B) z nichž lze sestavit libovolný odstín

R = Red (červená), G = Green (zelená), B = Blue (modré).

Obrazovka LCD se podsvěcuje bílým světlem (výbojkou) => základní barvy se získají filtrací bílého světla =>

každý pixel (obrazový element) obsahuje 3 podpixely ─

každý pro jednu základní barvu, každý samostatně

adresován => každý má  vlastní TFT a řídící elektrodu a

přes vlastní filtr vyzařuje jednu ze základních barev

R,G,B.

Barva, odstín a jas obrazového elementu (pixelu) je dán

součtem  intenzit červené, zelené a modré barvy

generované těmito třema subpixely náležející

uvažovanému obrazovému elementu

Barevná LCD obrazovka např. o úhlopříčce 15,4” obsahuje celkem  3 x 1024000 = 3072000 subpixelů, tedy

3072000 TFT  (normy povolují počet vadných obrazových elementů pouze v jednotkách na celou obrazovku)

Podsvícení LCD obrazovky

- světlo musí být rovnoměrně rozloženo po ploše panelu

- musí svítit prakticky dokonale bílou barvou (udává se teplotou - obvykle 6000 K).

Lze realizovat tenkými světelnými trubicemi

-  od 2 trubic v panelu (nejlevnější panely) až po 14 trubic v panelu (drahé), střední třída panelů obv. 4 trubice

a rovnoměrné rozvedení světla po celé ploše pomocí sítě světlovodů a optických vláken

V poslední době se objevuje i podsvícení pomocí LED (svítící dioda), toto řešení přináší úsporu energie a také větší životnost celého panelu. LED podsvícení má řadu výhod. Kromě úspory energie i širší barevné spektrum (tzv. barevný gamut) z důvodu jiné teploty barvy poosvětlení, a  možnost snadného řízení intenzity podsvícení v jednotlivých místech panelu => doplňkové řízení intenzity generovaného světla jednotlivými barevnými subpixely

V budoucnosti by LCD obrazovky a monitory (rovněž i plazmové obrazovky) mohly být nahrazeny

OLED-displeji,  tj. zobrazovači jejichž pixely jsou sestaveny z červených, zelených a modrých LED  z  organických polovodičů nanesených na polymerové fólie.