# Cvičný příklad na ústřednu Omega  Lite

Firma si koupila  OmegaLite. Má  zavedeny dvě analogové státní linky od O2 s čísly

260 125 896

260 127 639

Ústředna má dále jednu GSM  bránu

## Telefony ve firmě a jejich oprávnění

Ředitel    -    kamkoli

Sekretářka – kamkoli, kromě čísel 906

Ekonom -    nesmí volat meziměstsky, může na mobily

Skladník –  smí volat pouze po Praze

Oddělení pro příjem zakázek – oddělení má 2 telefony  -  po Praze a na mobily

Vrátník u vchodu – nesmí volat do státní sítě

Fax – po vyzvednutí dostane hned státní linku, volá kamkoli

Sekretářka má pobočku s číslem 200, ředitel pobočku s číslem 300.

Vrátník zvoní jinak než ostatní pobočky

Při vytočení čísla 33 zvoní celé oddělení pro příjem zakázek.

Jako spojovatelka slouží  firmy její sekretářka. Na spojovatelku – operátora – voláme vytočením čísla 5

Linka 260 125 896 zvoní ve firmě u sekretářky. Pokud sekretářka zvonění nebere, zvoní u ekonoma. Pokud nevezme vyzvánění ani on, zvoní na celé firmě.

Linka 260 127 639 zvoní u firmy v oddělení pro příjem zakázek, a to tak, aby se pracovníci střídali ve vyřizování  obchodních případů. Pokud linku nikdo nezvedne, zvoní u sekretářky a posléze u ředitele.

Na lince 260 127 639  pracuje v noci provolba DISA.  Pokud není detekována  provolba, pokračuje vyzvánění dále stejně jako u  260 125 896.

Pokud provolbou DISA volíme číslo 33, zvoní celé oddělení pro příjem zakázek (viz provolba na tabulku zvonění – nastudovat samostatně)

V noci zvoní linka 260 125 896 u skladníka. Přepínání den/noc je stanoveno na základě pracovní doby 8:00 – 18:00.

GSM brána zvoní ve dne u sekretářky, v noci u skladníka.

U skladníka předpokládáme méně zkušeného uživatele, proto má zakázány všechny služby  kromě přepojení a parkování.

Firma používají pro volání do Prahy služeb O2.

Při meziměstském volání firma volá prostřednictvím Tele2 (1002), , mezinárodní hovory prostřednictvím GTS(1023), samozřejmě přes vedení do O2.  Volání na mobily se děje pomocí GSM brány.

Ředitel a jeho sekretářka mohou v případě obsazení GSM brány volat mobil prostřednictvím Tele2 a analogových státních linek.  Pouze ředitel může volat v případě obsazení svazku do O2 i přes GSM bránu, ať už volá kamkoli.