Úvod:

CHARAKTERISTIKA SIGNÁLNÍCH SYSTÉMŮ POUŽÍVANÝCH V ČS.JTS

Signalizace v telekomunikační síti musí zajišťovat dvě základní funkce,  a to přenos  informací pro sestavení  spojení      a dohled na  sestavené spojení.V souladu s  tím se přenášené      signály dělí  na řídící a dohledové.Oba  druhy signálů mohou      být  přenášeny stejným  nebo různým  typem signalizace. Jako      příklad  prvního způsobu  může sloužit  linková signalizace,      zajišťující spolupráci s přímo-řízenými systémy s dekadickou      volbou nebo nejnovější způsob  signalizace přenášený po společném  datovém kanálu.  Druhým způsobem  pracují registrové      systémy, používající  pro řízení výstavby  spojení speciální      registrové signalizace. Hranice mezi registrovými a linkový     mi signály může být  vedena podle funkčních možností registrové signalizace různě, od prosté náhrady dekadického způsobu přenosu volby až po doplnění dalších signálů jak pro sestavování vlastního  spojení (opakování číslic  podle potřeby      spojovacích stupňů), tak pro přenos informací o stavu spojovací cesty nebo volané přípojky. Převedením některých signálů  z linkové  do registrové  signalizace je  možno linkovou      signalizaci,  která je  individuálního charakteru, podstatně      zjednodušit a  tím i zvýšit její  spolehlivost při současném      snížení nákladů na linkovou výstroj.Pro registrovou signalizaci, která je centralizována  je možno volit systém přenosu      nejen s vyšší informační kapacitou,  ale i s určitým stupněm      samokontroly,  což  dále  zvyšuje  spolehlivost signalizace.      Vhodně zvolený  systém registrové signalizace  má kromě toho      vliv na rychlost výstavby spojení a umožňuje přenášet signály pro  různé úrovně sítě  jednotným způsobem, nezávisle  na      tom, že  se na nich  podle použitých přenosových  prostředků      používá  různých typů  linkové signalizace.  Multifrekvenční      vázaná signalizace typu R2, používaná jako registrová signalizace v čs. JTS těmto  požadavkům velmi dobře vyhovuje, jelikož mimo jiné dovoluje bez velkých časových ztrát pracovat      v síti s nejednotnou délkou  účastnických čísel. Další z je     jich předností je i to, že při svém přenosu automaticky kontroluje existenci  přenosové cesty v  obou směrech, což  při      použití  signalizace mimo  hovorové pásmo  nebo při  přenosu      vnitropásmových registrových signálů pouze v dopředném směru      buďto není zajištěno vůbec, nebo vyžaduje speciální signální      proceduru, kterou používají systémy se společným datovým ka     nálem. Systémy linkové signalizace  používané v čs. JTS mají      vždy dvě základní varianty - "počítací" a "dohledovou". Pou     žití varianty se řídí tím, v jaké poloze je daný úsek vedení      vůči tarifnímu bodu. Na úsecích ležících z hlediska budování      spojení před tarifním bodem se používá varianta počítací, za      tarifním bodem dohledová. Poloha  tarifního bodu v některých      případech závisí na kategorii volajícího (spojovatelka) nebo      se může posouvat v  závislosti na volaném čísle (mezinárodní      provoz).  Z toho  vyplývá, že  na takových  úsecích musí být      buďto použita signalizace, která dovoluje univerzální použi     tí ve funkci počítací nebo  dohledové nebo je nutno vytvořit      oddělené  svazky pro  oba typy  provozu. Variantu dovolující      vytvořit společně počítací i dohledové funkce označujeme ja     ko "univerzální" a přechod mezi  oběma funkcemi může být za     jištěn  automaticky nebo  na základě  informace z  registru.      Prakticky všechny druhy linkové  signalizace lze při použití      vhodných přenášečů  s jistými omezeními  možností signálního      kódu provozovat  na obousměrných vedeních.  Vzhledem k tech     nickým i provozním komplikacím se však perspektivně s obous     měrným provozem počítá pouze v omezeném měřítku u signaliza     ce P  pro připojení pobočkových ústředen  a u signalizace K,      u které vzhledem k bohatosti  signálního kódu nevznikají při      obousměrné variantě podstatné technické problémy.

a) Popisy signálů na účastnických vedeních

Klid        -  stav dohledu nad účastnickým vedením

Obsazení    -  dopředný  signál  označující  ,  že volající                      účastník zahájil volání

Potvrzení   -  zpětný signál označující, že ústředna přija      obsazení       la obsazení a vysílá oznamovací tón

Dekadická   -  dopředný  signál   označující,  že  volající       volba          účastník  volí číslo volaného účastníka

(dekadicky)

DTMF        -  dopředný  signál   označující,  že  volající                      účastník   volí  číslo   volaného  účastníka                      (frekvenčně)

Přihlášení  -  zpětný signál označující, že volaný účastník                      zahájil hovorový stav

Opakované   -  zpětný signál označující, že volaný účastník       přihlášení     obnovil hovorový stav

Počítací    -  zpětný signál označující, že tarifní jednot      impuls         ka musí být započítána

Závěr       -  zpětný signál označující, že volaný účastník                      ukončil hovorový stav

Vybavení    -  dopředný  signál   označující,  že  volající                      účastník ukončil volání

Zachycení   -  zpětný  signál označující,  že je požadováno                      vysledování volajícího účastníka

Opakované   -  dopředný  nebo zpětný  signál označující, že       přivolání      volající  nebo volaný  účastník chce  použít       registru       doplňkovou účastnickou službu

Vyzvánění   -  dopředný  signál označující  obsazení účast                     nického vedení volaného účastníka

Poruchová   -  neprovozní stav účastnického vedení po odmě      smyčka         ření časového dohledu

b) Popisy signálů na spojovacích vedeních

Klid        - výchozí  stav spojování  označující připrave                    nost k obsazení vedení

Obsazení    - dopředný signál  označující začátek sestavení                     spojení

Potvrzení   - zpětný signál označující, že vzdálená ústřed      obsazení      na přijala obsazení

Dekadická   - dopředný  signál označující  přenos dekadické       volba         volby

Přihlášení  - zpětný signál označující, že se volaný účast                    ník přihlásil (vyvěsil mikrotelefon)

Počítací    - zpětný signál označující, že tarifní jednotka       impuls        musí být započítána (První tarifní impuls mů                    že navíc představovat stav přihlášení.)

Závěr       - zpětný signál označující,  že volaný účastník                     zavěsil

Vybavení    - dopředný signál označující uvolnění vedení

Zpětné      - zpětný signál  označující, že spojení  má být       vybavení      uvolněno

Potvrzení   - zpětný  signál označující,  že vybavení  bylo       vybavení      úspěšně dokončeno

Napojení    - trvalý dopředný signál  vysílaný z pracoviště                     spojovatelky na  obsazeného účastníka umožňu                    jící vstup do probíhajícího hovoru       Napojení    - impulsní dopředný signál vysílaný z pracoviš      vstup         tě spojovatelky na obsazeného účastníka ozna                    čující začátek stavu napojení

Napojení    - impulsní dopředný signál vysílaný z pracoviš      výstup        tě spojovatelky na obsazeného účastníka ozna                    čující konec stavu napojení

Opakované   - zpětný signál označující,  že volaný účastník       přihlášení    se po závěru opět přihlásil (vyzvedl mikrote                    lefon)

Zachycení   - zpětný  signál  označující,  že  ústředna, ve                     které volání vzniklo,  nesmí vybavit spojení,                     pokud stav zachycení trvá

Blokáda     - zpětný signál označující,  že příchozí vedení                     není dostupné pro nová obsazení.

1. Dekadická volba

Oblasti příjmu  a vysílání dekadické  volby v závislosti  na  typu linkové  signalizace jsou uvedeny na  obr. Časové para     metry dekadické volby.

  - Oblast příjmu pro účastnickou  smyčkovou signalizaci U a pro  linkové signalizace K (včetně příjmu od PbÚ) a P:

Přenašeč typu U je ten, který je u obyčejného analogového telefonu AUT

Rychlost volby :      8   až  14 imp/s

Impulsní poměr :      0,7  až  2,2

Doba impulsu   :      29,4  až  85,9 ms

Doba mezery    :      22,3  až  73,5 ms

Doba periody   :      71,4  až  125,0 ms

1.2  Oblast příjmu pro linkovou signalizaci I ve spolupráci s FDM      nebo PCM systémem:

Rychlost volby :      8  až  14 imp/s

Impulsní poměr :      0,3  až  2,7

Doba impulsu   :      30  až  56 ms

Doba mezery    :      20,9  až  95,0 ms

Doba periody   :      71,4  až  125,0 ms

1.3  Oblast příjmu  pro linkovou signalizaci  I ve spolupráci  se      signálními doplňky 50 Hz:

Rychlost volby :      8  až  13 imp/s

Impulsní poměr :      0,3  až  2,7

Doba impulsu   :      30  až  56 ms

Doba mezery    :      20,9  až  95,0 ms

Doba periody   :      76,9  až  125,0 ms

1.4  Oblast vysílání pro linkové signalizace K, P, I :

Rychlost volby :      9,5  až  11,8 imp/s

Impulsní poměr :      0,9  až  1,4

Doba impulsu   :      50  ±  5 ms

Doba mezery    :      45  ±  5 ms

Doba periody   :      95  ± 10 ms

1.5  Mezera do vyslání první číslice a mezi číslicemi (meziseriová mezera):

T > 0,70 s

Minimální doba mezi vysláním  obsazení a vysláním první číslice, nebo mezi koncem předchozí číslice a začátkem vysílání      další  číslice  (mezisériová  mezera  při vysílání dekadické      volby), nebo  mezi příjmem MFC  signálu A9 a  vysláním první      číslice dekadicky.

1.6  Časová kontrola  rozpoznání mezery mezi  číslicemi při deka     dické volbě (mezisériová mezera při příjmu dekadické volby):

T > 0,20 s

Minimální doba pro rozpoznání konce číslice při příjmu deka     dické volby.

2.    DTMF volba  (multifrekvenční tlačítková volba)

2.1. DTMF volba musí odpovídat doporučení  Q.23 a Q.24 Modrá kni     ha, díl VI.1.

2.2. Multifrekvenční kombinace

┌────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐

│        │   Frekvence [Hz]      │                              │

│ Symbol ├─────────┬─────────────┤        Význam signálu        │

│        │  Dolní  │    Horní    │                              │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   1    │   697   │    1209     │           Číslice 1          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   2    │   697   │    1336     │           Číslice 2          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   3    │   697   │    1477     │           Číslice 3          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   A    │   697   │    1633     │           rezerva            │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   4    │   770   │    1209     │           Číslice 4          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   5    │   770   │    1336     │           Číslice 5          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   6    │   770   │    1477     │           Číslice 6          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   B    │   770   │    1633     │           rezerva            │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   7    │   852   │    1209     │           Číslice 7          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   8    │   852   │    1336     │           Číslice 8          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   9    │   852   │    1477     │           Číslice 9          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   C    │   852   │    1633     │           rezerva            │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   *    │   941   │    1209     │   Prefix doplňkových služeb  │

│        │         │             │    (aktivace a registrace)   │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   0    │   941   │    1336     │           Číslice 0          │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│        │         │             │ 1) Prefix doplňkových služeb │

│   #    │   941   │    1477     │    (rušení a mazání)         │

│        │         │             │ 2) Konec volby               │

├────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│   D    │   941   │    1633     │           rezerva            │

└────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘

2.3. Parametry DTMF volby pro příjem

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│   Parametr                                │        Hodnota        │

├───────────────────────┬───────────────────┼───────────────────────┤

│Signální frekvence [Hz]│ Dolní skupina     │  697, 770, 852, 941   │

│                       ├───────────────────┼───────────────────────┤

│                       │ Horní skupina     │  1209,1336,1477,1633  │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ Tolerance každé frek- │ Musí vyhodnotit   │     ± 1,8 %           │

│ vence tvořící signál  ├───────────────────┼───────────────────────┤

│                       │ Nesmí vyhodnotit  │     > ± 4%            │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│  Výkonová úroveň      │ Musí vyhodnotit   │   -5 až -30 dBm       │

│  každé frekvence      ├───────────────────┼───────────────────────┤

│  tvořící signál       │ Nesmí vyhodnotit  │     < -39 dBm         │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│  Maximální rozdíl     │                   │                       │

│  úrovní mezi          │ Musí vyhodnotit   │     < 6 dB            │

│  frekvencemi signálu  │                   │                       │

├─────────────┬─────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│             │ Doba    │ Musí vyhodnotit   │     > 40 ms           │

│             │ trvání  ├───────────────────┼───────────────────────┤

│             │ signálu │ Nesmí vyhodnotit  │     < 20 ms           │

│             ├─────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ Časování    │ Doba    │                   │                       │

│ pro příjem  │ trvání  │ Musí vyhodnotit   │     > 40 ms           │

│ signálu     │ mezery  │                   │                       │

│             ├─────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│             │Přerušení│                   │                       │

│             │ signálu │ Nesmí vyhodnotit  │     < 20 ms           │

│             ├─────────┴───────────────────┼───────────────────────┤

│             │     Rychlost volby          │  min 100 ms / číslici │

├─────────────┴─────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                                           │  max 46 chyb / 100 hod│

│         Namluvení signálu řečí            │  s průměrnou úrovní   │

│                                           │  řeči   -12 dBm       │

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

2.4. Přijímače multifrekvenční tlačítkové volby musí mít zajiště     nu ochranu proti namluvení a nesmí být ovlivněny oznamovacím      tónem.

3. MFC registrová signalizace - národní verze - MFC

Registrová signalizace MFC používaná v československé národ     ní telefonní síti je národní varianta odvozená od registrové      části  signalizace R2  - CCITT.  Specifikace tohoto  systému      jsou uvedeny v doporučeních Q.440 - 480 a Q. 490, Modrá kni     ha CCITT,  díl VI.4. Přestože  CCITT specifikuje systém  pro      použití  na mezinárodních  okruzích, je  již předem počítáno      s jeho použitím i v  národních sítích, což zjednodušuje spo     lupráci národní a mezinárodní sítě. Část informační kapacity      je proto  rezervována pro národní  použití. V té  části, kde      dochází k přímé spolupráci s  mezinárodní sítí, musí být sa     mozřejmě dodržena příslušná doporučení.  V dalším textu jsou      stručně popsány  odchylky čs. registrové  signalizace MFC od      signalizace R2 - CCITT.

V   národní síti se využívá  výhodných vlastností MFC signa     lizace a  uplatňuje se průběžná  signalizace (tranzitní způ     sob), jestliže za sebou následují úseky s touto signalizací.      Vzhledem k vlastnostem čs. telefonní sítě však existují něk     teré  výjímky. Odchozím  registrem je  první MFC  registr ve      spojení.  Jestliže první  MFC registr  na meziměstské úrovni      není současně odchozím MFC registrem, má funkci modifikovánu      tím způsobem, že přijme z  odchozího registru vždy 4 číslice      národního čísla nebo 3 číslice  mezinárodního čísla a po je     jich  odvysílání  se  odpojí  (quasitandemový  způsob). Toto      opatření má zabránit přeplnění  registrů místních systémů PK      202  a PK  22 a  umožňuje přesměrování  mezinárodních volání      v oblastech s CT 3. V případě, že tento registr je v ústředně, která vyžaduje v mezinárodním provozu číslo tarifu, musí      přijmout 4 číslice mezinárodního  čísla, aby se odpojil pří     padný řídící registr na tranzitní  úrovni a tarifní třída se      přenášela přímo mezi mezinárodní ústřednou a ústřednou, která tarifní třídu potřebuje.  Další registry v tranzitní síti      přijímají až  4 číslice a  pracují jako čistě  tranzitní bez      vysílání. Koncový  registr, který zůstává  ve spojení stejně      jako odchozí MFC registr až do konce kódové výměny (tandemo     vý způsob), je buď ten, za  kterým se přechází na úsek s ji     ným typem přenosu řídících  informací, nebo poslední registr      před vstupem do místní nebo  uzlové ústředny. Je-li v místní      síti použit  systém s přímým MFC  řízením skupinářů (PK 202,      PK 22),  smí koncový registr  začít spojování až  tehdy, kdy      přijal všechny číslice, které  bude vysílat MFC. Koncový re     gistr zabraňuje proniknutí zpětných  značek určených pro vý     lučně národní použití do  mezinárodní sítě. Při mezinárodním      odchozím volání  odděluje národní a  mezinárodní síť meziná     rodní registr R2 (tandemový způsob),při příchozím mezinárod     ním volání  funguje mezinárodní příchozí  registr jako tran     zitní, pokud není na příchozím konci družicového okruhu, kdy      musí převysílat celou volbu.

V  čs. síti se s výhodou  uplatňuje další vlastnost MFC sig     nalizace, a to vysílání s přesahem. Vysílání s přesahem zna     mená,  že současně  se směrová  informace přijímá  i vysílá.      Očíslování v čs. telefonní síti je natolik nejednotné, že na      odchodu nelze určit při mimouzlovém (dálkovém mz) styku dél     ku čísla a sestavování spojení  se proto zahajuje před příj     mem  celého čísla.  Z hlediska  doby potřebné  pro sestavení      spojení je  to výhodné i v  případě, že délka čísla  je sice      známá, ale na posledním úseku spojení se vysílá pomalým způ     sobem (dekadicky).

V čs. národní síti se používá v dopředném směru 6 frekvencí,      ve zpětném směru 5  frekvencí s vyjímkou mezitranzitní sítě,      kde se ve spojitosti s mezinárodními odchozími voláními pou     žívá signál A - 15 a tedy i šestá zpětná frekvence.

Potřebný sortiment významu pro  národní síť se zajistil pou     žitím jednak signálů určených pro národní síť, jednak signá     lů, u kterých nemůže dojít  k záměně významu na mezinárodním      a národním okruhu. To se týká hlavně signálů dopředné skupi     ny  I, kde  bylo nutno  rozlišit významy  signálů ještě dále      podle místa signálu v kódové výměně a podle úrovně sítě.

Z  hlediska  přenosových  podmínek  platí  doporučení  CCITT      Q.451-Q.458, ale je třeba si uvědomit, že v národní síti ne     ní  zařízení  MFC  připojeno vždy v bodě s relativní  úrovní

-3,5 dBr a že vysílací  úroveň  MFC signálu  je  nutné  pře-

počítat, pokud se relativní úroveň  odlišuje, např. ve  spo-

jovacím poli digitálních ústředen je relativní úroveň 0 dBr.

V  připojených  tabulkách jsou  shrnuty významy  MFC signálů      používané v  čs. národní telefonní síti  pro řízení spojení,      identifikaci  volajícího, přenos  čísla mezinárodního tarifu      a pro informace o stavu volané přípojky.

3.1. Kombinace frekvencí

Jsou možné následující kombinace dvou ze šesti frekvencí:

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Kombinace │                       Frekvence (Hz)                │

├────┬─────┼────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    │     │Dopředný směr   │      │     │     │     │     │     │

│    │     │(signály skupin │ 1380 │1500 │1620 │1740 │1860 │1980 │

│    │     │I a II)         │      │     │     │     │     │     │

│ č. │x + y├────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │     │Zpětný směr     │      │     │     │     │     │     │

│    │     │(signály skupin │ 1140 │1020 │ 900 │ 780 │ 660 │ 540 │

│    │     │A,B,C)          │      │     │     │     │     │     │

│    │     ├────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │     │ Index (x)      │  f0  │ f1  │ f2  │ f3  │ f4  │ f5  │

│    │     ├────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │     │ Váha  (y)      │  0   │ 1   │ 2   │ 4   │ 7   │ 11  │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   1│0 + 1│                │   x  │  y  │     │     │     │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   2│0 + 2│                │   x  │     │  y  │     │     │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   3│1 + 2│                │      │  x  │  y  │     │     │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   4│0 + 4│                │   x  │     │     │  y  │     │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   5│1 + 4│                │      │  x  │     │  y  │     │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   6│2 + 4│                │      │     │  x  │  y  │     │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   7│0 + 7│                │   x  │     │     │     │  y  │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   8│1 + 7│                │      │  x  │     │     │  y  │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│   9│2 + 7│                │      │     │  x  │     │  y  │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  10│3 + 7│                │      │     │     │  x  │  y  │     │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  11│0 +11│                │  x   │     │     │     │     │  y  │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  12│1 +11│                │      │  x  │     │     │     │  y  │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  13│2 +11│                │      │     │  x  │     │     │  y  │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  14│3 +11│                │      │     │     │  x  │     │  y  │

├────┼─────┼────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  15│4 +11│                │      │     │     │     │  x  │  y  │

└────┴─────┴────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

3.2. Základní podmínky

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Vysílač (Q.454)                                        │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│    Frekvence  f ± 4 Hz                                    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│    Úroveň každé frekvence signálu u1= -8 ± 1 dBmO         │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│    Rozdíl úrovně mezi dvěma frekvencemi tvořícími značku  │

│    musí být menší než 1 dB.                               │

├───────────────┬──────────────────────────┬────────────────┤

│               │                          │                │

│    Přijímač   │    musí rozpoznat        │    nesmí       │

│     (Q.455)   │                          │  rozpoznat     │

├───────────────┼──────────────────────────┼────────────────┤

│    Úroveň     │     - 5 ÷ - 31,5 dBmO    │    - 38,5 dBmO │

│               │                          │                │

├───────────────┼──────────────────────────┼────────────────┤

│    Max. rozdíl│sousední frekvence < 5 dB │                │

│     úrovní    ├──────────────────────────┤      > 20 dB   │

│               │nesousední frekvence <7 dB│                │

├───────────────┼──────────────────────────┼────────────────┤

│    Frekvence  │       f ± 10 Hz          │                │

├───────────────┼──────────────────────────┼────────────────┤

│    Časová     │                          │    t < 7 ms    │

│   podmínka    │                          │                │

└───────────────┴──────────────────────────┴────────────────┘

Podrobně viz Q.454 ÷ Q.458

3.3. Dopředné signály skupiny I

┌──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┐

│ Označení │             Význam signálu                │Poznámky│

│ signálu  │                                           │        │

│          │                                           │        │

├──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤

│  I-1     │     číslice 1                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-2     │     číslice 2                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-3     │     číslice 3                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-4     │     číslice 4                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-5     │     číslice 5                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-6     │     číslice 6                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-7     │     číslice 7                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-8     │     číslice 8                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-9     │     číslice 9                             │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-10    │   - číslice 0                             │e,f,g   │

│          │   - k první mezinárodní ústředně          │a,g     │

│          │                                           │        │

│  I-11    │   - k druhé mezinárodní ústředně          │a,g     │

│          │   - přístup k meziměstské spojovatelce    │b,g     │

│          │     (kód 11)                              │        │

│          │   - sdělit číslici čísla tarifu-přechod   │d,e,f,g │

│          │     na C-signály                          │        │

│          │                                           │        │

│  I-12    │   - k třetí mezinárodní ústředně          │a,g     │

│          │   - přístup k mezinárodní spojovatelce    │b,g     │

│          │     (kód 12)                              │        │

│          │   - konec identifikace - vysílání         │        │

│          │     tarifních impulsů                     │c,e,f,g │

│          │   - nemohu odpovědět                      │e,f,g   │

│          │                                           │        │

│  I-13    │   - přístup ke zkušebnímu zařízení        │a nebo b│

│          │                                           │e,f,g   │

│          │   - konec identifikace - okamžitě vyhod-  │c,e,f,g │

│          │     notit hovorné (poloautomatický provoz)│        │

│          │   - konec identifikace - vysílání tarif-  │c,e,f,g │

│          │     ních impulsů (automatický provoz)     │        │

│          │                                           │        │

│  I-14    │   - k hláskám                             │a,e     │

│          │   - konec identifikace od veřejného tele- │        │

│          │     fonního automatu                      │c,e,f,g │

│          │   - individuální výběr okruhů             │a neb b,│

│          │                                           │g       │

│  I-15    │   - k pracovišti služby pro nepřítomné    │a,e,f   │

│          │   - konec volby                           │e,f,g   │

│          │   - konec identifikace                    │c,e,f,g │

└──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┘

Poznámky: a) Vysílá se na prvém místě kódové výměny

b) Vysílá se  po směrovém  čísle cílového  telefonního              uzlového obvodu

c) Vysílá se jako odpověď na další okamžitě následující              signál  A-5  po  vyslání  poslední číslice národního              čísla volajícího účastníka

d) Vysílá  se   po    příjmu   druhého   bezprostředně              následujícího signálu A-5, v případě, že ústředna              potřebuje přijmout číslice čísla tarifu, a potvrzuje

příjem číslic čísla tarifu

e) Užívá  se mezi místní a  uzlovou ústřednou nebo mezi              místní a tranzitní ústřednou

f) Užívá se mezi uzlovou a tranzitní ústřednou

g) Užívá se mezi tranzitními ústřednami.

3.4. Dopředné signály skupiny II

┌─────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Označení │            Význam signálu                 │Poznámka  │

│signálu  │                                           │          │

├─────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  II-1   │ Účastník nebo spojovatelka bez možnosti   │          │

│         │ napojení                                  │          │

│  II-2   │ Účastník s předností                      │          │

│         │                                           │          │

│  II-3   │ Zařízení údržby                           │národní   │

│         │                                           │ provoz   │

│  II-4   │ Rezerva                                   │          │

│         │                                           │          │

│  II-5   │ Spojovatelka s možností napojení          │          │

│         │                                           │          │

│  II-6   │ Přenos dat                                │          │

├─────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤

│         │                                           │          │

│  II-7   │ Účastník nebo spojovatelka bez možnosti   │meziná-   │

│         │ intervence                                │rodní     │

│         │                                           │provoz -  │

│  II-8   │ Zařízení přenosu dat                      │kategorie │

│         │                                           │přijímané │

│  II-9   │ Účastník s předností                      │z meziná- │

│         │                                           │rodní sítě│

│  II-10  │ Spojovatelka s možností intervence        │          │

├─────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  II-11  │ Služba pro nepřítomné - provést záznam    │          │

│         │                                           │          │

│  II-12  │ Zkušebna účastnických vedení              │          │

│         │                                           │          │

│  II-13  │ Rezerva                                   │národní   │

│         │                                           │provoz    │

│  II-14  │ Dispečér veřejné radiotelefonní sítě      │          │

│         │                                           │          │

│  II-15  │ Služba pro nepřítomné - zrušit záznam     │          │

└─────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┘

3.5. Zpětné signály skupiny A

┌───────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Označení   │    Význam signálu                          │

│signálu    │                                            │

├───────────┼────────────────────────────────────────────┤

│    A-1    │ Vyslat další číslici (n+1)                 │

│           │                                            │

│    A-2    │ Vyslat předchozí číslici (n-1)             │

│           │                                            │

│    A-3    │ Adresa úplná, přechod na příjem B signálů, │

│           │ vyslat kategorii volajícího                │

│           │                                            │

│    A-4    │ Neprůchodnost v národní sítí               │

│           │                                            │

│    A-5    │ -Vyslat kategorii volajícího     (a)       │

│           │ -Vyslat číslici národního čísla            │

│           │  volajícího                      (b)       │

│           │ -Vyslat žádost o číslo tarifu    (b)       │

│           │                                            │

│    A-6    │ Adresa úplná, tarifovat po přihlášení,     │

│           │ propojit hovorovou cestu,                  │

│           │                                            │

│    A-7    │ Vyslat číslici (n-2)                       │

│           │                                            │

│    A-8    │ Vyslat číslici (n-3)                       │

│           │                                            │

│    A-9    │ Vysílat dekadicky od n                     │

│           │                                            │

│    A-10   │ Rezerva                                    │

│           │                                            │

│    A-11   ├─┐                                          │

│           │ │                                          │

│    A-12   │ │                                          │

│           │  >   V národní síti se nepoužívají         │

│    A-13   │ │                                          │

│           │ │                                          │

│    A-14   ├─┘                                          │

│           │                                            │

│    A-15   │ Neprůchodnost v mezinárodní ústředně       │

│           │ nebo na jejím východu (c)                  │

└───────────┴────────────────────────────────────────────┘

Poznámky: a) Po  jednotlivém nebo  prvním signálu  A-5 ze  série              signálů A-5

b) Po dalším bezprostředně následujícím signálu A-5

c) Pouze  na mezitranzitních okruzích

3.6. Zpětné signály skupiny B

┌──────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Označení │  Význam signálu                           │

│ signálu  │                                           │

├──────────┼───────────────────────────────────────────┤

│  B-1     │  Rezerva, vyhodnotit jako B-6 nebo B-4    │

│          │                                           │

│  B-2     │  Přípojka přepojena na službu pro nepří-  │

│          │  tomné                                    │

│          │                                           │

│  B-3     │  Přípojka obsazena, napojení možné,       │

│          │  tarifovat po přihlášení                  │

│          │                                           │

│  B-4     │  -Přípojka obsazena, napojení nemožné     │

│          │  -Neprůchodnost                           │

│          │                                           │

│  B-5     │  Nezařízené číslo (přípojky nebo směru)   │

│          │                                           │

│  B-6     │  Přípojka volná, tarifovat po přihlášení  │

│          │                                           │

│  B-7     │  -Přípojka volná, netarifovat (automatický│

│          │   i poloautomatický provoz)               │

│          │  -Přípojka obsazena, netarifovat,napojení │

│          │   možné (poloautomatický provoz)          │

│          │                                           │

│  B-8     │  Přípojka v poruše                        │

│          │                                           │

│  B-9     │                                           │

│   až     │  Rezerva                                  │

│  B-15    │                                           │

└──────────┴───────────────────────────────────────────┘

3.7. Zpětné signály skupiny C

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│          │                                                  │

│ Označení │                Význam signálu                    │

│ signálu  │                                                  │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│  C-1     │ Vyhodnotit jako A-1 a přechod na příjem A-signálů│

│          │                                                  │

│  C-2     │┐                                                 │

│          │ > Číslice čísla tarifu CX (CY)                   │

│  C-3     │┘                                                 │

│          │                                                  │

│  C-4     │   Neprůchodnost, vyhodnotit jako A-4             │

│          │                                                  │

│  C-5     │   Žádost o první číslici národního čísla         │

│          │   volajícího a přechod na příjem A-signálů       │

│          │                                                  │

│  C-6     │─┐                                                │

│          │ │                                                │

│  C-7     │ │                                                │

│          │ │                                                │

│  C-8     │  > Číslice čísla tarifu CX (CY)                  │

│          │ │                                                │

│  C-9     │ │                                                │

│          │ │                                                │

│  C-10    │ ┘                                                │

│          │                                                  │

│  C-11    │─┐                                                │

│          │ │                                                │

│  C-12    │ │                                                │

│          │ │                                                │

│  C-13    │  >  Rezerva                                      │

│          │ │                                                │

│  C-14    │ │                                                │

│          │ │                                                │

│  C-15    │ ┘                                                │

└──────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3.8. Činnost odchozího  MFC registru  při příjmu  zpětných

signálů (výtah)

┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│   Označení  │                 Činnost                        │

│   signálu   │                                                │

├─────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│    A-1      │- Registr vysílá další číslici (n+1)            │

│    A-2      │- Registr vysílá předchozí číslici (n-1)        │

│    A-3      │- Registr vysílá kategorii volajícího účastníka │

│             │  (II-x) a potom přejde na příjem B signálů     │

│    A-4      │- Registr vybaví odchozí vedení a vysílá volají-│

│             │  címu účastníkovi obsazovací tón neprůchodnosti│

│    A-5      │- Registr vysílá kategorii volajícího           │

│ Druhý nebo  │- Registr vysílá číslice národního čísla volají-│

│ další       │  cího účastníka (identifikace). Po vyslání po- │

│ bezprost-   │  slední číslice národního čísla volajícího     │

│ ředně ná-   │  účastníka vyšle registr signál I-12, I-13,    │

│ sledující   │  I-14 nebo I-15 (konec identifikace).          │

│ A-5         │- Není-li identifikace možná, registr vysílá    │

│             │  signál I-12 po příjmu druhého signálu A-5     │

│             │- Pro odchozí mezinárodní volání s přenosem čís-│

│             │ la tarifu pomocí C-signálů vyšle registr I-11  │

│             │ jako žádost o číslo tarifu. Číslice čísla tari-│

│             │ fu potvrzuje signály I-11 a potom vyšle číslice│

│             │ národního čísla volajícího účastníka (identifi-│

│             │ kace).                                         │

│     A-6     │-Registr sestaví hovorovou cestu a následující  │

│             │ signál přihlášení aktivuje tarifování.         │

│     A-7     │-Registr vysílá číslici (n-2)                   │

│     A-8     │-Registr vysílá číslici (n-3)                   │

│     A-9     │-Za 700 až 800ms registr přejde z MFC signaliza-│

│             │ ce na vysílání dekadické volby. Poslední čísli-│

│             │ ce, která byla vysílána MFC signalizací, je    │

│             │ první číslicí, která je vysílána dekadicky.    │

│             │ Všechny další číslice jsou vysílány dekadicky. │

│             │ Návrat do MFC signalizace již není možný.      │

│     A-10  ┐ │Jsou-li tyto signály přijaty poprvé, registr vy-│

│           │ │šle I-12 a kódová výměna pokračuje. Jsou-li tyto│

│     A-11  │ │signály opět přijaty, registr vybaví odchozí ve-│

│     A-12   >│dení a vyšle obsazovací tón neprůchodnosti vo-  │

│     A-13  │ │lajícímu účastníkovi nebo je převede na signál  │

│     A-14  │ │A-4, který vysílá do předcházející ústředny.    │

│           ┘ │                                                │

│     A-15    │-Na úseku od tranzitní ústředny k druhé (třetí) │

│             │ mezinárodní ústředně registr přesměruje spojení│

│             │ k první mezinárodní ústředně. V ostatních pří- │

│             │ případech registr vybaví odchozí vedení a vyšle│

│             │ volajícímu obsazovací tón neprůchodnosti nebo  │

│             │ převede tento  signál  na signál  A-4,který    │

│             │ vyšle do předcházející ústředny.               │

└─────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Pozn.:-Signály A-3, A-4, A-5, A-6 a A-15 mohou být vyslány také

impulsně.

-Je-li  příchozí  vedení s  MFC signalizací, jsou signály

A-4 a A-6 převysílány nebo jsou přenášeny transparentně.

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│  Označení │                 Činnost                        │

│  signálu  │                                                │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│    B-1    │Volitelně:                                      │

│           │ a)Registr sestaví hovorovou cestu a následující│

│           │   signál přihlášení aktivuje tarifování, pří-  │

│           │   padně registr převysílá signál B-1 nebo jej  │

│           │   převede na signál B-6                        │

│           │ b)Registr zruší  spojení a vyšle volajícímu    │

│           │   obsazovací tón neprůchodnosti nebo  převede  │

│           │   tento signál na signál B-4, který  vyšle     │

│           │   do předcházející ústředny.                   │

│           │                                                │

│    B-2    │-Registr zruší spojení a  sestaví nové spojení  │

│           │ na službu pro nepřítomné vysláním signálu I-15 │

│           │ na prvním místě kódové výměny                  │

│           │                                                │

│    B-3    │-Registr zruší spojení a vyšle obsazovací tón   │

│           │ volajícímu účastníkovi (napojení musí být      │

│           │ umožněno pro kategorii II-5)                   │

│           │                                                │

│    B-4    │-Registr zruší spojení a vysílá obsazovací tón  │

│           │ neprůchodnosti volajícímu účastníkovi          │

│           │                                                │

│    B-5    │-Registr zruší spojení a vyšle volajícímu       │

│           │ účastníkovi hlásku                             │

│           │                                                │

│    B-6    │-Registr sestaví hovorovou cestu a následný     │

│           │ signál přihlášení aktivuje tarifování          │

│           │                                                │

│    B-7    │-Registr sestaví hovorovou cestu a následný     │

│           │ signál přihlášení neaktivuje tarifování        │

│           │ Napojení musí být umožněno pro kategorii II-5. │

│           │                                                │

│    B-8    │-Registr zruší spojení a vyšle volajícímu       │

│           │ účastníkovi hlásku                             │

│           │                                                │

│    B-9 ┐  │                                                │

│    B-10│  │                                                │

│    B-11│  │-Registr zruší spojení a vyšle obsazovací tón   │

│    B-12 > │ neprůchodnosti volajícímu účastníkovi          │

│    B-13│  │                                                │

│    B-14│  │                                                │

│    B-15┘  │                                                │

└───────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Poznámka:Je-li příchozí vedení s  MFC signalizací, signály B-3 až          B-8  jsou převysílány  nebo jsou přenášeny transparantně          a signály  B-9 až B-15  jsou převysílány nebo jsou pře-

nášeny transparentně,resp. jsou převedeny na signály

A-3, B-4 (A-4).

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│   Označení       │            Činnost                       │

│   signálu        │                                          │

├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                  │                                          │

│     C-1          │  - Registr vysílá další číslici          │

│                  │    volaného účastnického čísla, jestliže │

│                  │    bylo přijato číslo tarifu             │

│                  │                                          │

│     C-2,3        │  - Registr vysílá signál I-11            │

│       6 až 10    │                                          │

│                  │                                          │

│     C-4          │  - Registr vyhodnotí tento signál        │

│                  │    jako signál A-4                       │

│                  │                                          │

│     C-5          │  - Registr vysílá první číslici národního│

│                  │    čísla volajícího účastníka, jestliže  │

│                  │    bylo přijato číslo tarifu             │

│                  │                                          │

│     C-11 až 15   │  - Registr ruší spojení a vysílá obsazo- │

│                  │    vací tón neprůchodnosti volajícímu    │

│                  │    účastníkovi                           │

└──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

3.9. Kombinace signálů skupiny C  užívaných v čs. telefonní síti

┌────────────────────┬─────────────────────┐

│   Číslo tarifu     │   Dvojice C-signálů │

├────────────────────┼─────────────────────┤

│        00          │   C-2, C-2          │

│        01          │   C-2, C-3          │

│        02          │   C-2, C-6          │

│        03          │   C-2, C-7          │

│        04          │   C-2, C-8          │

│        05          │   C-2, C-9          │

│        06          │   C-3, C-2          │

│        07          │   C-3, C-3          │

│        08          │   C-3, C-6          │

│        09          │   C-3, C-7          │

│        10          │   C-3, C-8          │

│        11          │   C-3, C-9          │

│        12          │   C-6, C-2          │

│        13          │   C-6, C-3          │

│        14          │   C-6, C-6          │

│        15          │   C-6, C-7          │

│        16          │   C-6, C-8          │

│        17          │   C-6, C-9          │

│        18          │   C-7, C-2          │

│        19          │   C-7, C-3          │

│        20          │   C-7, C-6          │

│        21          │   C-7, C-7          │

│        22          │   C-7, C-8          │

│        23          │   C-7, C-9          │

│        24          │   C-8, C-2          │

│        25          │   C-8, C-3          │

│        26          │   C-8, C-6          │

│        27          │   C-8, C-7          │

│        28          │   C-8, C-8          │

│        29          │   C-8, C-9          │

└────────────────────┴─────────────────────┘

Poznámka:  Přiřazení  četnosti   počítacích  impulsů  k  dvojicím            C-signálů bude definováno.

4. Signalizace typu U

4.1. Signalizace U2

Používá  se mezi  účastnickou sadou  ústředny (rozhraní Z)       a koncovým účastnickým zařízením  (telefonní přístroj, fax,       záznamové zařízení).

4.1.1. Stejnosměrné podmínky účastnické smyčky

R vedení                0 ÷ 1 200 O + R přístroje -

VA charakteristika viz obr.4.1                                    (úč.  přístroj   dosáhne  této                                    hodnoty do l00 ms po vyvěšení)

Minimální proud smyčky  15 mA

Doporučený jmenovitý proud

smyčky                  20 ÷ 25 mA

Maximální proud smyčky  65 mA

Isolační odpor smyčky

a-b dráty               min. l7 kO

Max. kapacita a-b       0,5 M

Minimální napětí  a-b

v zavěšeném stavu       30V

Ochrana  vedení proti  přepětí a  nadproudu musí  vyhovovat       těmto předpisům:

Doporučení CCITT K.20, K.21

Pro  připojení ústřednové  sady účastnických vícekanálových       zařízení s dvoudrátovým vstupem je maximální odpor vedení

R ved   400 O

4.1.2. Vyhodnocovací časy A-účastníka (volající)

Uzavření smyčky kratší než lO ms nesmí být vyhodnoceno jako       začátek volání.

a) Jmenovitého proudu smyčky (20- 25 mA) musí být dosaženo          do l60 ms po vyvěšení

b) Rozpoznání přerušení úč. smyčky

- přerušení kratší než l0 ms nesmí být vyhodnoceno

- přerušení  30  až  l80  ms  musí být vyhodnoceno jako            kalibrované rozpojení (flash)

- přerušení delší než 200 až 400 ms musí být vyhodnoceno

jako vybavení spojení

c) Dekadická volba  - parametry jsou  uvedeny v kapitole  l          Přílohy l

Stejnosměrné  parametry úč.  přístroje během  volby jsou          zahrnuty v  definici stejnosměrných podmínek  úč. smyčky          (bod 4.1.1).

d) Frekvenční  volba  DTMF  -   parametry  jsou  uvedeny  v          kapitole 2 Přílohy 1

4.1.3. Vyhodnocovací časy B-účastníka (volaného)

a) Rozpoznání uzavření úč. smyčky

- v průběhu vyzváněcího proudu za dobu kratší než l00 ms

- v mezeře mezi vyzváněním za dobu 200 až 400 ms

b) Rozpoznání přerušení smyčky

- přerušení kratší než l0 ms nesmí být vyhodnoceno

- přerušení  30  až  l80  ms  musí  být vyhodnoceno jako            kalibrované rozpojení (flash)

- přerušení delší než 200 až 400 ms musí být vyhodnoceno            jako závěr od volaného účastníka

4.1.4. Tónové návěsti

Frekvence, úrovně a časové  intervaly tónových návěstí jsou       uvedeny v ZTPž.

4.1.5. Vyzvánění

a) Jmenovitá  efektivní   hodnota  napětí  vyzváněcího               proudu  (měřená  v  ústředně  na  přípojných bodech               účastnického vedení - HR - angl. MDF) je 75V ± 5V.

b) Kmitočet vyzváněcího proudu je 25 Hz ± 2 Hz nebo

50 Hz ± 2 Hz.

c) Vyzváněcí proud je podložen stejnosměrným napájecím               napětím (-48V).

d) Doba trvání impulsu

(okamžitého i periodického)              l 000 ms

Doba trvání mezery                       4 000 ms

e) Pokud  není  zajištěna  minimální  mezera mezi oka-               mžitým a prvním  periodickým vyzváněním  alespoň

200 ms, je povolena max. doba trvání obou (splynu-               tých) impulsů l 400 ms

4.1.6. Přenos tarifních impulsů - impulsní frekvencí l6 kHz

délka impulsu =  l40 ± 40 ms

f = l6 kHz ± 80 Hz

zkreslení < 1%

výstupní impedance pro l6 kHz  =  200 O ± 30%

výstupní  úroveň  impulsu  l6   kHz  =  9dB(0,775V)  ±  l,5                                               (0,775V)/200 O

alternativně    15dB(0,775V)  ±  l,5

(0,775V)/2OO O

4.1.7. Časové zpoždění tarifních impulsů l6 kHz vysílaných do VTA

Požadované časové zpoždění mezi vysláním tarifního impulsu       do VTA a jeho přepočtením do tarifního konta je l,5s.

4.l.8. Maximální četnost tarifních impulsů l6 kHz

Požadovaná maximální  četnost tarifních impulsů  l6 kHz je       2,5 imp/s.

4.2. Signalizace U3

Používá  se mezi  účastnickou sadou  ústředny (rozhraní Z)       a ústřednovou sadou sdružovacího zařízení (3drátové koncen      trátory) nebo podvojné přípojky.

Podmínky pro a, b dráty viz signalizace U2

Imin > 34 mA

c-drát: stejnosměrné parametry c-drátu účastnické sady

a) klidový stav      Uc =   -60 V ± 10%

Rc = 1 000 O ± 10%

b) stav obsazení     Uc =     0 V (+ pól baterie)

Rc <    60 O

4.3. Signalizace pro mincovní telefonní přístroje TELKOR

Stejnosměrné podmínky pro úč. smyčky:

R ved                                  0 ÷ 1 200 O

max. svodový odpor mezi a-b dráty            100 kO

max. kapacita mezi a-b dráty                   0,5 M

minimální proud smyčky                        15 mA

max. proud smyčky                             65 mA

doporučený jmenovitý proud smyčky        20 ÷ 25 mA

stejnosměrný odpor viz VA charakteristika obr. 4.2

Podmínky pro napájení mincovního přístroje v klidu:

minimální napětí a-b drátů                    48 V

maximální klidový proud                        4 mA

5. Signalizace Č.7-SS7

5.1. Systém musí  umožnit zavedení SS7 CCITT.  V případě, že úst     ředna nebude vybavena SS7 při výstavbě, musí být na jeho za     vedení připravena tak, aby  při pozdějším doplnění nebyl na     rušen provoz a aby náklady byly srovnatelné s náklady na po     čáteční zavedení.

5.2. V prvé fázi  zavádění systému č.7 do  čs.sítě budou ústředny      vybaveny základní částí systému MTP a pro obsluhu komutované      sítě uživatelskou částí ISDN (ISUP). O zavedení dalších fun     kčních bloků systému bude rozhodováno v dalších fázích podle      požadovaných funkcí v daných částech signalizační sítě.

5.3. Jako   podklad  pro  jednání   s  výrobci  budou   vytvořeny      specifikace národních  variant částí MTP a  ISUP pro použití      v národní síti. Základem  specifikací budou doporučení CCITT      Modrá   kniha   Q.700-Q.709,   Q.730,   Q.761-Q.764,  Q.766,      Q.780-Q.782, Q.791 a nové doporučení Q.767.

5.4. Při  práci  na   národní  variantě  SS7  budou  respektovány      nejnovější dostupné  verze mezinárodních specifikací  s tím,      že nebudou zařazeny ty  funkce, které nejsou dostatečně spe     cifikovány nebo u kterých bude známo, že stávající řešení

není funkční. Toto se týká zejména části MTP.

5

5.5. V průběhu prací na specifikacích ISUP bude zváženo, které ze      specifických vlastností čs.sítě bude  nutno zahrnout do SS7.      Specifické vlastnosti čs.sítě je  třeba respektovat z důvodů      spolupráce se stávajícími systémy v síti. Týká se to zejména      následujících bodů :

- obousměrný převod příčin  neúspěšných volání (cause value)        a významu MFC signálů

- přiřazení tónů a hlásek k příčinám neúspěšných volání

- obousměrné převádění MFC  kategorií volajícího a informací        obsažených v počáteční směrové zprávě (IAM)

- obousměrné převádění MFC  signálů ukončujících kódovou vý       měnu a odpovídajících zpráv v SS7

- způsob přenosu směrové informace (v bloku a s překrytím)

- propojování hovorové cesty

- přenos identifikace

- přenos signálů napojení

- způsob identifikace zlomyslných volání

- způsoby tarifování

Poznámka:  Důvodem  k zavedení  specifických národních  funkcí je          neomezovat se zavedením SS7 stávající funkce v síti nebo          nezhoršovat úroveň služby. Naopak  každá odchylka od me         zinárodních doporučení znamená  programové změny pro vý         robce a transformaci obsahu  zpráv na rozhraní s meziná         rodní sítí se všemi nepříznívými důsledky. Je třeba dob         ře zvážit nezbytnost zavedení každé národní funkce.

5.6. Dokončené specifikace národní varianty SS7 se stanou součás     tí těchto ZTPž.

5.7. Signalizační body  (SP) sítě  SS7 musí  být schopny zajistit      funkce  signalizačního  tranzitního  bodu  (STP),  a to bud       kombinací obou funkcí v  jednom uzlu, nebo instalací zvlášt     ního zařízení jen pro funkce STP tzv."stand-by STP". Zavede     ní funkcí STP musí být možné i dodatečně během provozu SP.

5.8. Z  ekonomických  důvodů (úspora  pamětí pro  záznam IAM, SAM      a MFC vysílačů) v počáteční etapě zavádění SS7, kdy je velký      objem  spolupráce se  staršími signalizačními  systémy, může      být účelné  rozdělit svazek mezi dvěma  ústřednami se SS7 na      dva svazky, z nichž jeden by byl obsluhován SS7 a druhý sig     nalizací MFC/K.  Rozdělování provozu mezi svazky  by bylo na      základě příchozího svazku, volaného  čísla a požadované sig     nalizace.

5.9. Očíslování signalizačních bodů v síti SS7.

Očíslování mezinárodních SP.

Pro ČSFR je určen následující kód:

decimálně                            lineárně

2 - 060 - x                          010 00111100 xxx

Přidělení posledních tří bitů:

0 │  000                        ┐

1 │  001                        │

2 │  010    MnÚ  Praha          ├    Česká republika

3 │  011                        │

4 │  100    (MnÚ Brno)          ┘

5 │  101                        ┐

6 │  110                        ├    Slovenská republika

7 │  111    MnÚ Bratislava      ┘

Očíslování SP v národní síti.

Základní struktura

x x x x x        x x x x x x x x x

5 bitů           9 bitů

tranzitní        číslo SP

oblast

(32 oblastí)     (512 ústředen)

Přidělení tranzitních oblastí

0 │  00000                      ┐

. │    .                        ├    Česká republika

19 │  10011                      ┘

20 │  10100                      ┐

. │    .                        ├    Slovenská republika

32 │  11111                      ┘

5.10. Na  mezinárodních  okruzích  bude  ČSFR používat mezinárodně      normalizované verze SS7. Výběr funkčních částí bude podřízen      požadavkům mezinárodní sítě.

6. Signalizace K

Linková signalizace K používaná v čs. telefonní síti byla od    vozena  od digitální  verze linkové  signalizace R2  - CCITT.     Základní vlastnosti této signalizace jsou uvedeny v doporuče    ní Q.421  až Q.424 Modrá  kniha CCITT, díl  VI.4. Pro národní     použití byly  do systému doplněny některé  signály (např. ta    rifní impuls, dekadická volba, napojení atp.).

Signalizace K se používá  mezi digitálními ústřednami nebo na     vedeních  vybavených přenosovým  zařízením PCM  1.řádu, které     splňuje doporučení G.703, G.704, G.732 Modrá kniha CCITT, díl     III.3.

Signalizace K obsahuje počítací  variantu (M), dohledovou va    riantu (H)  a universální varianty  (U1,U2). Všechny varianty     se používají jak na  odchozích, tak příchozích vedeních. Uni    versální varianty umožňují využití dohledové a počítací vari    anty na jednom úseku. Přechod  mezi oběma variantami může být     zajištěn  automaticky (varianta  U1) nebo  na základě směrové     a tarifní analýzy (varianta U2).

6.1. Tabulka Linková signalizace: K (+ DP/MFC)

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│ LINKOVÁ SIGNALIZACE:   K  (+ DP/MFC)           část 1  │

├──────────────┬────┬─────────┬──────┬───────────────────┤

│ SIGNÁL       │Fw  │Digitální│Pozn. │  Varianty použití │

│              │ ──>│kód      │      │                   │

│              │Bw  │ Fw  Bw  │      │    H    │    M    │

│              │<── │ABCD│ABCD│      │ DP │MFC │ DP │MFC │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Blokáda       │<── │10CD│11CD│2) 13)│ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Klid          │<── │10CD│10CD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Obsazení      │ ──>│00CD│10CD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Potvrzení     │<── │00CD│11CD│3)    │ X  │ X  │ X  │ X  │

│obsazení      │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│MFC           │<──>│00CD│11CD│4)    │ -  │ X  │ -  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Dekadická     │ ──>│0+CD│11CD│5) 14)│ X  │(X) │ X  │(X) │

│volba         │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Přihlášení    │<── │00CD│01CD│6) 15)│ X  │ X  │ X  │ X  │

│              │    │    │    │16)17)│    │    │    │    │

│              │    │    │    │21)   │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Závěr         │<── │00CD│11CD│7)    │ X  │ X  │ -  │ -  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Opakované     │<── │00CD│01CD│      │ X  │ X  │ -  │ -  │

│přihlášení    │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Počítací      │<── │00CD│0-CD│8) 15)│ -  │ -  │ X  │ X  │

│impuls        │    │    │    │16)17)│    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Mezera mezi   │<── │00CD│01CD│15)17)│ -  │ -  │ X  │ X  │

│počítacími    │    │    │    │      │    │    │    │    │

│impulsy       │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Zpětné        │<── │00CD│00CD│9)    │ X  │ X  │ X  │ X  │

│vybavení      │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Vybavení      │ ──>│10CD│xxCD│10)   │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Zachycení     │<── │00CD│10CD│11)13)│ X  │ X  │ -  │ -  │

│              │    │    │    │18)   │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Napojení      │ ──>│01CD│11CD│12)18)│ X  │ X  │ -  │ -  │

└──────────────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ LINKOVÁ SIGNALIZACE:   K  (+ DP/MFC)                    část 2   │

├──────────────┬────┬─────────┬──────┬─────────────────────────────┤

│ SIGNÁL       │Fw  │Digitální│Pozn. │       Varianty použití      │

│              │ ──>│kód      │      │                             │

│              │Bw  │ Fw  Bw  │      │  U1/DP  │  U1/MFC │  U2/MFC │

│              │<── │ABCD│ABCD│      │loc │toll│loc │toll│ M  │ H  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Blokáda       │<── │10CD│11CD│2) 13)│ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Klid          │<── │10CD│10CD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Obsazení      │ ──>│00CD│10CD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Potvrzení     │<── │00CD│11CD│3)    │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │

│obsazení      │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│MFC           │<──>│00CD│11CD│4)    │ -  │ -  │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Dekadická     │ ──>│0+CD│11CD│5) 14)│ X  │ X  │(X) │(X) │(X) │(X) │

│volba         │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Přihlášení    │<── │00CD│01CD│6) 15)│ X  │ -  │ X  │ -  │ X  │ X  │

│              │    │    │    │16)17)│    │    │    │    │    │    │

│              │    │    │    │21)   │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Závěr         │<── │00CD│11CD│7)    │ X  │ -  │ X  │ -  │ -  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Opakované     │<── │00CD│01CD│      │ X  │ -  │ X  │ -  │ -  │ X  │

│přihlášení    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Počítací      │<── │00CD│0-CD│8) 15)│ -  │ X  │ -  │ X  │ X  │ -  │

│impuls        │    │    │    │16)17)│    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Mezera mezi   │<── │00CD│01CD│15)17)│ -  │ X  │ -  │ X  │ X  │ -  │

│počítacími    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │

│impulsy       │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Zpětné        │<── │00CD│00CD│9)    │ -  │ X  │ -  │ X  │ X  │ X  │

│vybavení      │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Vybavení      │ ──>│10CD│xxCD│10)   │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Zachycení     │<── │00CD│10CD│11)13)│ X  │ -  │ X  │ -  │ -  │ X  │

│              │    │    │    │18)   │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Napojení      │ ──>│01CD│11CD│12)18)│ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ X  │

└──────────────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Význam zkratek:

+         =    změna  0/1/0,  čas.parametry viz pozn. 5)

-         =    změna  1/0/1,  čas.parametry viz pozn. 8)

x         =    libovolně (stav 0 nebo 1)

H         =    dohledová varianta

M         =    počítací varianta

loc       =    místní provoz

toll      =    meziměstský provoz

DP        =    dekadická volba

Fw        =    dopředný směr

Bw        =    zpětný směr

A,B,C,D   =    bity v 16.kanálu

MFC       =    multifrekvenční signalizace

U1        =    universální varianta pro nižší úrovně sítě

U2        =    universální varianta pro vyšší úrovně sítě

Poznámky:

1) Vyhodnocení změny signálu, není-li stanoveno 20 až 30 ms          jinak

2) Minimální čas vysílání                            180 ms

3) Maximální  čas do  příjmu signálu  potvrzení obsazení po          vyslání obsazení                                < 200 ms

4) MFC signalizace viz kapitola MFC signalizace přílohy 1

5) Časové parametry dekadické  volby viz kapitola Dekadická          volba přílohy 1

6) Minimální čas vysílání                            600 ms

7) Minimální čas vysílání                            600 ms

8) Vysílání                                       95 ± 5 ms

Vyhodnocení                                 30 až 400 ms

9) Minimální čas vysílání                            600 ms

Vyhodnocení                                     > 400 ms

10) Minimální čas vysílání                            180 ms

Vyhodnocení                                     > 100 ms

11) Minimální čas vysílání                            600 ms

12) Minimální čas vysílání                            600 ms

Vyhodnocení                                     > 500 ms

13) Při  příjmu vybavení  do stavu  zachycení je  přechod do          klidového stavu vždy přes stav blokády

14) Po příjmu MFC signálu A9  se přejde z MFC signalizace na          vysílání dekadické volby

15) Při meziměstském provozu v  universální variantě U1 vyz         načuje  počítací impuls  (00) současně  stav přihlášení.          Následující signál 01 je mezera mezi počítacími impulsy

16) U počítací varianty nebo  u počítací podvarianty univer         sální varianty U2 se vyšle počítací impuls (00) nejdříve          600 ms po vyslání přihlášení (01)

17) Signál přihlášení (01) ani počítací impulsy (00) ani me         zera mezi počítacími impulsy se nesmí vyslat na příchozí          vedení  s dekadickou  volbou, jestliže  tarifní bod musí          zabránit tarifování nebo po příjmu MFC signálu B7

18) Signál zachycení musí být ignorován, jestliže byl přijat          po vyslání signálu napojení

19) Bity C,D jsou trvale ve stavu:

CF  =  CB  =  0

DF  =  DB  =  1

20) Rozpojený signální drát v  analogové variantě K signali         zace (2-krát  E+M) znamená stav  1 příslušného bitu  AF,          AB, BF nebo BB

21) Po  příjmu signálu  napojení musí  být signál přihlášení          vyslán až po ukončení signálu napojení

7. Signalizace T

Trvalá  linková signalizace  /T/ byla  odvozena pro  použití      v čs.  telefonní  síti   od  analogové  linkové  signalizace      R2-CCITT. Pro národní použití  byly doplněny některé signály      pro  počítací  variantu  /tarifní  impuls, zpětné vybavení/,      v souhlase s dodatkem č.5, Modrá kniha CCITT, díl VI.4, část      IV. Délka tarifního impulsu však byla stanovena podle podmí     nek čs.  sítě. Ve všem ostatním  se tato signalizace shoduje      s obsahem  doporučení  Q.411  až  Q.416,  Q.490  Modrá kniha      CCITT, díl VI.4.

Pro přenos řídících informací  se v kombinaci se signalizací      T používá registrová signalizace MFC.

Signalizace T neobsahuje signály  napojení a tyto signály se      přenáší impulsně pomocí frekvence 2700  Hz v souladu s časo     váním signálů v signalizaci I.

Signalizace T se používá v dohledové, počítací i univerzální      variantě, a to jak u příchozích, tak odchozích okruhů národ     ní sítě.

Jelikož časování pro kontrolu  potvrzení vybavení v odchozím      přenášeči podle Q. 412 není bez doplňkových časových kontrol      prakticky realizovatelné, bylo upraveno.

Signalizace T se používá  pro připojení digitálních ústředen      ke 4-drátovým analogovým meziměstským ústřednám. V digitální      formě  se  přenáší  transparentně  prostřednictvím  a - bitu      16.kanálového intervalu a v analogové formě zvláštním signa     lizačním kanálem.

Přechod  mezi  oběma  formami  se  provádí  zařízením PCM 30      s rozhraním E + M, které pro každý kanál obsahuje:

- 2 hovorové páry ( 1 vysílací, 1 přijímací)

- 2 signalizační vodiče (1 vysílací, 1 přijímací)

- 1 přijímací signalizační vodič  pro přenos signálu výpadku          pilota primární  skupiny FDM přenosového  systému prost         řednictvím b-bitu

Pro  přenos signálu  porucha PCM  do spolupracující  linkové      výstroje musí být zařízení vybaveno jedním společným vodičem      dostatečně proudově dimenzovaným.

Zařízení PCM 30 může na analogové straně spolupracovat přímo      s linkovou výstrojí analogových ústředen nebo přes navazují     cí FDM přenosový systém. Při přímé spolupráci musí tato lin     ková  výstroj zajistit  útlumové přizpůsobení,  zařízení PCM      30 přenos signálu porucha PCM do spolupracující linkové výs     troje.  Při spolupráci  prostřednictvím FDM  přenosové trasy      musí PCM zařízení  zajistit útlumové přizpůsobení hovorových      kanálů a přenos signálu  výpadek pilotu primární skupiny in     dividuálně pro každý kanál (b-bit).

Reakce digitální ústředny na  signál výpadek pilotu primární      skupiny přenášený b - bitem  nebo na poruchu PCM identifiko     vanou na  straně ústředny musí  být v souladu  s doporučením      CCITT Q.416.

Způsob spolupráce  zařízení PCM 30 s  linkovou výstrojí ana     logvých ústředen je uveden na obrázcích 7.2. až 7.5.

Elektrické parametry  signalizačních  vodičů jsou uvedeny na

obr. 7.1.

Poznámka k obr. 7.1.: Pro hlášení signálu porucha PCM platí:

a) reakční  doba pro přechod  z provozního do  poruchového          stavu 3ms < t < tsk + 13 ms

b) reakční doba  pro přechod  z poruchového  do provozního          stavu tsk+27 ms < t < 500 ms

kde tsk je reakční doba signalizačního kanálu.

Přenosové parametry hovorových rozhraní jsou detailně specifikovány      také v kapitole 8. Požadavky na PCM ZTPŽ.

7.1. Tabulka Linková signalizace:  T  (+ MFC)

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│ LINKOVÁ SIGNALIZACE:  T  (+ MFC)                       │

├──────────────┬────┬─────────┬──────┬───────────────────┤

│ SIGNÁL       │Fw  │Digitální│Pozn. │ Varianty použití  │

│              │──> │kód      │      │                   │

│              │Bw  │ Fw  Bw  │      │         │    U    │

│              │<── │ABCD│ABCD│      │ H  │ M  │ M  │ H  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Blokáda       │<── │1BCD│0BCD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Klid          │<── │1BCD│1BCD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Obsazení      │ ──>│0BCD│1BCD│2) 3) │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│MFC           │<──>│0BCD│1BCD│4)    │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Napojení      │ ──>│0BCD│1BCD│5) 6) │ X  │ -  │ -  │ X  │

│vstup         │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Napojení      │ ──>│0BCD│1BCD│5) 7) │ X  │ -  │ -  │ X  │

│výstup        │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Přihlášení    │<── │0BCD│0BCD│8)20) │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Závěr         │<── │0BCD│1BCD│9)    │ X  │ -  │ -  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Opakované     │<── │0BCD│0BCD│8)    │ X  │ -  │ -  │ X  │

│přihlášení    │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Počítací      │<── │0BCD│+BCD│10)   │ -  │ X  │ X  │ -  │

│impuls        │    │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Zpětné        │<── │0BCD│1BCD│11)   │ -  │ X  │ X  │ -  │

│vybavení      │    │0BCD│-BCD│12)   │ -  │ X  │ X  │ -  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Vybavení      │ ──>│1BCD│xBCD│13)16)│ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Potvrzení     │<── │1BCD│0BCD│14)   │ X  │ X  │ X  │ X  │

│vybavení      │    │1BCD│-BCD│15)   │ X  │ X  │ X  │ X  │

└──────────────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┘

Význam zkratek:

Fw         =    dopředný směr

Bw         =    zpětný směr

H          =    dohledová varianta

M          =    počítací varianta

U          =    universální varianta

A,B,C,D    =    bity v 16.kanálu

MFC        =    multifrekvenční signalizace

+          =    změna 0/1/0, časové parametry viz pozn.10)

-          =    změna 1/0/1, časové parametry viz pozn.12)

x          =    libovolně (stav 0 nebo 1)

Poznámky:

1)  Vyhodnocení změny stavu signálu, není-li    45 ± 15 ms

stanoveno jinak

2)  Minimální doba vysílání                         100 ms

3)  Doba vysílání obsazení při opakovaném    100 až 150 ms

vybavení

4)  MFC signalizace viz kap. "MFC signalizace", příl. 1

5)  Vysílání:

Frekvence                                 2700 ± 6 Hz

Úroveň v bodě O dBr                      - 12 ± 1 dBm

Příjem:

Musí vyhodnotit:

Frekvence                                2700 ± 12 Hz

Úroveň v bodě O dBr                     -8 až -24 dBm

Nesmí vyhodnotit:

Frekvence                                2700 ± 120 Hz

Úroveň v bodě O dBr                   -8 dBm; <-30 dBm

6)  Doba trvání impulsu: pro vysílání           280 ± 40 ms

pro příjem           160 až 540 ms

7)  Doba trvání impulsu: pro vysílání            85 ± 15 ms

pro příjem            50 až 160 ms

8)  Minimální doba vysílání                 > 600 až 800 ms

9)  Minimální doba vysílání                 > 600 až 800 ms

10)  Vysílání                                      95 ± 5 ms

Vyhodnocení                                30 až 400 ms

11)  Po přihlášení:

minimální doba vysílání                 > 600 až 800 ms

vyhodnocení                             >        400 ms

12)  Před přihlášením:

Přerušení vysílání stavu "1"              450  ± 100 ms

Minimální doba vysílání stavu "1"

po přerušení vysílání                   > 600 až 800 ms

Vyhodnocení stavu "1" po přerušení      >        400 ms

13)  Kontrola příjmu signálu potvrzení vybavení

po vyslání signálu vybavení               270 až 400 ms

(přednostní volba na spodní hranici)    (280 až 350 ms)

14)  Po přihlášení, před závěrem nebo

před zpětným vybavením:

Pokračování stavu "0"

po příjmu signálu vybavení                360 až 540 ms

(přednostní volba na spodní hranici)    (450 až 540 ms)

Stav "0" se vyhodnotí jako blokáda, je-li         > 2 s

15)  Před přihlášením, po závěru nebo

po zpětném vybavení:

Přerušení stavu "1"

po příjmu signálu vybavení                360 až 540 ms

(přednostní volba na horní hranici)     (450 až 540 ms)

Stav "0" se vyhodnotí jako blokáda, je-li         > 2 s

16)  Opakované vybavení je periodické vysílání

signálu obsazení následovaného signálem vybavení.

Doba mezi neúspěšným vybavením

a prvním opakovaným vybavením                       5 s

Mezera mezi dalšími cykly opakovaného vybavení     60 s

17)  Bity C,D jsou trvale ve stavu

CF = CB = 0

DF = DB = 1

18)  Bit B=1 znamená stav alarmu.

Reakce systému na signál alarmu (B=1)

se požaduje v souladu s doporučením Q 416.

19)  Rozpojný signalizační drát v analogové variantě

(E+M) signalizace T znamená stav "0"

příslušného bitu AF,AB,BF nebo BB.

20)  Po příjmu signálu napojení  vstup musí být signál přih          lášení vyslán až po příjmu signálu napojení výstup.

8. Signalizace I

Impulsní  linková   signalizace  I  se  používá   na   4-dr.      vedeních   vybavených  přenosovým   systémem  se   signálním      kanálem  s úrovní  -20 dBm0  nebo -7  dBm0 a  na 2-dr.  nebo      4-dr.vedeních se signalizačními doplňky.

V místě  připojení na  digitální ústřednu  mají tato  vedení      vždy 4-dr.hovorovou cestu.

Vzhledem  k tomu,  že se  signalizace I  používá i  na 2-dr.      vedeních,je třeba zabránit současnému příjmu a vysílání. Pro      přenos řídících informací linková signalizace I buď zahrnuje      přenos volby dekadickými impulsy nebo se kombinuje s regist     rovou  signalizací MFC.  Impulsy dekadické  volby se přenáší      stejným způsobem jako ostatní impulzní signály v signalizaci      I.

Signalizace I obsahuje signály napojení.

Signalizace I se používá  pro připojení digitálních ústředen      ke 4-dr. nebo 2-dr.  analogovým ústřednám. V digitální formě      se     přenáší    transparetně     prostřednictvím    a-bitu      16.kanálového intervalu a v analogové formě zvláštním signa     lizačním kanálem.

Přechod  mezi  oběma  formami  se  provádí  zařízením PCM 30      s rozhraním E + M, které pro každý kanál obsahuje

- 2 hovorové páry (1 vysílací, 1 přijímací),

- 2 signalizační vodiče ( 1 vysílací, 1 přijímací),

- 1  přijímací signalizační vodič pro přenos signálu výpadku        pilota primární skupiny  FDM přenosového systému prostřed       nictvím b-bitu.

Pro  přenos signálu  porucha PCM  do spolupracující  linkové      výstroje musí být zařízení vybaveno jedním společným vodičem      dostatečně proudově dimenzovaným.

Zařízení PCM 30 může na analogové straně spolupracovat přímo      s linkovou výstrojí analogových ústředen nebo přes navazují     cí FDM přenosový systém. Při přímé spolupráci musí tato lin     ková  výstroj zajistit  útlumové přizpůsobení,  zařízení PCM      30 přenos signálu porucha PCM do spolupracující linkové výs     troje.  Při spolupráci  prostřednictvím FDM  přenosové trasy      musí PCM zařízení  zajistit útlumové přizpůsobení hovorových      kanálů a přenos signálu  výpadek pilotu primární skupiny in     dividuálně pro každý kanál (b-bit).

Způsob spolupráce zařízení PCM 30 s linkovou výstrojí analo     gových ústředen je uveden na obr.8.2. až 8.5.

Elektrické  parametry  signalizačních  vodičů  jsou  uvedeny      na obr 8.1.

Poznámka k obr. 8.1.: Pro hlášení signálu porucha PCM platí:       a) reakční  doba pro přechod  z provozního do  poruchového          stavu 3ms < t < tsk + 13 ms

b) reakční doba  pro přechod  z poruchového  do provozního          stavu tsk+27 ms < t < 500 ms

kde tsk je reakční doba signalizačního kanálu.

Přenosové parametry hovorových rozhraní jsou detailně speci     fikovány také v kapitole : 8. Požadavky na PCM 30 ZTPž.

Pro vyjádření linkových signálů  v signalizaci I jsou použí     vány krátké, střední a dlouhé impulsy. Doba vysílání impulsů      a hranice rozpoznání impulsů jsou uvedeny v tabulce "Časová     ní signálů v signalizaci I".

8.1. Časování signálů v signalizaci I

┌─────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐

│Signál   │    Vysílání [ms]      │  Hranice rozpoznání [ms]   │

│         │                       │   spodní    │     horní    │

├─────────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│krátký   │      85 ±  15         │  45 ±  15   │  150 ±  30   │

│         │ doporučeno 90 až 100  │             │              │

├─────────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│střední  │     280 ±  40         │ 150 ±  30   │  540 ± 110   │

│         │                       │             │              │

├─────────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│dlouhý   │    1100 ± 220         │ 540 ± 110   │              │

│         │                       │             │              │

├─────────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│počítací │                       │             │              │

│ impuls  │      90 až 100        │  45 ±  15   │  540 ± 110   │

└─────────┴───────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

8.2. Tabulka Linková signalizace: I  (+ DP/MFC)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ LINKOVÁ SIGNALIZACE:  I  (+ DP/MFC)                            │

├──────────────┬────┬───────┬─────────┬──────┬───────────────────┤

│ SIGNÁL       │Fw  │       │Digitální│Pozn. │ Varianty použití  │

│              │ ──>│       │kód      │      │                   │

│              │Bw  │Doba   │ Fw │ Bw │      │  H │ H  │ M  │ M  │

│              │<── │signálu│ABCD│ABCD│      │  D │MFC │ DP │MFC │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Blokáda       │<── │ cont. │0BCD│1BCD│4) 5) │ X  │ X  │ X  │ X  │

│              │<── │  p/i  │0BCD│+BCD│      │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Klid          │<── │ cont. │0BCD│0BCD│23)   │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Obsazení      │ ──>│  p/s  │+BCD│0BCD│6)    │ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Dekadická     │ ──>│  p/i  │+BCD│0BCD│7) 8) │ X  │(X) │ X  │(X) │

│volba         │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│MFC           │<──>│       │0BCD│0BCD│9)    │ -  │ X  │ -  │ X  │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Napojení      │ ──>│  p/m  │+BCD│0BCD│10)   │ X  │ X  │ -  │ -  │

│vstup         │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Napojení      │ ──>│  p/s  │+BCD│0BCD│11)   │ X  │ X  │ -  │ -  │

│výstup        │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Přihlášení    │<── │  p/m  │0BCD│+BCD│12)13)│ X  │ X  │ X  │ X  │

│              │    │       │    │    │14)   │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Závěr         │<── │  p/i  │0BCD│+BCD│15)   │ X  │ X  │ -  │ -  │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Opakované     │<── │       │0BCD│0BCD│16)   │ X  │ X  │ -  │ -  │

│přihlášení    │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Počítací      │<── │  p/s  │0BCD│+BCD│13)17)│ -  │ -  │ X  │ X  │

│impuls        │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Zpětné        │<── │  p/l  │0BCD│+BCD│18)19)│ -  │ -  │ X  │ X  │

│vybavení      │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Vybavení      │ ──>│  p/l  │+BCD│0BCD│20)21)│ X  │ X  │ X  │ X  │

├──────────────┼────┼───────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│Potvrzení     │<── │  p/l  │0BCD│+BCD│22)23 │ X  │ X  │ X  │ X  │

│vybavení      │    │       │    │    │      │    │    │    │    │

└──────────────┴────┴───────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┘

Významy zkratek:

+       =     změna 0/1/0, čas. parametry viz poznámky

Fw      =     dopředný směr

Bw      =     zpětný směr

H       =     dohledová varianta

M       =     počítací varianta

DP      =     dekadická volba

MFC     =     multifrekvenční sognalizace

A,B,C,D =     bity v 16.kanálu

cont.   =     trvalý signál

p/i     =     sekvence impuls/mezera

p/s     =     krátký impuls

p/m     =     střední impuls

p/l     =     dlouhý impuls

Poznámky

1) Nevyhodnocují se impulsy                         < 15 ms

2) Nevyhodnocují se přerušení signálů               <  7 ms

3) Minimální mezera mezi dvěma signály,

není-li uvedeno jinak                         85 ± 15 ms

4) Impulsní blokáda

Vysílání :  impuls                          85 ± 15 ms

mezera                         280 ± 40 ms

Příjem   :  impuls                             > 30 ms

mezera                       121 až 430 ms

5) Vyhodnocení ukončení signálu blokáda

(impulsní i trvalá) je po mezeře            540 ± 110 ms

6) Doba trvání impulsu: pro vysílání            85 ±  15 ms

pro příjem         >30 ms, < 540 ms

7) Časové parametry dekadické volby viz kapitola "Dekadická          volba", příloha 1

8) Po příjmu MFC signálu A9  se přejde z MFC signalizace na          vysílání dekadické volby.

9) MFC signalizace viz kapitola "MFC signalizace",příloha 1

10) Doba trvání impulsu: pro vysílání            280 ± 40 ms

pro příjem        >160 ms, < 540 ms

11) Doba trvání impulsu: pro vysílán              85 ± 15 ms

pro příjem        > 30 ms, < 160 ms

12) Vysílání                                     280 ± 40 ms

Vyhodnocení                            >160 ms, < 540 ms

13) Signál přihlášení  ani počítací impulsy  se nesmí vyslat          na příchozí vedení s dekadickou volbou, jestliže tarifní          bod musí zabránit tarifování  nebo po příjmu MFC signálu          B7.

14) Po příjmu signálu napojení vstup musí být signál přihlá         šení vyslán až po příjmu signálu napojení výstup.

15) Sekvence impuls/mezera je vysílána až do příjmu vybavení

nebo opakovaného přihlášení.

Vysílání: impuls                             280 ± 40 ms

mezera                             280 ± 40 ms

Vyhodnocení: impuls                        121 až 430 ms

mezera                        121 až 430 ms

16) Opakované přihlášení je  ukončení vysílání signálu závěr          a je vyhodnoceno po mezeře                  540 ± 110 ms

17) Doba trvání impulsu: pro vysílání              95 ± 5 ms

pro příjem         >30 ms, < 540 ms

18) Doba trvání impulsu: pro vysílání           1 100±220 ms

pro příjem           >540 ms, < 2 s

19) Příchozí  strana  po  vyslání  signálu zpětného vybavení          přejde do klidového stavu. Odchozí strana po příjmu sig         nálu zpětného vybavení již nevyšle signál vybavení.

20) Doba trvání impulsu: pro vysílání         1 100 ± 220 ms

pro příjem           >540 ms, < 2 s

21) Opakované vybavení, t.j.periodické  vysílání signálu ob         sazení a po krátké mezeře signálu vybavení

Doba trvání pro vysílání:impuls (obsazení)    85 ± 15 ms

mezera               85 ± 15 ms

impuls (vybavení) 1100 ± 220 ms

Doba trvání pro příjem:  impuls (obsazení)30ms, < 540 ms

mezera                  > 30 ms

impuls (vybavení)>540 ms, < 2 s

Doba mezi neúspěšným vybavením a prvním opakovaným vyba         vením                                                5 s

Mezera mezi dalšími cykly opakovaného vybavení      60 s

22) Doba trvání impulsu: pro vysíiání         1 100 ± 220 ms

pro příjem           >540 ms, < 2 s

23) Příjem dlouhého impulsu (>540  ms) se na příchozí straně          v klidovém  stavu  vyhodnocuje  jako  opakované vybavení          a potvrzuje se vysláním signálu potvrzení vybavení.

Doba trvání impulsu: pro vysílání         1 100 ± 220 ms

pro příjem           >540 ms, < 2 s

24) Je nutné zabránit současnému příjmu  a vysílání

- Rozpoznání přijímaného signélu je možné pouze, když ve            stejnou dobu není vysílán signál.

- Vysílání signálu je možné pouze v mezeře mezi přijíma           nými signály

25) Krátké a  střední signály se vyhodnocují  až po skončení          signálu, s výjimkou signálu blokáda, který se vyhodnocu         je po rozpoznání krátkého signálu (>30 ms)

26) Bity C, D jsou trvale ve stavu

CF = CB = 0

DF = DB = 1

27) Bit B = 1 znamená stav alarmu

28) Bit BF = BB = 0  odpovídá vždy rozpojenému vodiči v ana         logové variantě signalizace I.

29) Kódování A bitu musí  být umožněno variantně podle místa          nasazení

a) AF = AB = 0 odpovídá rozpojenému signalizačnímu vodi            či v analogové variantě signalizace I.

b) AF =  AB = 0 odpovídá  zemnímu potenciálu na signali            začním vodiči v analogové variantě signalizace I.

9. Signalizace P

Signalizace P je  linková stejnosměrná signalizace používaná      na  třídrátových vedeních  mezi spojovacími  stupni v místní      síti. Signály  se předávají pomocí změn  polarit na vodičích      a,b a c v rozsahu plus (zem), mínus (baterie-60 V) a bez na     pětí. Změna stavu  na jednom drátě se nesmí  projevit na os     tatních drátech.

Při připojení na digitální ústřednu je třeba zajistit převe     dení 2dr.  hovorové cesty na 4-drátovou  a potřebné útlumové      přizpůsobení.

Elektrické podmínky pro jednotlivé vodiče jsou následující:

Odpor jednotlivého  hovorového drátu (a  nebo b drátu)  mezi      napájecími  mosty  (dosah  stejnoměrné  signalizace) je max.      1500  O.  Odpor  c-drátu  mezi  dvěma sousedními spojovacími      stupni  je max.  700 O.  Izolační odpor  mezi hovorovými a/b      dráty nebo  mezi každým drátem  a zemí min.  50 kO. Kapacita      mezi  hovorovými a/b  dráty nebo  mezi každým  drátem a zemí      max. 2 µF, pro c-drát 100 kO a 1 µF.

Pro přenos řídících informací linková signalizace P bud  za     hrnuje  přenos volby  dekadickými impulsy  nebo se kombinuje      s registrovou  signalizací MFC.  Impulsy dekadické  volby se      přenášejí stejnosměrnými impulsy po hovorovém a-drátu.

Signály  napojení   jsou  zahrnuty  v   systému  signalizace      P a s  touto signalizací se  nikdy nepoužívá přenos  signálů      napojení 2 700 Hz.

Signalizace P  má z provozního  hlediska tři varianty,  a to      počítací, dohledovou a universální. Z hlediska spolupracují     cích systémů (P51 nebo PK)  jsou u přenášečů SAD tři způsoby      přenosu informace  žádosti o zrušení  spojení.Pro systém P51      se vysílá zpětné vybavení přerušením c-drátu, které u systé     mů  PK nesmí  být použito.  Pro systémy  PK se vysílá žádost      o vybavení po hovorových drátech,  která však nesmí být vys     lána v případě, že po příslušném svazku přicházejí přes sys     tém PK spojení ze systému P  51 (t.zv. smíšená síť). V tomto      případě se požaduje pouze vysílání  obs. tónu směrem k vola     jícímu účastníkovi  a signalizace poruchy  na příslušné jed     notce SAD.

Převod analogové  signalizace P se provádí  v zařízeních PCM      30 z digitální signalizace typu K tak, že příslušná varianta      signalizace P  (počítací, dohledová, univesální)  se převádí      z odpovídající varianty signalizace  K t.j. počítací, dohle     dové a universální (U1). Požadovaný převod linkových signálů      pro odchozí přenašeč SAD a příchozí  přenašeč SDA  je uveden

v tab. 9.2.      Principiální zapojení přenašečů SAD a  SDA je na obr.9.2. až      9.3. Elektrické podmínky pro spojení mezi ústřednami se sig     nalizací P je na obr. 9.1.

9.1. Specifikace vstupního obvodu c-drátu odchozích přenášečů SAD

1) Funkce obvodu  c-drátu musí být  zaručena při dosahu  700         O a napětí 60 ± 7 V (alternativně 48 ± 6 V podle jmenovi        tého napětí napájení), přičemž jsou v tolerancích zahrnu        ty rozdíly zemních  potenciálů spolupracujících ústředen.         Izolační odpor musí být min. 100 kO, kapacita max. 1 µF.

2) Obvod musí zajišťovat pro nazkušovací  obvod 1 060 O spo        lupracující ústředny proud minimálně 24 mA.

3) Vstupní obvod nesmí být aktivován proudem 25 mA, může být         aktivován proudem 35 mA a  musí být aktivován, jestli od        por vnějšího  obvodu klesne pod 770  O. Proud c-drátem je         v odchozím přenášeči  SAD omezen na hodnotu  v rozmezí 40         - 50 mA.

4) Obsazení přenášeče  je rozpoznáno 20 -  40 ms po aktivaci         vstupního obvodu.

5) 50 -  100 ms po rozpoznání  obsazení přejde obvod c-drátu         do stavu  zvýšené blokády, který  je charakterizován tím,         že proud obvodu je omezen v rozmezí 25 - 30 mA a maximál        ní  napětí na  vstupu přenášeče  je omezeno  (i v případě         rozpojení obvodu c-drátu)

a) pro systém PK v celém  rozsahu a systém P51 nebo ATZ do            odporu c-drátu 500 O na 15 - 19 V

b) pro systém P51 nebo ATZ při odporu c-drátu nad 500 O na            max. 25 V k  zajištění minimálního proudu c-drátu během            celé doby obsazení.

V případě a)i b) je zajištěno,  že vnější odpor, na který         se vstupní obvod c-drátu aktivoval, stačí k udržení akti        vace i po přechodu do stavu zvýšené blokády.

Rozlišení případů a) a b) se provádí krátkospojem.

6) Desaktivace obvodu c-drátu musí nastat při poklesu proudu         pod 8 mA.

7) Vybavení přenášeče SAD je rozpoznáno 10 - 20 ms po desak        tivaci  obvodu  c-drátu.  V  této  době  může  být  obvod         c-drátu za stavu zvýšené blokády znovu aktivován.

8) Uvolnění přenašeče se provede ze stavu zvýšené blokády do         stavu klidu.

9) Při spolupráci  se skupinářem P51  nebo ATZ se  předchozí         stupeň zpětně  vybavuje přerušením napájení c  - drátu na         dobu minimálně  100 ms. Při  spolupráci se systémy  PK se         toto přerušení  při žádosti o  zpětné vybavení uskutečnit         nesmí. Alternativně  lze řešit zpětné  vybavení uzemněním         c-drátu na dobu 150 - 300 ms. Vybavení přenašeče se usku        teční až po odpojení této země tehdy, jestli-že během je        jího  vysílání  zmizela  z  c-drátu  obsazovací zem (P51,         ATZ). Tento signál lze proto vysílat nezávisle na spolup        racujícím systému.

10) Blokování  vstupu  se  provádí  odpojením napájení obvodu         c-drátu.

9.2. Tabulka Linková signalizace  P + DP / MFC    -   část 1

┌──────────┬──────┬─────────────────┬───────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐

│          │      │  Digitální kód  │ pozn. │ Příchozí přenašeč  │ Příchozí ústředna │     Varianty použití  │

│          │  FW  │                 │       │       (SDA)        │                   ├─────┬─────┬───────────┤

│ Signál   │ ---> ├────────┬────────┤       ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬─────┤     │     │    U1     │

│          │  BW  │   FW   │   BW   │       │  a   │  b   │  c   │  a   │  b   │  c  │  M  │  H  ├─────┬─────┤

│          │ <--- │  ABCD  │  ABCD  │       │      │      │      │      │      │     │     │     │ loc │ toll│

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Blokáda   │ <--- │  10CD  │  11CD  │       │  r   │  r   │ >15k │  x   │  x   │  r  │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │  -   │  +   │  -  │     │     │     │     │

│Klid      │ <--- │  10CD  │  10CD  │       │  r   │  r   │ >15k │  1k  │  1k  │  L  │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  -   │  +   │  -  │     │     │     │     │

│Obsazení  │ ---> │  00CD  │  10CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  1k  │  1k  │  L  │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Potvrzení │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  -   │  +   │  -  │     │     │     │     │

│ obsazení │ <--- │  00CD  │  11CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  1k  │  1k  │  L  │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Dekadická │      │        │        │       │   +  │      │   +  │  -   │  +   │  -  │     │     │     │     │

│    volba │ ---> │  0+CD  │  11CD  │  1)   │   0  │  r   │   0  │  1k  │  1k  │  L  │ (X) │ (X) │ (X) │ (X) │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  -   │  -  │     │     │     │     │

│Přihlášení│ <--- │  00CD  │  01CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  H   │  L   │  L  │     │ X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  -   │  -  │     │     │     │     │

│Závěr     │ <--- │  00CD  │  11CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  L   │  L   │  L  │     │  X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Opakované │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  -   │  -  │     │     │     │     │

│přihlášení│ <--- │  00CD  │  01CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  H   │  L   │  L  │     │  X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │      │  -   │     │     │     │     │     │

│Počítací  │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  L 5)│  -  │     │     │     │     │

│  impuls  │ <--- │  00CD  │  0-CD  │  2)   │ >12k │ >2k  │   0  │  H   │  imp.│  L  │  X  │     │     │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Mez.mezi  │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  -   │  -  │     │     │     │     │

│poč.imp.  │ <--- │  00CD  │  01CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  H   │  H   │  L  │  X  │     │     │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Zpětné    │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  -   │  -  │     │     │     │     │

│vybavení  │ <--- │  00CD  │  00CD  │  3)   │ >12k │ >2k  │   0  │  L 6)│  L 6)│  L  │  X  │     │     │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │      │      │  -  │     │     │     │     │

│Vybavení  │ ---> │  10CD  │  xxCD  │       │    x │   x  │   r  │  x   │  x   │  L  │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │      │  -   │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │   -  │  +   │   +  │  +   │  H 7)│  -  │     │     │     │     │

│Zachycení │ <--- │  00CD  │  10CD  │       │ >12k │ >2k  │   0  │  L   │  +   │  L  │     │  X  │  X  │     │

│          │      │        │        │       │      │      │      │      │  L 7)│     │     │     │     │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │  -   │      │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │   -  │  -   │   +  │  L 8)│  +   │  -  │     │     │     │     │

│Napojení  │ ---> │  01CD  │  11CD  │  4)   │  500 │ 500  │   0  │  +   │  L   │  L  │     │  X  │     │     │

│          │      │        │        │       │      │      │      │  L 8)│      │     │     │     │     │     │

└──────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Linková signalizace  P + DP / MFC    -  část 2

┌──────────┬──────┬─────────────────┬───────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────┬───────────┐

│          │      │  Digitální kód  │ pozn. │ Odchozí ústředna   │ Odchozí přenašeč  │     Varian│y použití  │

│          │  FW  │                 │       │                    │       (SAD)       ├─────┬─────┼───────────┤

│Signál    │ ---> ├────────┬────────┤       ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬─────┤     │     │    U1     │

│          │  BW  │   FW   │   BW   │       │  a   │  b   │  c   │  a   │  b   │  c  │  M  │  H  ├─────┬─────┤

│          │ <--- │  ABCD  │  ABCD  │       │      │      │      │      │      │     │     │     │ loc │ toll│

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │  -   │  +   │     │     │     │     │     │

│Blokáda   │ <--- │  10CD  │  11CD  │       │  r   │  r   │  r   │  1k  │  1k  │  r  │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │  -   │  +   │  -  │     │     │     │     │

│Klid      │ <--- │  10CD  │  10CD  │       │  r   │  r   │  r   │  1k  │  1k  │ 550 │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │  -   │  +   │      │      │      │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │ >10k │ >500 │   +  │  -   │  +   │     │     │     │     │     │

│Obsazení  │ ---> │  00CD  │  10CD  │       │  r   │  r   │  60  │  1k  │  1k  │  1) │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │  -   │  +   │      │      │      │     │     │     │     │     │

│Potvrzení │      │        │        │       │ >10k │ >500 │   +  │  -   │  +   │     │     │     │     │     │

│ obsazení │ <--- │  00CD  │  11CD  │       │  r   │   r  │  60  │  1k  │  1k  │  1) │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │  +   │  +   │      │      │      │     │     │     │     │     │

│Dekadická │      │        │        │       │ 0  9)│ >500 │   +  │  -   │  +   │     │     │     │     │     │

│    volba │ ---> │  0+CD  │  11CD  │  2)   │ imp. │  r   │  60  │  1k  │  1k  │  1) │ (X) │ (X) │ (X) │ (X) │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │  -   │  +   │      │      │      │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │ >10k │ >500 │   +  │  +   │  -   │     │     │     │     │     │

│Přihlášení│ <--- │  00CD  │  01CD  │       │  r   │  r   │  60  │ 220k │ 800  │  1) │     │  X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │      │      │   +  │  +   │  -   │     │     │     │     │     │

│Závěr     │ <--- │  00CD  │  11CD  │       │  "   │  "   │  60  │ 800  │ 800  │  1) │     │  X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Opakované │      │        │        │       │      │      │   +  │  +   │  -   │     │     │     │     │     │

│přihlášení│ <--- │  00CD  │  01CD  │       │  "   │  "   │  60  │ 220k │ 800  │  1) │     │  X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │  -   │      │      │      │  -   │     │     │     │     │     │

│Počítací  │      │        │        │       │ >10k │  +   │   +  │  +   │800 9)│     │     │     │     │     │

│  impuls  │ <--- │  00CD  │  0-CD  │  3)   │  r   │ >500 │  60  │ 220k │ imp. │  1) │  X  │     │     │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Zpětné    │      │        │        │       │  -   │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│vybavení  │ <--- │  00CD  │  00CD  │       │ >10k │  +   │  +   │      │      │     │  X  │     │     │  X  │

│       a) │      │        │        │  4)   │   r  │ >500 │  60  │   x  │   x  │  r  │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │   -  │  +   │  +   │   +  │   -  │     │     │     │     │     │

│       b) │      │        │        │  5)   │ >10k │ >500 │  60  │  800 │  800 │  1) │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │  -   │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │ >10k │   +  │  +   │  +   │  -   │     │     │     │     │     │

│       c) │      │        │        │  6)   │   r  │ >500 │  60  │ 200k │ 200k │  1) │     │     │     │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Vybavení  │ ---> │  10CD  │  xxCD  │       │ x  7)│ x  7)│   r  │  x   │  x   │  1) │  X  │  X  │  X  │  X  │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│          │      │        │        │       │  -   │  +   │      │      │      │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │ >10k │ >500 │  +   │  +   │  +   │     │     │     │     │     │

│Zachycení │ <--- │  00CD  │  10CD  │       │  r   │  r   │  60  │  800 │ 800  │  1) │     │  X  │  X  │     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Napojení  │ ---> │  00CD  │  11CD  │  8)   │  -   │   -  │   +  │  -   │  +   │     │     │     │     │     │

│          │      │        │        │       │  L   │   L  │  60  │  1k  │  1k  │  1) │     │  X  │     │     │

└──────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Význam zkratek:

+       =  změna 0/1/0 časové parametry viz pozn. 1), 2)

-       =  změna 1/0/1 časové parametry viz pozn. 2), 3)

x       =  libovolně (stav 0 nebo 1)

H       =  dohledová varianta

M       =  počítací varianta

U1      =  universální varianta (pro nižší úrovně sítě)

loc     =  místní provoz

toll    =  meziměstský provoz

DP      =  dekadická volba

F       =  dopředný směr

B       =  zpětný směr

A,B,C,D =  bity v 16. kanálu

Přenašeče:  r   =    rozpojeno

x   =    libovolně

+   =    potenciál země

-   =    napětí baterie -60 V

1k, >2k, >12k, >15k = požadované odpory snímačů

0, 500, 550  =  požadované  odpory  při vysílání                                (lze použít i  omezovače nebo sta                               bilizátory proudu)

220k  =  požadovaný fritovací odpor

imp.  =  impulsní signál

Ústředny:   r    =     rozpojeno

x    =     libovolně

+    =     potenciál země

-    =     napětí baterie  -60 V

imp  =     impulsní signál

>500, 1k, >10k =  typické hodnoty snímačů

0,60 =     typickě hodnoty odporů při vysílání

L    =     nízké   hodnoty   odporů   (500  O až

2,5kO) nebo zdroje proudu 18mA až 30mA                             při zbytkovém napětí 5V až 13V

H    =     vysoké hodnoty odporů 25 kO až 220 kO

9.3. Poznámky k příchozím přenašečům SDA:

1)  Časové  parametry  dekadické  volby  viz  kapitola 1.            Dekadická volba.

2)  Vysílání                                     95 ± 5 ms

3)  Minimální čas vysílání                          600 ms

4)  Vyhodnocení                                   > 500 ms

5)  Vyhodnocení                               30 až 350 ms

6)  Vyhodnocení                                   > 350 ms

7), 8)  Variantně

9)  Signály na a, b, c -  drátech < 15 ms nesmí být vyhod           noceny

9.4. Poznámky k odchozím přenašečům SAD:

1) Požadované elektrické a časové parametry viz bod Specifi        kace c - drátu

2) Parametry dekadické  volby jsou uvedeny  v kapitole 1.         Dekadická volba Přílohy 1

3) Vyhodnocení                                 30 až 400 ms

4) Zpětné vybavení pro ústředny typu P 51, požadované přeru        šení c - drátu viz bod Specifikace c - drátu

5) Žádost  o vybavení  pro ústředny  typu PK,  + polaritu na         a - drát vyslat min. 30 ms před - polaritou na b - drát

6) Žádná reakce, stav signalizovat  na jednotce SAD jako po        ruchový (nenaléhavý poplach)

7) Při  vybavení  místního  spojení  vyhodnocuje  1S systému         P 51 polarity na a,b drátech:

- na  a - drátu    +   polaritu (zachycení)

- na  b - drátu    -   polaritu (jednorázové tarifování)

8) Minimální čas vysílání                             600 ms

9) Vysílání                                      115 ± 25 ms

10) Vyhodnocení                                      > 400 ms

11) Signály na a,b,c drátech  < 15 ms nesmí být vyhodnoceny

10. SIGNALIZACE MK

Signalizace MK je stejnosměrná čtyřdrátová /4 + 1 / signali     zace  používaná pro  přímou spolupráci  digitálního systému      se čtyřdrátovými analogovými systémy MK 611, ARM 201,ARE 13,      nasazenými v  čs. JTS. Přitom  se předpokládá pouze  použití      MFC signalizace.

Rozhraní pro signalizaci MK tvoří 4 + 1 vodiče:

- dopředný hovorový pár FSP

- zpětný hovorový pár BSP

- c-drát

Pro  přenos signálů  se používají  simultánně hovorové cesty      a obsazovací drát. Odporová vzdálenost je 400 O. Spolupracu     jící ústředny pracují  s napětím 48 nebo 60 V.  Pro c - drát      platí (kromě dosahu) analogické  podmínky jako u signalizace      P.

Na rozhraní  MK lze připojit  čtyřdrátové telefonní ústředny      nebo jejich  linkovou výstroj pracující  s řídícími značkami      uvedenými v tab.10.1. V této tabulce jsou rovněž  předepsány      odpovídající stavy bitů A, B v 16. kanále.

Přenašeče mohou pracovat v těchto provozních variantách:

a) dohledový provoz  - jsou přenášeny  řídící značky uvedené         v tab.10.1.s výjímkou počítacích  impulsů a zpětného vyba        vení. Je-li napojení přenášeno  kmitočtem 2700 Hz, přena        šeče na něj nereagují.

b) počítací  provoz -  jsou přenášeny  řídící značky uvedené         v tabulce 10.1 s výjímkou  napojení.

Principiální zapojení odchozího přenašeče SAD je na obr.

10.1., příchozího přenašeče SDA na obr. 10.2.

10.1. Tabulka Linková signalizace  MK + MFC   - část 1

┌──────────┬──────┬─────────────────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│          │  FW  │  Digitální kód  │ Pozn. │ Příchozí přenášeč  │ Příchozí ústředna  │ Varianty použití  │

│ Signál   │ ---> ├────────┬────────┤       │       (SDA)        │                    │                   │

│          │  BW  │   FW   │  BW    │       ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼─────────┬─────────┤

│          │ <--- │  ABCD  │ ABCD   │       │ FSP  │  BSP │  C   │  FSP │  BSP │  C   │    M    │   H     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │  +   │      │      │      │         │         │

│Blokáda   │ <--- │  10CD  │ 11CD   │       │  r   │  >2k │ >15k │   r  │   r  │  r   │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │  +   │      │      │  -   │         │         │

│Klid      │ <--- │  10CD  │ 10CD   │       │  r   │  >2k │ >15k │   r  │   r  │ 550  │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │      │      │  -   │         │         │

│Obsazení  │ ---> │  00CD  │ 10CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │   r  │   r  │  L   │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Potvrzení │      │        │        │       │      │   -  │      │      │      │  -   │         │         │

│ obsazení │ <--- │  00CD  │ 11CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │   r  │   r  │  L   │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Propojení │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│     pole │ <--- │  00CD  │ 11CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │  zem │  L   │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│Přihlášení│ <--- │  00CD  │ 01CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │   r  │  L   │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│Závěr     │ <--- │  00CD  │ 11CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │  zem │  L   │         │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Opakované │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│přihlášení│ <--- │  00CD  │ 01CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │   r  │  L   │         │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Počítací  │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │zem   │  -   │         │         │

│  impuls  │ <--- │  00CD  │ 0-CD   │  1)   │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │imp.3)│  L   │    X    │         │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Mez.mezi  │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│poč.imp.  │ <--- │  00CD  │ 01CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │   r  │  L   │    X    │         │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Zpětné    │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │   4) │  -   │         │         │

│vybavení  │ <--- │  00CD  │ 00CD   │  2)   │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │ zem  │  L   │    X    │         │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│Vybavení  │ ---> │  10CD  │ xxCD   │       │  x   │  >2k │  r   │  >2k │  x   │  L   │    X    │    X    │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │  -   │         │         │

│Napojení  │ ---> │  01CD  │ 11CD   │  5)   │ zem  │  >2k │ zem  │  >2k │  zem │  L   │         │    X    │

└──────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘

Linková signalizace  MK + MFC   - část 2

┌──────────┬──────┬─────────────────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│          │  FW  │  Digitální kód  │ Pozn. │  Odchozí ústředna  │  Odchozí přenašeč  │ Varianty použití  │

│Signál    │ ---> ├────────┬────────┤       │                    │       (SAD)        │                   │

│          │  BW  │   FW   │  BW    │       ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼─────────┬─────────┤

│          │ <--- │  ABCD  │ ABCD   │       │ FSP  │  BSP │  C   │  FSP │  BSP │  C   │    M    │   H     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │  -   │      │      │         │         │

│Blokáda   │ <--- │  10CD  │ 11CD   │       │  r   │  r   │  r   │ >2k  │   r  │  r   │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │      │      │  -   │      │  -   │         │         │

│Klid      │ <--- │  10CD  │ 10CD   │       │  r   │  r   │  r   │ >2k  │   r  │ 550  │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │  -   │      │      │         │         │

│Obsazení  │ ---> │  00CD  │ 10CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │ >2k  │   r  │  1)  │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Potvrzení │      │        │        │       │      │   -  │      │  -   │      │      │         │         │

│ obsazení │ <--- │  00CD  │ 11CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │ >2k  │  zem │  1)  │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│(Propojení│      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│   pole)  │ <--- │  00CD  │ 11CD   │  6)   │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │  zem │  1)  │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│Přihlášení│ <--- │  00CD  │ 01CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │   r  │  1)  │    X    │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│Závěr     │ <--- │  00CD  │ 11CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │  zem │  1)  │         │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Opakované │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│přihlášení│ <--- │  00CD  │ 01CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │  r   │  1)  │         │   X     │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Počítací  │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │zem   │      │         │         │

│  impuls  │ <--- │  00CD  │ 0-CD   │  2)   │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │imp.5)│  1)  │    X    │         │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Mez.mezi  │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│poč.imp.  │ <--- │  00CD  │ 01CD   │       │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │  r   │  1)  │    X    │         │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Zpětné    │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│vybavení  │ <--- │  00CD  │ 00CD   │  3)   │  r   │  >2k │ zem  │  >2k │ zem  │  1)  │    X    │         │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │      │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│Vybavení  │ ---> │  10CD  │ xxCD   │       │  x   │  >2k │  r   │  >2k │  x   │  1)  │    X    │    X    │

├──────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│          │      │        │        │       │   4) │   -  │      │   -  │      │      │         │         │

│Napojení  │ ---> │  01CD  │ 11CD   │       │ zem  │  >2k │ zem  │  >2k │ zem  │  1)  │         │    X    │

└──────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘

Význam zkratek:

-          změna 1/0/1 časové parametry viz pozn.

x          libovolně (stav 1,0)

H          dohledová varianta

P          počítací varianta

Fw         dopředný směr

Bw         zpětný směr

A,B,C,D    bity v 16. kanálu

FSP        dopředný hovorový pár

BSP        zpětný hovorový pár

Ve sloupci c-drát

550  : odpor c-drátu v odchozím přenašeči nebo na vstupu ús            tředny (připojeno na napětí -60V nebo -48V)

r    : c-drát v přenašeči SAD nebo na vstupu ústředny rozpo            jen

> 15k: odpor kontrolního obvodu v c-drátu přenašeče SDA nebo             na výstupu z ústředny (připojen na zem)

r,zem: stav kontaktu obsazovacího relé  v přenašeči SDA nebo             na   výstupu   z    ústředny   (r-kontakt   rozpojen,             zem-kontakt sepnut, připojena zem)

L    : nízké hodnoty odporů (500 O až 2,5 kO)

Ve sloupci FSP je naznačen  stav kontaktu, kterým se předává      po  fantomu  dopředného   hovorového  páru  dopředný  signál      z příchozího přenašeče (SDA) do  ústředny nebo z ústředny do      odchozího přenašeče (SAD).

Ve sloupci BSP je naznačen  stav kontaktu, kterým se předává      po fantomu zpětného hovorového páru zpětný signál z odchozí     ho přenašeče (SAD) do ústředny nebo z ústředny do příchozího      přenašeče (SDA)

r:     kontakt rozpojen

zem:   kontakt sepnut, připojena zem

>2k:   vyhodnocovací obvod má odpor min.  2 kO a je připojem             na -60V nebo -48V

++     napěťový impuls +48V nebo +60V proti zemi z kondenzá            toru o  kapacitě 50 uF při  odporu přijímacího obvodu             5 kO

x      libovolně

Poznámky k odchozímu přenašeči SAD

1)  Požadované elektrické a časové parametry viz. Specifika         ce c-drátu

2)  Vyhodnocení   30 až 400 ms

3)  Vyhodnocení   > 400 ms

4)  Vyhodnocení   > 400 ms

5)  Vysílání      90 až 100 ms

6)  Odchozí  přenašeč SAD  vysílá signál  propojení pole  na          základě příjmu signálu potvrzení obsazení.

7)  Signály na  hovorových párech < 15 ms nesmí být vyhodno         ceny.

Poznámky k příchozímu přenašeči SDA

1)  Vysílání                  90 až 100 ms

2)  Minimální čas vysílání    600 ms

3)  Vyhodnocení               30 až 400 ms

4)  Vyhodnocení               > 400 ms

5)  Vyhodnocení               > 500 ms

6)  Signály na hovorových  párech < 15 ms nesmí  být vyhodno-          ceny.

Úvod:...........................................................1

1.   Dekadická volba............................................3

2.   DTMF volba  (multifrekvenční tlačítková volba).............4

3.   MFC registrová signalizace - národní verze - MFC...........6

3.1. Kombinace frekvencí........................................8

3.2. Základní podmínky..........................................9

3.3. Dopředné signály skupiny I................................10

3.4. Dopředné signály skupiny II...............................11

3.5. Zpětné signály skupiny A..................................12

3.6. Zpětné signály skupiny B..................................13

3.7. Zpětné signály skupiny C..................................14

3.8. Činnost odchozího  MFC registru  při příjmu  zpětných.....15

3.9. Kombinace signálů skupiny C  užívaných v čs. tel. síti....17

4.   Signalizace typu U........................................18

4.1. Signalizace U2............................................18

4.2. Signalizace U3............................................19

4.3. Signalizace pro mincovní telefonní přístroje TELKOR.......20

5.   Signalizace Č.7-SS7.......................................20

6.   Signalizace K.............................................22

6.1. Tabulka Linková signalizace: K (+ DP/MFC).................23

7.   Signalizace T.............................................26

7.1. Tabulka Linková signalizace:  T  (+ MFC)..................27

8.   Signalizace I.............................................29

8.1. Časování signálů v signalizaci I..........................30

8.2. Tabulka Linková signalizace: I  (+ DP/MFC)................31

9.   Signalizace P.............................................33

9.1. Specifikace vstup. obvodu c-drátu odchozích přenášečů SAD.34

9.2. Tabulka Linková signalizace  P + DP / MFC    -   část 1 ..35

9.3. Poznámky k příchozím přenašečům SDA:......................37

9.4. Poznámky k odchozím přenašečům SAD:.......................37

10.  Signalizace MK............................................38

11.  Obrázky

obr.1.1.  Časové parametry dekadické volby

obr.4.1.  Mezní V-A charakteristika telefonního přístroje

obr.4.2.  V-A charakteristika mincovního přístroje TELKOR

obr.7.1.8.1. Elektrické  podmínky  spolupráce  zařízení  PCM 30                s přenosovým zařízením FDM

obr.7.2.8.2. Přenos poruchvých signálů mezi  PCM 30 a FDM (dop               ředný směr)

obr.7.2.8.3. Přenos poruchvých signálů mezi PCM 30 a analogovou                ústřednou (dopředný směr)

obr.7.4.8.4. Přenos poruchvých signálů mezi PCM 30 a FDM (zpět               ný směr)

obr.7.5.8.5. Přenos poruchvých signálů mezi PCM 30 a analogovou                ústřednou (zpětný směr)

obr.9.1.  Podmínky spojení mezi ústřednami se signalizací P

obr.9.2.  Principiální  zapojení  odchozího  přenašeče  SAD pro             P signalizaci

obr.9.3.  Principiální  zapojení  příchozího přenašeče  SAD pro             P signalizaci

obr.10.1. Principiální  zapojení  odchozího přenašeče  SAD pro             MK signalizaci

obr.10.2. Principiální  zapojení  příchozího přenašeče  SAD pro             MK signalizaci